ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային)

շենքի կառուցման աշխատանքների համար

Աղյուսակ N1

| Հ/Հ | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ | Նախագծողի կողմից սահմանված երաշխիքային ժամկետ /տարի/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Շենքի կրող կոնստրուկցիաների շահագործման հաշվարկային ժամկետ | 50 |
|  | Հարդարման աշխատանքներ |  |
| 2 | Բազալտե հանքաբամբակից ջերմամեկուսիչ նյութեր | 50 |
|  | Տանիք |  |
| 3 | Բիտումային կղմինդրից ծածկույթի իրականացում (մոդիֆիկացված բիտում 1,3կգ/քմ պարունակությամբ) | 40 |
|  | Սառը ջրի մատակարարման ներքին ցանց |  |
| 4 | Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ | 1 |
| 5 | Լվացարանի ծորակ-խառնիչ | 1 |
| 6 | Խոհանոցակոնքի ծորակ-խառնիչ | 1 |
| 7 | Ջրառման ծորակ Փ15մմ | 1 |
|  | Էլեկտրալուսավորում |  |
| 8 | Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K | 1 |
| 9 | Առաստաղի LED լուսատու 35վտ, 3350Lm, IP40, 4000K, վթարային, ներսարքված մարտկոցով | 1 |
| 10 | Առաստաղի LED լուսատու 33վտ, 2800Lm, IP20, 4000K դասասենյակների համար | 1 |
| 11 | Առաստաղի LED լուսատու 28վտ, 3100Lm, IP20, 4000K գրատախակը լուսավորելու համար | 1 |
| 12 | Առաստաղին ամրացվող LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20,4000K | 1 |
| 13 | Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 27վտ, 2250Lm, IP20, 4000K | 1 |
| 14 | Առաստաղի LED լուսատու, պաշտպանված մետաղական ցանցով 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K | 1 |
| 15 | Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 34վտ, 3700Lm, IP20, 4000K | 1 |
| 16 | Լուսատու հերմետիկ LED 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K | 1 |
| 17 | Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 31վտ, 3500Lm, IP65, 5000K | 1 |
| 18 | Լուսատու դահիճի համար LED 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K | 1 |
| 19 | Նույնը, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով LED լուսատու 33վտ, 3600Lm, IP40, 4000K | 1 |
| 20 | Պատի LED լուսատու 18վտ, 1310Lm, IP65, 4000K | 1 |
| 21 | Լուսատու LED, ներսարքվող կախովի առաստաղի մեջ 15վտ, 650Lm, IP65, 4000K | 1 |
| 22 | Լուսատու ազդանանշանային, վթարային 4վտ IP40 ԵԼՔ | 1 |
|  | Բարեկարգման աշխատանքներ |  |
| 23 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի շահագործման երաշխիքային ժամկետ | 5 |

ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային)

շենքի կառուցման աշխատանքների համար

Աղյուսակ N2

| Հ/Հ | Մասնակցի կողմից առաջարկվող սարքավորում /արտադրող, մոդել, տեխնիկական բնութագիր/ | Չափման միավոր | Քանակ | Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորման գործարանային երաշխիքային ժամկետ՝ տրված արտադրողի կամ մատակարար-ներկայացուցչի կողմից /տարի/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ամբարձիչ |  |  |  |
| 1 | Պտուտակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշմանդամ երեխաների համար 320կգ բեռնունակությամբ FORSTOR կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
|  | Օդափոխություն |  |  |  |
| 2 | Ներածման-արտածման սարք, Լն=3600խմ/ժամ, Լա=3200խմ/ժամ որը լրակազմված է' 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2)օդատաքացուցիչ Օт=31.2կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման Լն=3600մ3/ժամ 5)օդամղիչ արտածման Լս=3200մ3/ժամ, 6) աղմկախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1 | 2 |
| 3 | Ներածման-արտածման սարք, Լն=2400խմ/ժամ, Լա=2400խմ/ժամ որը լրակազմված է' 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2)օդատաքացուցիչ Օт=19.8կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման Լն=2400մ3/ժամ 5)օդամղիչ արտածման Լս=2400մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1 | 2 |
| 4 | Ներածման-արտածման սարք, Լն=5885խմ/ժամ, Լա=4860խմ/ժամ որը լրակազմված է' 1) օդազտիչ մուտքի և ելքի վրա 2)օդատաքացուցիչ Օт=48.6կՎտ 3) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 4) օդամղիչ ներածման Լն=5885մ3/ժամ 5)օդամղիչ արտածման Լս=4860մ3/ժամ, 6) ձայնախլացուցիչ 7) օդի կարգավորիչ փական մուտքի և ելքի վրա 8) ճկուն ներդիրներ 9) թրթռամեկուսիչ սարքավորման տակ 10) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1 | 2 |
| 5 | Ներածման սարք, Լն=1820խմ/ժամ որը լրակազմված է' 1) օդազտիչ մուտքի վրա 2)օդատաքացուցիչ Օт=15կՎտ 3) օդամղիչ ներածման Լն=1820մ3/ժամ 4) ձայնախլացուցիչ 5) օդի կարգավորիչ փական մուտքի վրա 6) ճկուն ներդիրներ 7) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ | կ-տ | 1 | 2 |
| 6 | Օդափոխիչ կանալային L=540խմ/ժամ P=200Պա N=0,8կՎտ | հատ | 1 | 6 ամիս |
| 7 | Օդափոխիչ կանալային L=270խմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ | հատ | 1 | 6 ամիս |
| 8 | Օդափոխիչ կանալային L=100խմ/ժամ P=100Պա N=0,5կՎտ | հատ | 2 | 6 ամիս |
| 9 | Օդափոխիչ կանալային L=325խմ/ժամ P=100Պա N=0,7կՎտ | հատ | 1 | 6 ամիս |
| 10 | Օդափոխիչ կանալային L=800խմ/ժամ P=220Պա N=0,8կՎտ | հատ | 1 | 6 ամիս |
|  | Կաթսայատան սարքավորումներ |  |  |  |
| 11 | Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=120կվտ հզորությամբ կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 1 |
| 12 | Ավտոմատացված ջրային էլեկտրակաթսա "Северянин" Q=90կվտ հզորությամբ կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 1 |
| 13 | Ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 120/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=3,57խմ/ժ, H=11,2մ, N=536--339վտ, n=2780---2080պտ/րոպ կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 1 |
| 14 | Օդափոխության համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DPH 60/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=4,96խմ/ժ, H=7մ, N=348---232վտ, n=2650---1520պտ/րոպ կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 1 |
| 15 | (+3,3 նիշի) ջեռուցման համակարգի ջրի շրջանառության պոմպ DMH 30/250-40T մակնիշի (сдвоенный) G=0,324խմ/ժ, H=2,9մ, N=192--8,8վտ, n=1440---1260պտ/րոպ կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 1 |
| 16 | Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=9,05խմ/ժ, H=7,5մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 1 |
| 17 | Համակարգի հետադարձ ջրի մատակարարման պոմպ DPH 60/280-50T մակնիշի (сдвоенный) G=7,6խմ/ժ, H=7,6մ, N=410--235վտ, n=1400---1130պտ/րոպ կամ համարժեք | կ-տ | 1 | 1 |
|  | Տաք ջրի մատակարարման ներքին ցանց |  |  |  |
| 18 | Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը վակումային, չափերը 2343x1560x1710մմ կամ համարժեք | կոմպլեկտ | 1 | 5 |
|  | Ջրահեռացման համակարգի հակասառեցման կաբելային ցանց |  |  |  |
| 19 | Կարգավորիչ Devireg 330 | հատ | 1 | 5 |
| 20 | Մոդուլային կոնտակտոր CTX-40, 40A | հատ | 1 | 5 |
| 21 | Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 Լ=5մ, 137վտ | հատ | 4 | 5 |
| 22 | Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 Լ=10մ, 274վտ | հատ | 16 | 5 |
| 23 | Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 Լ=14մ, 366վտ | հատ | 6 | 5 |
| 24 | Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 Լ=20մ, 576վտ | հատ | 4 | 5 |
| 25 | Մալուխ ջեռուցվող DTCE-30 Լ=34մ, 933վտ | հատ | 2 | 5 |
|  | Հրդեհի ահազանգման համակարգ |  |  |  |
| 26 | Կենտրոնական վահանակ Рубеж -2ОП կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
| 27 | Ինդիկացիայի բլոկ Рубеж -БИ կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
| 28 | 911 միանալու վահանակ Тандем-2М կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
| 29 | Անխափան սնուցման սարք ИВЭПР 12v3a կամ համարժեք | հատ | 2 | 6 ամիս |
| 30 | Հասցեային ծխի ազդասարք ИП 212-64 կամ համարժեք | հատ | 38 | 1 |
| 31 | Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ ИПР 513-11 կամ համարժեք | հատ | 8 | 1 |
| 32 | Շչակ ОПОП 124-7 կամ համարժեք | հատ | 6 | 1 |
| 33 | Մուտքային մոդուլ АМП-4 կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
| 34 | Հրդեհի գծային ծխի տվիչ ИПДЛ-Д-II/4Р կամ համարժեք | հատ | 4 | 1 |
| 35 | Ինտերֆեյսի փոխակերպիչ կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
|  | Տեսահսկման համակարգ |  |  |  |
| 36 | Տեսախցիկ DS-2CE56D0T-IRP, HD1080p, 2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Eyeball, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens կամ համարժեք | հատ | 4 | 1 |
| 37 | Տեսախցիկ DS-2CE16D0T-IRP, HD1080p,2MP CMOS Sensor, 24 pcs LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6mm Lens կամ համարժեք | հատ | 10 | 1 |
| 38 | Տեսագրող սարք DS-7116HQHI-K1, 16Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 2-ch IP video input,1 SATA interface,CH01-04: 3MP @ 15fps, CH01-16:1920ճ1080P/4MP Lite@15 fps/ch, 4K UHD output, mini 1U case կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
| 39 | Կոշտ սկավառակ 4ՏԲ Seagate® Surveillance® HDD (SV35) SATA3 up to 6.0Gb/s (for 24/7 work) կամ համարժեք | հատ | 1 | 1 |
| 40 | Սնուցման սարք 12Վ20Ա մետաղական արկղով | հատ | 1 | 1 |
| 41 | Անխափան սնուցման սարք PowerCom KIN-1500AP, UPS 1500VA կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս |
|  | Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ |  |  |  |
| 42 | Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԼՏԵ КТП-250 10(6) 0.4кв | կ/տ | 1 | 3 |
|  | 67 կվտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայան |  |  |  |
| 43 | Արևային ֆոտովոլտային համակարգ Արևային վահանակներ 335W mono կամ համարժեք | հատ | 200 | 10 |
| 44 | Փոխակերպիչի տեղադրում (ինվերտոր) 380վ, 60կվտ Growatt MAX 60KTL3LV կամ համարժեք | հատ | 1 | 5 |
| 45 | Իմպուլսային գերլարումից պաշտպանող սարք 2 բևեռանի (1Լ+N) УЗИП | հատ | 12 | 1 |
| 46 | Երկսակագնային դարձափոխիչային հաշվիչ էլեկտրոնային 2 տարիֆային 380Վ 5Ա | հատ | 1 | 1 |
| 47 | Հոսանքի տրանսֆորմատոր 400/5Ա | հատ | 3 | 1 |
| 48 | Schirtec S-AM կամ համարժեք շանթարգիչ սարքի տեղադրում հենասյան վրա | հատ | 1 | 1 |
|  | Մաքրման կայանի ե/բետոնե հոր |  |  |  |
| 49 | Топас-15 Մաքրման կայան կամ համարժեք /էլեկտրական սարքավորումների մասով 1 տարի երաշխիք/ | կ/տ | 1 | 15 |