տեխնիկական բնութագիր

| Հ/Հ | գնման առարկայի անվանումը | քանակը | ԳՄԱ կոդ | տեխնիկական բնութագիր |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Շարժական լաբորատոր համալիր | 1 հատ | 38591100/501 | 1․ Թղթի վերականգնման համար նախատեսված սեղան․ Սեղանը՝ մետաղական հիմքով (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG , հակակոռոզիոն ծածկով) , տակից լուսավորմամբ (մակերեսը կարծեցված ապակի անփայլ/ матовый, լույսի գունային ջերմաստիճան 4000-4500 Կ, պայծառության կարգավորմամբ), դարակով: Աշխատանքային մակերեսին ունի շարժական լույս: Բարձրությունը՝ 80 սմ Սեղանի մակերեսը՝ լայնությունը – 120 սմ Երկարությունը - 220 սմ Սեղանի աշխատանքային մակերեսը պատրաստվում է լամինացված փտս-ից (дсп): Սեղանը ալյումինե շրջանակի մեջ է: Սեղանի երկաթյա կմախքը ներկված: Դարակը փականով, 2 դարակներով, հորիզոնական բռնակով, 1 դռնով: 2.Չորանոց Մետաղական հիմքով (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG, հակակոռոզիոն ծածկով) , չորացման համար նախատեսված առնվազն 10 մակերես (ապակե մանրաթելից ցանց), անիվերով (տեղաշարժման հնարավորությամբ)։ Բարձրությունը՝ 150 սմ Երկարությունը՝ 150սմ Լայնությունը՝ 150սմ 3. Լվացարան Լվացարան չժանգոտող պողպատից, թեքությունով ջրահեռացման համար (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG)։ Լվացարանաի հիմքը անջատվող, մետաղական (զոդման տեխնոլոլոգիան TIG կամ MIG , հակակոռոզիոն ծածկով ) Լայնությւոնը՝ 150սմ Երկարությունը՝ 150սմ Խորությունը`30 սմ Բարձրությունը՝ 90 սմ 4. Մամլիչ Մամլիչ՝ կազմարարական և թղթի վերականգնման աշխատանքների համար Պտուտակավոր, մետաղական, բռնակով Աշխատանքային մակերեսը՝ 60 x60 սմ Երկարություն՝ 60 սմ Լայնություն՝ 60 սմ Պտուտակի առավելագույն դիրքը՝ 35 սմ 5. Ճապոնական թուղթ 100% Kozo 11 gsm 1 լիստ 100%kozo 35 gsm 1 լիստ 6.Դասընթաց << Թղթի վերականգման հիմունքներ>> 1 ամիս տևողությամբ 7. Կոկիչ տեֆլոնից 8.Կարբոկսիմետիլցելուլոզա ոչ պակաս քան 1 կգ -Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի ։ -Մատակարարման ժամկետ՝ համաձայնագրի կնքումից հետո՝ 80 աշխատանքային օր։ |

*  Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

** Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից:

***Ապրանքը պետք է  մատակարարվի ՀՀ կառավարական տուն, թիվ 3շ, 1-ին հարկ հասցեով: