ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРИВЯЗНОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ШКОЛ ДЛЯ 144 УЧ./МЕСТО

В С. РЯ ТАЗА, АРАГАЦОТНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРИВЯЗНОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ШКОЛ

ОПИСАНИЕ

Программа реализуется в рамках программы строительства, реконструкции и капитального ремонта 300 школ (образовательный комплекс) РА.

Планируется построить образовательный комплекс для 144 уч./место (144 ученик и 40 воспитанник) на основании типового проекта при помощи привязки.

Привязной проект планируется закупить подрядчиком за свой счет через квалифицированую проектную организацию, представленную компанией в процессе закупок. При этом привлечение данной проектной организации в рамках настоящего договора автоматически рассматривается как принятие последней на себя обязательства по оказанию услуг по авторскому контролю /в соответствии с положениями нормативного правового акта/ в течение всего периода реализации строительства. Оказание услуг авторского контроля осуществляется в рамках настоящего Договора, за счет Подрядчика, однако Компания подотчетна Заказчику проекта  /Комитету градостроительства РА/ и обязана представлять соответствующие отчеты за каждый месяц, до 5-го числа следующего месяца, в течение всего периода строительства (Подрядчик несет ответственность за обеспечение представления этих отчетов). С этой целью планируется заключить трехсторонний договор между лицом, осуществляющим контроль авторских прав, Подрядчиком (платящая сторона) и Комитетом градостроительства РА (Заказчик). При этом проект данного договора представляется Заказчику Подрядчиком.

После заключения договора в процессе закупки проектная организация в лице компании может быть заменена другой организацией только с письменного согласия заказчика. При этом квалификация и опыт предлагаемой новой организации не может быть ниже данной организации, представленной в процессе покупки.

Краткое описание участка

- Адрес: РА, Арагацотнский регион, с. Ря Таза

- Площадь земли – 1.34 (га)

- Существующие здания - школа 1646.42 (кв.м), кателняя 51.6 (кв.м), деревянный домик 184.62 (кв.м), эл. подстанция 17․25 (кв.м)

- Номер сертификата на недвижимость - N 971422

- Сейсмическое зона: 2-я

- Климатическое зона: Холод, до -25

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ (ПЛАНИРУЕМЫХ) РАБОТ

Привязной проект, в рамках которого планируется приобрести

- Геодезическая съемка местности, в котором должны быть отражены все существующие подземные, наземные и воздушные инженерные сети.

- Сравнение кадастровых координат границ школьной территории с данными паспорта недвижимости и реальной ситуацией. Очерчивание указанных границ территории.

- Заключения и технические условия инженерно-геологических исследований, более того инженерно-геологические исследования должны проводиться путем бурения в соответствии с действующими нормами и методикой лабораторных испытаний грунтов

- Заключение о техническом состоянии существующего здания лицензированной организацией (при наличии на участке)

- Выполнение необходимых расчетов по подключению инженерных инфраструктур (водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения), их предоставление заказчику и участие в процессе получения технических задач (при поддержке заказчика и сообщества)

Задача по разработке привязной проектно-сметной документации (методики)

- Благоустройство участка

- На основании имеющегося рельефа и проектных решений по расположению здания при необходимости предусмотреть бетонные или железобетонные подпорные стены (при необходимости cпроектировать дренажную систему)

- Бордюры предусмотреть из базальта

- Отмостки из базальтовых плит или базальтовой крошки, участки дороги с асфальтовым покрытием

- Остальные тротуары предусмотреть бетонными плитами или каменными брусчатками с учетом особенностей данного населенного пункта или региона

- ограждение (из металлических элементов):

- Оснащение внутреннего двора предусматривая установки скамеек, мусорных баков и других малых архитектурных форм

- Открытое игровое поле с искусственной травой или бетонное основание с монолитным резиновым покрытием, огорожденное, размеченное, с футбольными воротами, с отдельным наружным освещением, по возможности предусмотревая трибуну на 100-150 мест (на металлическом основании, с пластиковыми скамейками), размеры поля предусмотреть в соответствии с существующими нормами с учетом мощности школы (количества учащихся).

- Наружная система водоснабжения исходя из технических условий (в связи с этим рассчитывается мощность водоемов и насосной станции с учетом количества воды на пожаротушение)

- Оросительная система по техническому условию (с обеспечением не менее 1 точки подключения воды во всех отдельно выделенных зеленых зонах, предусмотренных генеральным планом).

- Наружная канализация по техническому условию, при отсутствии на участке канализационной сети, предусмотреть очистное сооружение (в зависимости от расчетной мощности объекта), отвод которого следует планировать в грунт через дренаж или, в зависимости от местоположения и рельефа, к прилегающему каньону)

- Наружная система газоснабжения, если на участке имеется сеть газоснабжения, по техническому состоянию, если котлы отопления рассчитаны на газ. В противном случае планируется замена существующего газового котла на электрический по согласованию с заказчиком.

- Система внешнего электроснабжения, согласно техническим условиям, предусматривающая предварительную оплату подключения к электрической сети в порядке, установленном «Комиссией по регулированию общественных услуг».

- Наружное освещение: стойки металлические (заводские), светильники светодиодные.

- На основании результатов геологического обследования и проектных решений привязки, в случае наличия грунтовых вод, спроектировать подземную дренажную систему, а исходя из необходимости сбора поверхностных вод, спроектировать ливневую систему для сбора поверхностных вод.

- Солнечная фотовольтаическая установка с панелями не менее 500 Вт, огороженная, с возможностью обеспечения 100% потребности школы в энергии на ежегодной основе, без системы хранения и с установкой максимально возможной мощности, если земельный участок ограниченный.

- В случае, если водонагреватели не запланированы по типовому проекту, необходимо обеспечить их полную мощность для обслуживания системы горячего водоснабжения школы, запланировав накопители с возможностью установки водонагревателей на крыше здания школы если горячее водоснабжение не планируется или осуществляется от электрокотлов.

- При необходимости спланировать котельную, водоемы и другую инфраструктуру согласно техническим условиям.

- В связи с климатическими условиями расположения сопутствующих объектов необходимо пересмотреть технические характеристики теплоизоляционных материалов здания, в частности, их толщины. Если расположение здания и решения кровли позволяют, можно также рассмотреть возможность установки указанной системы на крыше полностью или частично.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исходные документации,  необходимые  для разработки  проекта

- Типовая проектная документация, предоставляемая Заказчиком

- Архитектурное-проектное задание приобретается Заказчиком

Документы, являющиеся основанием для проектирования:

| - Постановление Правительства Республики Армения N814-Н от 07.06.2012г.: «Порядок многократного использования образцовых проектов и их каталогов для внедрения и использования в РА», | - Приказ Министра Здравоохранения от 28.03.2017г N12-Н <Об утверждении санитарных правил и норм <Требования к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные программы > N 2.2.4-016-17 и об аннуллировании Приказа № 82 Министра здравоохранения Республики Армения от 11 февраля 2002 года> |
| --- | --- |
| - Постановление Правительства Республики Армения от 19.03.2015 N596-Н: «Об утверждении порядка выдачи градостроительных разрешений и другой документации, и признании утратившими силу ряда решений Правительства Республики Армения», | - Приказ от 05.04.2018 г. № 43-А Председателя Государственного комитета по градостроительству при Правительстве РА «Об oдобрении Сборника о правилах проектирования мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для лиц имеющих инвалидность и части населения с ограниченными возможностями » |
| - СНРА 31-03-2020 – «Общественные здания и сооружения» | - Постановление Правительства Республики Армения от 16.02.2006года, N392-Н ,,Об утверждении порядка обеспечения доступности социальных, транспортных и инженерных инфраструктур для инвалидов и малоподвижных групп населения”, |
| - СНРА 20-04-2020 – «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» | - Постановление правительства РА 04.05.2017г N526-Н ,, Об аннулировании Решения Правительства от 10.02.2011г N168-Н и утверждении организации порядка закупок,, Требования подпункта 10 пункта 33, |
| - СНРА 40-01.02-2020 – «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», | - Постановление правительства РА от 25.12.2014г N1504-Н ,,О применении мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения обƄектов строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счет государственных средств, |
| - СНРА 52-01-2021 – «Бетонные и железобетонные конструкции», | - и т.д. (иные обязательные нормативно-технические документы) |
| - СНРА 53-01-2020 – «Стальные конструкции», | - Приказ от 05.04.2018 г. № 43-А Председателя Государственного комитета по градостроительству при Правительстве РА «Об oдобрении Сборника о правилах проектирования мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для лиц имеющих инвалидность и части населения с ограниченными возможностями » |

Стадии проектирования

- Согласно Приказу  Министра  Градостроительства от  11.09.2017г N128-Н Разработка проектно-сметной документации  в одну стадию- ,,Рабочий Проект”

Стадии проектирования

Документaция  входящий в состав проекта:

- Пакет исходных данных на основе мощностей, соответствующих исходным данным, предоставленных Заказчиком, включая технические условия на присоединение точек (при поддержке заказчика) и информацию о наличии существующих внешних линий инженерных коммуникаций, предоставляемых всеми организациями-поставщиками.

- Пояснительная записка.

- Генплан (проект по обустраиванию)

- Вертикальное планирование: карта земляных работ.

- Совмещенный генеральный план наружных инженерных коммуникаций.

- Инженерные (внешние) решения (чертежи и текстовые документы, в тч: спецификации) системы, , водоснабжения, орошения, водоотвода, канализации электроснабжения и освещения, газоснабжения, отопления и т. д., согласно техническим условиям

- Проекты переустановки/переноса существующих инженерных сетей, согласованные с соответствующими снабжающими организациями.

- Архитектурная часть

- Измененные фасады, разрезы привязного проекта

- Заново спланированые или измененые планы цокольного этажа привязного проекта (если это предусмотрено заданием)

- Технические характеристики цокольных этажей, отделки, проемов, узлов и других деталей

- Конструкторская часть

- Конструктивные решения в зависимости от категории земельного участка, доработка типового проекта,

- По результатам геолого-геофизических изысканий разработать проект основной части здания, сделав необходимые конструктивные расчеты, на основании требований действующего СНРА 20-04-2020 – «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» ссылаясь на проектные решения типовой части здания при необходимости (по согласованию с заказчиком).

- Системы солнечных водонагревателей если такие предусмотрены проектом

- Системы фотовольтаичных панелей

- Смета строительно-монтажных работ привязки (в рамках данного договора):

- Объемная ведомость строительных работ

- Проект организации строительства, (ПОС) и Мероприятия по охране окружающей среды, при необходимости учитывая работы по сносу.

- Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями

- Прочая документация, предусмотренная законодательством РА, в том числе: мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций- инженерно-технической безопасности, безопасности опасных промышленных объектов, и другие мероприятия, предусмотренные законодательством РА

- Перечень гарантийных сроков материалов и оборудования, предусмотренных проектом.

- Отчеты о расчетах конструктивной части и инженерной инфраструктуры.

*Согласование проектных решений с Заказчиком.

СОГЛАСОВАНИЯ

- С инспекционным органом градостроительной, технической и пожарной безопасности,

- С Инспекционным органом здравоохранения и труда при правительстве РА,

- С Заказчиком (Комитет градостроительства РА):

- С главой общины

- Наружные инженерные сети: водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение, согласование проектов с соответствующими организациями-поставщиками, а также с Дорожным департаментом ТКЕН РА (при необходимости)

ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заключения

В пределах финансовых средств, предусмотренных данным договором

Подрядчиком:

- приобретение заключения градостроительной (простой) экспертизы проектно-сметной документации по привязке

- приобретение заключения инженерногеологических изысканый

- в случае наличия грунтовых вод – также гидрологическое заключение

- заключение оценка воздействия на окружающую среду (экспертиза ОВОС).

Экспертизы

Заказчиком:

- приобретение заключения комплексной градостроительной экспертизы, как объекта категории повышенного риска (lV категория)

Эксплуатационные и другие требования к стройматериалам, изделиям и оборудованиям

- Подробное и полное  описание характеристик строительных материалов, изделий, используемых в проектно-сметной  документации в спецификациях проекта и смете –  с указанием основных параметров характеризующих данное изделие и/или Паспортная техническая характеристика, название производителя, модель- при наличии։

- При использовании ссылок, описание характеристик должно содержать слова “или эквивалент”

- В случае, если предусмотрены вентиляционные и насосные оборудования – информация о допустимых отклонениях

- Разработка проектно-сметной документации компьютерной программой.

- Предоставление комплекса проектних документаций /текстовые и чертежные материалы/ в 6 экземплярах/

- Предоставление комплекса сметной документации и ведомости объемов, соответственно в 3 и 1 экземплярах.

- Предоставление электронных файлов комплекса проектно-сметной документации в двух языках на DVD носителях в 6 экземплярах /текстовые и чертежные материалы в формате CAD и PDF, сметная документация и ведомость объемов в формате Excel/

* Файлы, включенные в электронные носители, должны иметь заголовки, соответствующие содержанию и исключать наличие посторонней информации.

Сроки  продолжительности работ

Срок выполнения работ предусмотреть  в 90 календарных дней со следующего дня с даты вступления в силу договора, после чего по инициативе Заказчика ПСД будет представлена на градостроительную (простую) экспертизу

Доработка проекта

По результатам комплексной экспертизы, инициированной заказчиком, если дается отрицательное заключение, или положительное заключение при условии, что требуется определенная доработка, проектно-сметная документация дорабатывается, без финансовой компенсации, не более чем в течение 10 дней.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

- Проектом страительство убежище предусматривается.

- В случае наличия существующих зданий/сооружений, являющихся препятствием для нового прилегающего объекта, планирование работ по его полному сносу, включая все дополнительные работы, фундаменты и т.п., появившиеся в ходе работ по сносу.

В случае сноса существующего здания считать весь снос строительным мусором и вывезти его из помещения бесплатно, без оплаты, за счет компании.

- Упущения по объемам, возникшие при проведении строительных работ на основании проекта привязки, подлежат полному выполнению в рамках настоящего договора и оплате не подлежат.

- В рамках контракта в представленных подрядчиком работах затраты на непредвиденные работы должны быть рассчитаны в размере 50%, согласно главе 4 порядка, утвержденного постановлением Правительства РА от 23 июня, 2011.

- Лабораторные испытания и отбор проб конструкций строящегося объекта или их отдельных частей (включая оборудование, системы, сети и устройства) осуществляет организация, осуществляющая технический надзор за строительными работами.

- Все материалы и оборудования, используемые при строительстве проекта, должны быть новыми, неиспользованными

- Перед началом работ необходимо организовать строительную площадку в соответствии с действующими нормативно-техническими документами в соответствии с разделом «Проект организации строительных работ», включая временные постройки, знаки безопасности и информации, обеспечивающие санитарно-гигиенические условия, процесс регулярного вывоза строительного мусора.

- В рамках мер безопасности необходимо строго соблюдать экипировку персонала.

- Протокол строительных работ объекта, а также документы о наименовании мероприятий и инструкций должны быть доступны круглосуточно на строительной площадке у соответствующего ответственного лица.

- Временный забор строительной площадки должен быть изготовлен из непроницаемого материала или облицован им.

- В зоне входа должно быть размещено информационное табло, на котором должны быть отражены даты начала строительных работ объекта, разрешение на строительство, наименования организаций-заказчиков и подрядчиков, а также другая необходимая информация.

- Согласно действующим нормам, территория строительной площадки должна быть оборудована камерами, которые должны круглосуточно вести видеосъемку всей строительной площадки, включая все типы строящихся зданий снаружи, и доступ к этим камерам должен быть обеспечен как для Заказчика, так и для пользователей, указанных Заказчиком.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

| ЭТАП-1* | Разработка проектно-сметной документации, получение заключения простой градостроительной экспертизы, согласование с Заказчиком, в том числе приобретение договоров и иных экспертиз, предусмотренных настоящим приглашением, со дня вступления договора (соглашения) в силу. | 90 календарных дней В случае нарушения этого срока за каждый просроченный рабочий день предусмотрен штраф в размере 0,01 процента от общей стоимости заключенного в этот момент договора |
| --- | --- | --- |
| * | При этом во всех случаях, когда планируется снос существующих зданий и сооружений, в приоритетном порядке необходимо разработать проект сноса данных зданий /проведя для этой цели обследование технического состояния зданий. и вынесение по итогам заключения/, обеспечить простую градостроительную экспертизу данного проекта /в рамках данного договора / и после получения Заказчиком разрешения на строительство на снос работ, провести работы по сносу (в том числе фундаментов зданий и сооружений) и транспортировка образующихся в результате них отходов на специально отведенную свалку /осуществляются безвозмездно выбранной подрядной организацией за свой счет/ | 90 календарных дней Параллельно с этапом-1 (до момента передачи Заказчику проектных документов с положительным заключением простой градостроительной экспертизы) В случае нарушения этого срока за каждый просроченный рабочий день предусмотрен штраф в размере 0,05 процента от общей стоимости заключенного в этот момент договора |
| ЭТАП -2 | Организация процесса государственной комплексной экспертизы проектно-сметной документации Заказчиком | 15-30 календарных дней |
| ЭТАП -3 | Приобретение разрешения на строительство Заказчиком | - |
| ЭТАП -4 | Выполнение строительных работ, началом которых будет считаться дата, указанная в письменном уведомлении Заказчика, и срок | 650 дней |