ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի

2024 թվականի            -ի   N      -Ն հրամանի

# ՀՀՇՆ ․․․․․․․․․․․․-2024  < ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ և ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ և ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ >

ՀՀ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

__________________________________________________________________________________

- ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  - ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

- Սույն կանոնների հավաքածուն վերաբերում է քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի նոր փողոցների և ճանապարհների նախագծմանը և վերակառուցմանը, ինչպես նաև գոյություն ունեցող  փողոցների և ճանապարհների հիմնանորոգմանը:

- Սույն կանոնների հավաքածուի պահանջները չեն տարածվում բնակեցված տարածքների սահմաններից դուրս գտնվող ընդհանուր օգտագործման  ճանապարհների վրա:

  - ՆՈՐՄԱՏԻՎ  ՀՂՈՒՄՆԵՐ

- Սույն նորմերում օգտագործվել են հղումներ հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերին.

| - ՀՀ օրենք | «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» |
| --- | --- |
| - ՀՀ օրենք | «ՀՀ բնակչության սանիտարա համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 28-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 29-ի N04-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. քաղաքային եվ գյուղական բնակավայրերի հատակագծում եվ կառուցապատում» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2007 թվականի հունվարի 25-ի N253-Ն հրաման | ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 95-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 31-03 «Հասարակական շենքեր և շինություններ» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարողի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 19-ի N16-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 21-ի N 12-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N56-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»» |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 16-ի N 04-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 32-04-2024 «Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային» շինարարական նորմեր |
| - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 19-ի N03-Ն հրաման | ՀՀՇՆ 22-01.2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» |
| - ՍՊ 249.1325800.2016 | Ստորգետնյա հաղորդակցուղիներ |
| - ՍՊ 140.13330.2012 | «Քաղաքային միջավայր. Բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար նախագծման կանոններ» |
| - ԳՕՍՏ 9128-2022 | «Ասֆալտբետոնյա, պոլիմերասֆալտբետոնյա խառնուրդներ, ասֆալտբետոն, պոլիմերասֆալտբետոն՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների համար. Տեխնիկական պայմաններ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 9238-2013 | «Երկաթուղային շարժակազմի և շինությունների մոտեցման եզրաչափքեր» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 32866-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Ճանապարհային լուսանդրադարձիչներ. Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 32945-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ։ Ճանապարհային նշաններ։ Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 32947-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ։ Ստացիոնար էլեկտրական լուսավորման հենարաններ։ Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 32948-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Ճանապարհային նշանների հենարաններ. Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 32953-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Ճանապարհային նշագծում. Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 32964-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Հավաքովի արհեստական անհարթություններ։ Տեխնիկական պահանջներ։ Հսկման մեթոդներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 33078-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ։ Ճանապարհածածկի հետ ավտոմոբիլի անվի կառչման չափման մեթոդներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 33128-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Ճանապարհային արգելափակոցներ. Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 33101-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Ճանապարհային պատվածքներ։ Հավասարության չափման մեթոդներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 33151-2014 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Կահավորման տարրեր։ Տեխնիկական պահանջներ։ Կիրառության կանոններ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 33385-2015 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Ճանապարհային լուսացույցներ։ Տեխնիկական պայմաններ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 33391-2015 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Կամրջային կառուցվածքներ։ Կոնստրուկցիաների մոտեցման եզրաչափքեր» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ 34935-2023 | «Երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտների արտաքին լուսավորում։ Նորմեր և հսկման մեթոդներ» ստանդարտ – Հայաստանը չի ընդունել |
| - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 51256-2023 | «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ. Ճանապարհային նշագծում։ Դասակարգումներ։ Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ Ռ 52282-2004 | «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ. Ճանապարհային լուսացույցներ։ Տիպերը և հիմնական պարամետրերը։ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջները։ Փորձարկման մեթոդները» ստանդարտ |
| - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52289-2022 | «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ. Ճանապարհային նշանների, նշագծումների, լուսացույցերի, ճանապարհային արգելափակոցների և ուղղորդող միջոցների կիրառման կանոնները» ստանդարտ |
| - ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 | «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ. Ճանապարհային նշաններ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ: |
| - ԳՕՍՏ Ռ ISO 23600-2014 | «Օժանդակ տեխնիկական միջոցներ տեսողության խանգարումներով և տեսողության ու լսողության խանգարումներով անձանց համար: Ճանապարհային լուսացույցների ձայնային և շոշափելի ազդանշաններ» ստանդարտ |
| - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52605-2023 | «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ. Արհեստական անհարթություններ։ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ։ Կիրառության կանոններ» ստանդարտ |
| - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52607-2023 | «Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցներ. Ճանապարհային արգելապատնեշներ կողային ավտոմոբիլների համար։ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտ: |
| - ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52766-2023 | «Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ. Կահավորման տարրեր։ Ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտ: |

- Սույն շինարարական նորմերից օգտվելիս պետք է ՀՀ ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնի պաշտոնական կայքում ստուգել այն ստանդարտների գործողության վավերականությունը, որոնց հղում է կատարված:

# ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Սույն շինարարական նորմերում օգտագործվել  են հետևյալ հասկացությունները.

    - անցումային կոր՝ փոփոխական կորությամբ երկրաչափական տարր, որը նախատեսված է տեսողական կողմնորոշման և ծրագծի զարգացման միտումների մասին վարորդներին տեղեկացնելու և շարժման ռեժիմների սահուն, անվտանգ և հարմարավետ փոփոխության նպատակով ժամանակին միջոցներ ձեռնարկելու համար,

    - անցումային-արագացման  գոտի՝ փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասի վրա լրացուցիչ գոտի, որը նախատեսված է տրանսպորտային հոսքի հիմնական գոտուց դուրս գալուց կամ մտնելիս տրանսպորտային միջոցների արագությունը նվազեցնելու կամ ավելացնելու համար՝ հետագայում տրանսպորտային հանգույցի ելք կամ մեկ այլ ճանապարհ մուտք գործելու նպատակով,

    - անվտանգության կղզյակ՝ երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցի տեսակ, որը վերգետնյա հետիոտնային անցումների վրա, երթևեկային մասի վրա կոնստրուկտիվ կերպով կամ ճանապարհային գծանշմամբ առանձնացված, կառուցվածք է՝ նախատեսված  ճանապարհը հատող հետիոտների սպասման համար։

    - ավտոմոբիլային ճանապարհ՝ ավտոմոբիլների երթևեկության համար նախատեսված և սահմանված արագություններով ու եզրաչափերով նորմատիվ բեռնվածքի տրանսպորտային միջոցների շարժումն ապահովող համալիր ինժեներական կառուցվածք,

    - ավտոկայանատեղեր` մարդատար կամ բեռնատար   ավտոմոբիլների կայանման և/կամ կանգառման համար նախատեսված բաց հարթակներ, առանձին կամ ներկառուցված, ստորգետնյա կամ վերգետնյա շենքեր և շինություններ, որոնք կարող են համալրված լինել ավտոլվացման կետերով, դիտահորով, ուղեկամրջով (էստակադով), սանհանգույցներով, քաղաքացիական պաշտպանության համար նախատեսվող սենքերով, ինժեներական համակարգերի հաղորդակցուղիներով և այլն,

    - ավտոկայանատեղի հյուրերի համար՝ բաց տարածք, որը նախատեսված է այցելուների մեքենաները կայանելու համար,

    - բաժանիչ գոտի` բազմաշերտ ճանապարհների հանդիպակաց ուղղությամբ երթևեկելի մասերն առաձնացնող գոտի,

    - բնակելի շրջան՝ բնակելի կառուցապատման ճարտարապետահատակագծային կառուցվածքային տարր, որը բաղկացած է մի քանի միկրոշրջաններից (թաղամասերից)՝ միավորված հասարակական կենտրոնով, սահմանափակված համաքաղաքային և գլխավոր փողոցներով,

    - գյուղական բնակավայր՝ մեկ կամ մի քանի գյուղական բնակավայրեր (քաղաքներ, գյուղեր, գյուղեր և այլ գյուղական բնակավայրեր)՝ միավորված ընդհանուր տարածքով, որտեղ տեղական ինքնակառավարումն իրականացվում է բնակչության կողմից ուղղակիորեն և (կամ) ընտրովի և այլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով,

    - եզրային ամրացնող շերտ՝ ճանապարհային պատվածք եզրի ամրության և երթևեկության անվտանգության բարձրացման համար երթևեկային մասի զույգ կողմերից նախատեսվող շերտ,

    - երթևեկային մաս՝ ճանապարհի մակերևույթի շերտ, որի սահմաններում կատարվում է ավտոմոբիլների երթևեկությունը,

    - երթևեկության ինտենսիվություն (անցուդարձ)՝ միավոր ժամանակահատվածում (օր, ժամ) ճանապարհի որևէ կտրվածքով հանդիպակաց ուղղություններով անցնող ավտոմոբիլների քանակը,

    - ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհ՝ բոլոր օգտագործողների համար (առանց սահմանափակման) ազատ հասանելիություն ապահովող ճանապարհ` պայմանով, որ տրանսպորտային միջոցները և տեղափոխվող բեռները կհամապատասխանեն սահմանված պահանջներին,

    - թաղամաս՝ տարածքի հատակագծային կառուցվածքի ճանապարհային ցանցով չհատված տարր (տարբեր գործառական նպատակներով կառուցապատման միավոր)՝ ճանապարհային ցանցի կարմիր գծերի, ինժեներական գծային օբյեկտների հատկացման գոտիների, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և հանրային տարածքների սահմաններում,

    - լայնական պրոֆիլ՝ փողոցի կամ ճանապարհի կտրվածքը առանցքին ուղղահայաց հարթությամբ, որը, կախված դասից, ներառում է երթևեկային մաս, կողային անցումներ, մայթեր, անվտանգության գոտիներ, հեծանիվների շարժման շերտեր և (կամ) ուղիներ, կանաչ տարածքներ, արգելափակոցների տեղադրման շերտեր, եզրային և բաժանիչ գոտիներ,  անցումային – արագացման գոտիներ, կողնակներ, ինչպես նաև ինժեներական հաղորդակցուղիների տեղադրման տարածքներ և այլ տարրեր,

    - խուղակավորված փոխհատում` միևնույն մակարդակի փոխհատում` երթևեկության տարբեր ուղղությունների համար բաժանարար կղզյակների օգտագործմամբ խուղակավորված գոտիներով,

    - կանաչապատ տարածքներ՝ Բնական համալիրի տարածքի մի մասը, որի վրա տեղակայվում են բնական և արհեստականորեն ստեղծված այգիների և զբոսայգիների համալիրներ և օբյեկտներ՝ այգի, այգի, հրապարակ, ճեմուղի, բնակելի, հասարակական-գործարարական և այլ տարածքային գոտիների տարածքներ, որոնց մակերեսի առնվազն 70%-ը զբաղեցնում են կանաչ տարածքները և այլ բուսականությունը։

    - կանաչ գոտի․ Քաղաքի սահմաններից դուրս գտնվող անտառային տարածք, զբաղեցված անտառներով և անտառային զբոսայգիներով, որոնք կատարում են պաշտպանիչ, սանիտարահիգիենիկ գործառույթներ և հանդիսանում են բնակչության հանգստի վայր,

    - կանգառատեղ՝ ավտոմեքենաների կայանման վճարովի կամ անվճար տեղեր, որոնք հարակից են մայթերին կամ փողոցային ցանցի երթևեկելի մասին և նախատեսված են տրանսպորտային միջոցների կայանման համար,

    - կարգավորվող հետիոտնային անցում: Լուսացուցային կարգավորմամբ սարքավորված վերգետնյա հետիոտնային անցում:

    - կարմիր գիծ՝  բնակավայրի փողոցների (ներառյալ երթևեկելի մասերը և մայթերը), մայրուղիների, փողոցների, անցումների և հրապարակների տարածքը կառուցապատման համար նախատեսված տարածքից բաժանող սահման։ Շենքերի, շինությունների և կառույցների տեղակայումը կարող է իրականացվել ինչպես կարմիր գծով, այնպես էլ դրանից հետնահանջով,

    - կառուցապատման գիծ՝ շենքերի, շինությունների, կառույցների և կառուցապատման այլ տարրերի տեղակայման սահմանագիծը, որը համընկնում է երթևեկելի փողոցի կարմիր գծի հետ կամ գտնվում է դրանից հետնահանջ տարածքներում, կուտակման գոտի՝ ճանապարհի լրացուցիչ երթևեկության գոտի՝ մինչև փողոցների և ճանապարհների փոխհատումը, որը նախատեսված է երթևեկության գոտին փոփոխող տրանսպորտային միջոցների կուտակման համար:

    - կողնակ՝ երթևեկային մասի երկու կողմերից ավտոմոբիլների ժամանակավոր կայանման և ճանապարհի նորոգման համար շինանյութերի ժամանակավոր տեղավորման համար նախատեսված շերտեր,

    - կողային անցում՝ համաքաղաքային կամ շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցների լայնական հատվածքի տարր, որը տեղադրվում է  զուգահեռ հիմնական երթևեկային մասին,

    - կուտակման գոտի՝ փողոցների և ճանապարհների փոխհատումից առաջ  լրացուցիչ երթևեկության գոտի, որը նախատեսված է վերադասավորման մանևրին սպասող  տրանսպորտային միջոցների կուտակման համար.

    - հետիոտնային գոտի` հետիոտնի տեղաշարժի համար նախատեսված տարածք, բնակավայրի տարածքում հասարակական նշանակության օբյեկտներ, ռեկրեացիոն հատվածներ (այդ թվում մայթեր, կողնակներ, արահետներ), որոնք նախատեսված են հետիոտների, հեծանվորդների  և հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժի համար: Հետիոտնային գոտում տրանսպորտի երթևեկությունն արգելվում է՝ բացառությամբ այդ տարածքները սպասարկող հատուկ տրանսպորտային միջոցների,

    - հետիոտնային կամուրջներ` հաղորդակցություններ բաց կամ փակ կառույցների տեսքով, որոնք նախատեսված են հետիոտների համար ջրային արգելքները, ձորերը և այլ բնական խոչընդոտները հաղթահարելու համար,

    - հրապարակ՝ բնակավայրերի ճանապարհային ցանցի վրա կազմակերպված բաց տարածություն՝ նախատեսված տրանսպորտային միջոցների և (կամ) հետիոտների տեղաշարժի համար,

    - քաղաքային կամ գյուղական բնակավայրի սահման՝ օրենսդրորեն սահմանված գիծ, ​​որը բաժանում է քաղաքային կամ գյուղական բնակավայրի տարածքները այլ կարգի տարածքների,

    - քաղաքային բնակավայր՝ քաղաք կամ ավան, որտեղ տեղական ինքնակառավարումն իրականացվում է ուղղակիորեն բնակչության կողմից և (կամ) ընտրովի և տեղական ինքնակառավարման այլ մարմինների միջոցով,

    - ճանապարհային կոնստրուկցիա՝ ավտոմոբիլային ճանապարհի (ավտոմոբիլային ճանապարհի տեղամասի) կոնստրուկցիա, որն իր մեջ ներառում է հողային պաստառի հիմքը, հողային պաստառը, ճանապարհային պատվածքը, ջրահեռացման, պահող և ամրացնող տարաբնույթ կոնստրուկտիվ տարրեր,

    - ճանապարհային պատվածք՝ քարային ու միաձույլ անհամասեռ նյութերով ամրացված երթևեկային մաս' տրանսպորտային միջոցների անիվների ու կլիմայական գործոնների ազդեցությանը լավ դիմադրող նյութերից,

    - ճանապարհա-կլիմայական գոտիավորում՝  ճանապարհների նախագծման և կառուցման նպատակով տարածքի բաժանումը քիչ թե շատ միատարր կլիմայական պայմաններով (խոնավության մակարդակ, ստորերկրյա ջրերի խորություն, հողի սառցակալման խորություն, միջին տարեկան տեղումներ) տարածքների (գոտիների),

    - ճանապարհա- փողոցային ցանց՝ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտնի տեղաշարժի համար նախատեսված շինարարական օբյեկտներ, ներառյալ տարբեր կատեգորիաների փողոցներ, ճանապարհներ, ճանապարհային կամուրջներ (անցուղիներ, կամուրջներ, թունելներ, վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներ, ուղեանցեր և այլ նմանատիպ կառույցներ)։ Փողոցային ճանապարհային ցանցը սահմանագծվում է կարմիր գծով։ Փողոցային ճանապարհային ցանցի զբաղեցրած տարածքը դասվում է բնակավայրերի հողերի ընդհանուր օգտագործման գոտուն,

    - մայթ՝ փողոցների լայնակի պրոֆիլի մի մասը, որը  ձևավորվում է փողոցների և ճանապարհների երկայնքով, անջատվում է եզրաքարերով, բարձրացված է երթևեկելի մասից կամ տեղանշված է գծանշումով (կամ այլ եղանակով) և նախատեսված է հետիոտների տեղաշարժի, լուսավորության սյուների տեղադրման, կահավորման և կանաչապատման տարրերի համար,

    - մայրուղային  ճանապարհ (փողոց)՝ քաղաքային տրանսպորտի հիմնական երթուղիներ,

    - մատչելիության 	շառավիղ` 	հեռավորություն 	ու 	ժամանակ բնորոշող ցուցանիշ, 	որի սահմաններում բնակչությանը մատչելի է այս կամ այն օբյեկտը՝ արտահայտված համապատասխանաբար մետրերով և կիլոմետրերով կամ րոպեներով և ժամերով,

    - միացում միևնույն մակարդակով` հատում, որտեղ մի ճանապարհին միևնույն մակարդակով միանում է մեկ այլ ճանապարհ, որն ուղիղ շարունակություն չունի և ընդհատվում է հանգույցում,

    - միկրոշրջան (թաղամաս)՝ կարմիր գծերի սահմաններում գլխավոր կամ բնակելի կառուցապատման փողոցներով պարփակված բնակելի կառուցապատման միավոր՝ համալրված բազմաֆունկցիոնալ, բազմաբնակարան, անհատական  բնակելի տների շենքերով  և հասարակական նշանակության (այդ թվում սպասարկման, հանգստի, կրթական, մշակութային, սոցիալական, մարզական) օբյեկտներով:

    - միջմայրուղային տարածքներ՝ համաքաղաքային նշանակության մայրուղային փողոցների կարմիր գծերով, քաղաքային հանգույցների և մերձմայրուղային տարածքների սահմաններով սահմանափակված տարածքներ,

    - մուտք դեպի փողոց կամ ճանապարհ՝ տրանսպորտային միջոցների մուտքի և ելքի հնարավորությունը հատվող կամ հարակից փողոցներից կամ ճանապարհներից և հարակից տարածքներից՝ վերահսկվող հատակագծման  կամ երթևեկության կարգավորման միջոցներով,

    - նորմատիվային բեռնվածք՝ պայմանական երկսռնի ավտոմեքենայի առավելագույն ծանրաբեռնված սռնուց առաջացող լիակատար ծանրաբեռնումը, որին բերվում են տարբեր առանցքային ծանրաբեռնվածությամբ բոլոր ավտոմեքենաները, և որը ճանապարհային պատվածքների համար սահմանվում է նորմատիվային փաստաթղթերով համապատասխան  կապիտալության մակարդակի և կիրառվում է ճանապարհային պատվածքը ըստ ամրության հաշվարկներում հաշվարկային բեռնվածքը որոշելու համար,

    - շեպեր՝ հողային պաստառը տեղանքից անջատող թեք հարթություններ,

    - վերգետնյա  ուղևորատար տրանսպորտ՝  վերգետնյա տրանսպորտի համալիր, որը սպասարկում է բնակեցված տարածքների մշտական ​​և ժամանակավոր բնակիչներին, ինչպես նաև այլ բնակավայրերից ժամանողներին,

    - վերգետնյա ուղևորատար տրանսպորտի համար հատկացված գոտիներ՝ հիմնական երևեկային մասի վրա երթևեկության գոտի, որն առանձնացված է  գծանշումներով կամ կոնստրուկտիվ կերպով  և նախատեսված է բացառապես հասարակական վերգետնյա ուղևորատար տրանսպորտի շարժման համար,

    - վիրաժ՝ հորիզոնական կորերի վրա ճանապարհի լայնական միաթեք կտրվածք' ուղղված դեպի կորի կենտրոնը,

    - տեսանելիության եռանկյուն՝ տարածք, որտեղ տրանսպորտային միջոցների, հետիոտների, հեծանվորդների և ճանապարհային երթևեկության այլ մասնակիցների տեսանելիությունը պետք է ապահովված լինի եռանկյան տեսքով, որի փոքր կողմերը գտնվում են հատվող փողոցների և ճանապարհների, հետիոտնային և հեծանվային ուղիների վրա, իսկ դրանց երկարությունը կախված է տրանսպորտային միջոցների շարժման արագությունից և երթևեկության կարգավորումից,

    - տրանսպորտային ենթակառուցվածք՝ ուղևորների և բեռնափոխադրումների ոլորտում ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց և պետության կարիքները բավարարող օբյեկտների և կառուցվածքների համալիր:

    - տրանսպորտային հոսքերի անջատման տեղամաս՝ ճանապարհի, փողոցի կամ ուղեթևի հատված, որի սահմաններում տեղաբաշխված է լինում  տրանսպորտային հոսքերի անջատման  կոնֆլիկտային կետ,

    - տրանսպորտային հոսքերի միացման տեղամաս՝ ճանապարհի, փողոցի կամ ուղեթևի հատված, որի սահմաններում տեղաբաշխված է լինում  տրանսպորտային հոսքերի միացման  կոնֆլիկտային կետ,

    - տրանսպորտային հոսքերի միաձուլման տեղամաս՝ ճանապարհի, փողոցի կամ ուղեթևի հատված, որի սահմաններում տեղաբաշխված է լինում  տրանսպորտային հոսքերի միացման  միաձուլման կետ,

    - տրանսպորտային փոխհատում տարբեր մակարդակներում (տրանսպորտային հանգույց)՝  տրանսպորտային կառույց փողոցների/ճանապարհների փոխհատման տեղում, որն ապահովում է երթևեկության հատվող հոսքերի տարածական տարանջատումը տրանսպորտի երթևեկության բոլոր կամ առանձին ուղղություններով,

    - ուղեթև՝ միևնույն և տարբեր մակարդակներում փողոցների և ճանապարհների փոխհատման տարր, որը նախատեսված է ըստ ուղղությունների երթևեկության հոսքերը բաժանելու համար:

    - փողոցի կամ քաղաքային ճանապարհի դաս (նախագծային)՝  բնութագիր, որն արտացոլում է փողոցի կամ ճանապարհի քաղաքաշինական նշանակությունը և գործառական նպատակը և որոշում նախագծման ցուցանիշները,

    - փողոցի կամ քաղաքային ճանապարհի բեռնվածության մակարդակ՝  փողոցի կամ քաղաքային ճանապարհի տեղամասում շարժման ինտենսիվության հարաբերությունը դրա թողունակությանը:

    - փողոց՝ բնակավայրի ճանապարհափողոցային ցանցի կարմիր գծերով սահմանափակված ընդհանուր օգտագործման տարածք։

    - օղակաձև փոխհատում՝ հատում միևնույն մակարդակում կենտրոնական կղզյակով (որպես կանոն՝ օղակաձև) և օղակաձև երթևեկելի մասով,

    - օղակաձև երթևեկամասի լայնություն՝ երթևեկության գոտիների լայնությունների գումարը, որը հավասար է կենտրոնական կղզյակից մինչև օղակաձև երթևեկամասի  արտաքին եզր եղած հեռավորությանը:

    - օղակաձև փոխհատման տրամագիծ՝ օղակաձև երթևեկելի մասի արտաքին եզրի տրամագիծը,

    - օղակաձև փոխհատման կենտրոնական կղզյակ՝ օղակաձև փոխհատման կենտրոնում տեղակայված տարր, որի շուրջ տեղի է ունենում տրանսպորտային միջոցների շարժման վերաբաշխում տարբեր ուղղություններով:

# 2.  ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱ-ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ  ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Բնակավայրերի նախագծման ժամանակ, ըստ դրանց հատակագծային կառուցվածքի և բնակավայրերի տարածքին անմիջականորեն հարող տարածքների հատակագծային կառուցվածքի, անհրաժեշտ է նախատեսել տրանսպորտի և ճանապարհափողոցային ցանցի միասնական փոխկապակցված համակարգ, որը կապահովի բնակավայրի գործառական գոտիների, մերձակայքում գտնվող օբյեկտների, տարաբնակեցման համակարգի այլ բնակավայրերի, արտաքին տրանսպորտի օբյեկտների, ինչպես նաև ավտոմոբիլային ճանապարհների հետ հարմար, արագ և անվտանգ կապ:

- 50 հազար և ավելի բնակչությամբ քաղաքների համար պետք է նախատեսել արտաքին տրանսպորտի հանգույցների ու գլխավոր մայրուղիների կրկնակում` շրջանցիկ ճանապարհների պարտադիր անցկացումով: Փոքր քաղաքների և բնակավայրերի համար հնարավորության սահմաններում հարկավոր է նախատեսել բնակավայրերի հարմարավետ մուտքերով շրջանցիկ ճանապարհներ:

- Աշխատողների 90%-ի համար բնակության վայրից մինչև աշխատավայր ժամանակի ծախսերը մեկ ուղղությամբ, կախված քաղաքի բնակչության թվից, չպետք է գերազանցեն կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 1-ում տրված ցուցանիշները։

Աղյուսակ 1

| N | Բնակչության թիվը | ժամանակի ծախսումները, րոպե |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 000 000-ից ավելի | 40 |
| 2. | 100 000-1 000 000 | 30 |
| 3. | 100 000 և պակաս | 25 |

- Այլ բնակավայրերից քաղաքի կենտրոն ամեն օր աշխատանքի եկողների համար ժամանակի նշված ծախսային նորմերը կարող են ավելացվել, բայց ոչ ավելի, քան երկու անգամ։

- Քաղաքային բնակչության հաշվարկային թվաքանակի միջանկյալ արժեքների համար ժամանակի ծախսերի նորմերը պետք է միջարկել:

- Գյուղական բնակավայրերի բնակիչների աշխատանքային տեղափոխությունների վրա ծախսված ժամանակը (հետիոտն կամ տրանսպորտով) չպետք է գերազանցի 20 րոպեն:

- Բնակավայրի ճանապարհա-փողոցային ցանցի և տրանսպորտային հանգույցների թողունակությունը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների սպասարկման տեղերի թիվը, անհրաժեշտ է որոշել ելնելով հաշվարկային ժամկետում բնակչության ավտոմոբիլացման մակարդակից, որի ցուցանիշը ընդունվում է 1000 բնակչի համար 400 միավոր, այդ թվում 80-85%-ը՝ մարդատարներ և 15-20%-ը՝ բեռնատարներ:

- Տեղական պայմաններից ելնելով նշված ավտոմոբիլացման մակարդակը թույլատրվում է իջեցնել կամ բարձրացնել, բայց 20%-ից ոչ ավելի:

- Բնակավայրի փողոցների և ճանապարհների ցանցի նախագծումն իրականացվում է՝

- բնակավայրի գլխավոր հատակագծի նախապատրաստման ժամանակ,

- բնակավայրի տրանսպորտային ենթակառուցվածքի համալիր զարգացման ծրագրերի նախապատրաստման ժամանակ,

- տարածքների  հատակագծման նախագծերի, այդ թվում` ճանապարհա-փողոցային ցանցի մեկ կամ մի քանի գծային օբյեկտների տեղադրում նախատեսող նախագծերի նախապատրաստման ժամանակ,

- տրանսպորտային ենթակառուցվածքի օբյեկտների կառուցման և վերակառուցման նախագծային փաստաթղթերի պատրաստման ժամանակ:

- Բնակավայրի ճանապարհային ցանցը նախագծելիս գլխավոր հատակագիծը պետք է ներառի՝

      - ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների ծավալների և ըստ տրանսպորտի տեսակների  բաշխման կանխատեսումներ։ Դրա հիման վրա պետք է որոշվեն տրանսպորտային ենթակառուցվածքի զարգացման կարիքները,  մշակվեն առաջարկներ տրանսպորտային ենթակառուցվածքի անհրաժեշտ օբյեկտների տեղաբաշխման առումով,

      - տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և բնակչության համար տրանսպորտային ծառայությունների կազմակերպման հայեցակարգ,

      - բնակավայրի տրանսպորտա-հատակագծային ուրվագծի ձևավորում, փողոցների և ճանապարհների դասերի սահմանում,  դրանց հիմնական պարամետրերի սահմանում,

      - տարբեր դասերի փողոցներով և ճանապարհներով քաղաքի տարբեր գործառութային գոտիներում երթևեկության արագության սահմանաչափերի որոշման հիմնարար մոտեցումների ձևակերպումներ,

      - հիմնական տրանսպորտային հանգույցների քանակը և տեղաբաշխումը,

      - ավտոկայանատեղիների տարածքների ձևավորման հիմնական ուղղությունները և ճանապարհա-փողոցային ցանցում դրանց տեղաբաշխման թույլատրելի մասնաբաժինները,

      - հետիոտնային և հեծանվային երթևեկության ենթակառուցվածքների ձևավորման հիմնական ուղղությունները:

- Տարածքների հատակագծման նախագծերի պատրաստման ժամանակ կարմիր գծերի, հատակագծային կառուցվածքի գոյություն ունեցող և նախատեսվող տարրերի տեղաբաշխումը, գծային օբյեկտների տեղաբաշխման նախատեսվող սահմանները, տարածքի կառուցապատման  հարաչափերը, տարածքի նախատեսվող զարգացման փուլայնությունը պետք է որոշել հաշվի առնելով տրանսպորտային ենթակառուցվածքի օբյեկտների բնութագրերը։

- Տարածքների հատակագծման նախագծերի կազմում պետք է որոշվեն փողոցների և ճանապարհների ցանցի հարաչափերը` երթևեկելի մասերի,  շարժման գոտիների քանակները և լայնությունները, մայթերի լայնությունը, ուղևորատար տրանսպորտի կանգառների, ավտոկանգառների, ինժեներական  ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև բարեկարգման  և կանաչապատման տարրերի տեղաբաշխումը:

- Ճանապարհա–փողոցային ցանցի մեկ կամ մի քանի գծային օբյեկտների տեղաբաշխման նախագծերի կազմում ներառվող բնակչության տրանսպորտային սպասարկման կազմակերպման առաջարկները պետք է մշակվեն 1:10000, 1:5000 մասշտաբներով, գծային օբյեկտների հատակագծային լուծումները՝ 1:2000, 1:500։

- Բնակավայրերի ճանապարհափողոցային ցանցն անհրաժեշտ է նախագծել միասնական համակարգի տեսքով`  հաշվի առնելով ճանապարհների և փողոցների դերն ու նշանակությունը, տրանսպորտային, հետիոտնային և հեծանվային երթևեկության հեռանկարային ինտենսիվությունները, տարածքի ճարտարապետահատակագծային լուծումներն ու կառուցապատման բնույթը:

- Բնակավայրերի ճանապարհա-փողոցային ցանցի քայլը, որը որոշում է միկրոշրջանների և թաղամասերի չափերը, պետք է ընդունել՝

- մայրուղային փողոցների համար՝ բնակելի կառուցապատման տարածքներում -           300-500 մ;

- տեղական նշանակության փողոցների համար՝ - 80-150 մ։

- Միջտարածաշրջանային և ներտարածաշրջանային տրանսպորտային կապեր ապահովող ավտոմոբիլային ճանապարհները պետք է ծրագծել  համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի՝ բնակավայրերի շրջանցումով, եթե դիտարկվող բնակավայրի գլխավոր հատակագծով չի նախատեսված այլ լուծում։

- Բնակավայրերի տարածքներով անցնող տարբեր կարգի ավտոմոբիլային  ճանապարհները պետք  նախագծել որպես քաղաքային ճանապարհներ և փողոցներ՝ կանոնների սույն հավաքածուի պահանջներին համապատասխան։

- Բնակավայրերի տարածքներով անցնող ավտոմոբիլային  ճանապարհների վերակառուցման ժամանակ պետք է նախատեսել դրանց հարաչափերի համապատասխանեցում սույն հավաքածուով համապատասխան կարգի/դասի ճանապարհներին և փողոցներին ներկայացվող պահանջներին։

- Տրանսպորտի երթևեկությունը քաղաքների պատմական միջուկով պետք է սահմանափակել կամ արգելել՝ նախատեսելով շրջանցիկ կամ օղակաձև մայրուղային փողոցներ, հետիոտնային փողոցներ ու գոտիներ:

- ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱ-ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

  - ՃԱՆԱՊԱՐՀԱ-ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԸ

- Բնակավայրերի ճանապարհա-փողոցային ցանցն անհրաժեշտ է նախագծել միասնական համակարգի տեսքով` հաշվի առնելով ճանապարհների և փողոցների դերն ու նշանակությունը, տրանսպորտի ու հետիոտնի ինտենսիվությունները, տարածքի ճարտարապետահատակագծային լուծումներն ու կառուցապատման բնույթը: Ճանապարհափողոցային ցանցում պետք է առանձնացնել մայրուղային և տեղական նշանակության ճանապարհներ և փողոցներ: Ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 29-ի  N04-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 30-01-2023 ՛՛Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում՛՛ նորմերի աղյուսակ 1-ի քաղաքների ճանապարհներն ու փողոցները դասակարգվում են ըստ կանոնների սույն  հավաքածուի աղյուսակ 2-ի, իսկ գյուղական բնակավայրերի ճանապարհներն ու փողոցները՝ ըստ  կանոնների սույն  հավաքածուի աղյուսակ 3-ի:

Աղյուսակ 2

| N | Ճանապարհների և փողոցների դասակարգումը | Փողոցների և ճանապարհների հիմնական նշանակությունը |
| --- | --- | --- |
|  | Մայրուղային ճանապարհներ |  |
|  | արագընթաց երթևեկության | Արագընթաց տրանսպորտային կապ արդյունաբերական և հատակագծային հեռացված գոտիների ու շրջանների միջև, ելքեր դեպի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ, օդանավակայաններ, բնակավայրեր և բնակչության զանգվածային հանգստի գոտիներ: Երթևեկությունն անընդհատ է։ Թույլատրվում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը։ Փոխհատումները մայրուղային փողոցների և ճանապարհների հետ պետք է նախատեսվեն տարբեր մակարդակներում։ Հետիոտնային անցումները պետք է նախատեսվեն տարբեր մակարդակներում։ |
|  | երթևեկության կարգավորումով | Քաղաքի շրջանների միջև տրանսպորտային կապ բնակելի կառուցապատումից դուրս, առավելապես բեռնատարների երթևեկությամբ, ելքեր դեպի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ։ Երթևեկությունը կարգավորվող է։ Թույլատրվում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը։ Փողոցների և ճանապարհների հետ փոխհատումները թույլատրվում է նախատեսել նաև միևնույն մակարդակում։ Հետիոտնային անցումները նախատեսվում են միևնույն և տարբեր մակարդակներում։ |
|  | Մայրուղային փողոցներ |  |
|  | Մայրուղային քաղաքային փողոցներ անընդհատ երթևեկությամբ | Տրանսպորտային կապ բնակելի, արդյունաբերական շրջանների և հասարակական կենտրոնների, ինչպես նաև այլ մայրուղային փողոցների, քաղաքային ճանապարհների և ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների միջև: Հիմնական ուղղություններով ապահովում են տրանսպորտի անընդհատ երթևեկություն՝ փոխհատումների տարբեր մակարդակներում իրականացմամբ։ Հարակից բնակելի թաղամասերի սպասարկումն իրականացվում է կողային կամ տեղական անցումներով։ Թույլատրվում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը։ Հետիոտնային անցումները պետք է նախատեսվեն տարբեր մակարդակներում։ |

աղյուսակի 2-ի շարունակությունը

|  | Մայրուղային քաղաքային փողոցներ երթևեկության կարգավորումով | Տրանսպորտային կապ բնակելի, արդյունաբերական շրջանների և քաղաքների կենտրոնների, հատակագծային շրջանների կենտրոնների միջև, ելքեր դեպի մայրուղային փողոցներ և ճանապարհներ ու ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ: Երթևեկությունը կարգավորվող է։ Թույլատրվում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը։ Համապատասխան հիմնավորման դեպքում վերգետնյա հասարակական տրանսպորտի երթևեկության համար կազմակերպվում է առանձնացված գոտի: Փոխհատումները մայրուղային փողոցների և ճանապարհների հետ՝ միևնույն մակարդակում: Հետիոտնային անցումները նախատեսվում են տարբեր մակարդակներում կամ միևնույն մակարդակում՝ լուսացուցային կարգավորումով։ |
| --- | --- | --- |
|  | Շրջանային նշանակության փողոցներ | Տրանսպորտային և հետիոտնային կապ բնակելի շրջանների սահմաններում, ելքեր դեպի այլ մայրուղային փողոցներ: Երթևեկությունը կարգավորվող է և ինքնակարգավորվող։ Թույլատրվում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը։ Փոխհատումները այլ փողոցների և ճանապարհների հետ՝ միևնույն մակարդակում: Հետիոտնային անցումները նախատեսվում են տարբեր կամ միևնույն մակարդակներում։ |
|  | Միջին և փոքր քաղաքների մայրուղային փողոցներ | Տրանսպորտային կապ քաղաքի շրջանների միջև, ելքեր դեպի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ։ Անցնում են բնակելի կառուցապատումից դուրս։ Երթևեկությունը կարգավորվող է և ինքնակարգավորվող։ Թույլատրվում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը։ Փողոցների և ճանապարհների հետ փոխհատումները միևնույն մակարդակում։ Հետիոտնային անցումները նախատեսվում են երթևեկային մասի մակարդակում։ |
|  | Միջին և փոքր քաղաքների, ավանների գլխավոր փողոցներ | Տրանսպորտային կապ բնակելի, արդյունաբերական շրջանների և քաղաքների կենտրոնների միջև, ելքեր դեպի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ: Քաղաքի տրանսպորտա– հատակագծային առանցքներն են։ Երթևեկությունը կարգավորվող է և ինքնակարգավորվող։ Թույլատրվում է տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը։ Հետիոտնային անցումները նախատեսվում են երթևեկային մասի մակարդակում։ |

աղյուսակի 2-ի շարունակությունը

|  | Տեղական նշանակության ճանապարհներ և փողոցներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | փողոցներ բնակելի կառուցապատման գոտիներում | Տրանսպորտային և հետիոտային կապ բնակելի շրջանների (միկրոշրջանների) տարածքներում, ելքեր դեպի համաքաղաքային նշանակության շարժման կարգավորումով ու շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցներ: Ապահովում են անմիջական մուտք դեպի շենքեր և հողատարածքներ: |
|  | փողոցներ հասարակա–գործարարական և առևտրական տարածքներում | Տրանսպորտային և հետիոտնային կապեր շրջանների ներսում՝ ապահովելու համար մոտեցումներ առևտրական, գրասենյակային և վարչական շենքերին, հանրային սպասարկման օբյեկտներին, կրթական կազմակերպություններին և այլն: Հետիոտնային անցումները միևնույն մակարդակում։ |
|  | պուրակային ճանապարհներ, | Տրանսպորտային կապ անտառապուրակների և պուրակների տարածքների սահմաններում՝ առավելապես մարդատար ավտոմոբիլների շարժման համար: |
|  | մոտեցումներ և անցուղիներ, | Տրանսպորտային միջոցների մոտեցումներ դեպի բնակելի և հասարակական շենքեր, հիմնարկներ, կազմակերպություններ և քաղաքային կառուցապատման այլ օբյեկտներ՝ շրջանների, միկրոշրջանների և թաղամասերի ներսում: |
|  | հետիոտնային փողոցներ և ճանապարհներ, | Ճանապարհա–փողոցային ցանցի կազմում բարեկարգված տարածքներ՝ նախատեսված հետիոտների տեղաշարժի և հանգստի համար: Հետիոտնային կապ աշխատավայրերի, հիմնարկ-կազմակերպությունների, հասարակական կենտրոնների, հանգստավայրերի և հասարակական տրանսպորտի կանգառների հետ: Տրանսպորտի բոլոր տեսակների անցումը արգելվում է։ Ապահովվում է հատուկ տրանսպորտի անցման հնարավորություն։ |
|  | հեծանվային ուղիներ: | Բացառապես հեծանվային երթևեկություն դեպի հանգստի գոտիներ և հասարակական կենտրոններ: |
|  | Կախված քաղաքների չափերից, հատակագծային կառուցվածքից, երթևեկության ծավալներից՝ փողոցների և ճանապարհների համար վերը նշված հիմնական դասերը կարող են ավելացվել կամ պակասեցվել։ |  |
|  | Վերակառուցման պայմաններում, ինչպես նաև շրջանային նշանակության փողոցներում թույլատրվում է նախատեսել մայրուղիների կամ դրանց հատվածների կառուցում, որոնք նախատեսված են միայն հասարակական տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների անցման համար։ |  |

Աղյուսակ 3

| N | Ճանապարհների և փողոցների դասակարգումը | Փողոցների և ճանապարհների հիմնական նշանակությունը |
| --- | --- | --- |
| 1. | Գյուղական բնակավայրի գլխավոր փողոցներ | Անցնում են գյուղական բնակավայրի ողջ տարածքով։ Ապահովում են հիմնական տրանսպորտային և հետիոտնային կապերը, ինչպես նաև բնակելի կառուցապատման տարածքի կապը հասարակական կենտրոնի հետ։ Ապահովում են ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ։ |
| 2. | Բնակելի կառուցապատման փողոցներ՝ |  |
|  | հիմնական, | Բնակեցման տարածքների ներսում ապահովում են կապը գլխավոր փողոցի հետ |
|  | երկրորդական | Ապահովում են կապը հիմնական բնակելի փողոցների միջև |
|  | Մոտեցումներ և անցուղիներ | Ապահովում են թաղամասի խորքի բնակելի տների կապը փողոցի հետ |
|  | Տնտեսական անցատեղեր, անասնաանցատեղեր | Ապահովում են անասունների և բեռնատար տրանսպորտի անցումը դեպի մերձտնտեսական հողամասեր |

  - ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՔ

- Քաղաքային փողոցների և ճանապարհների նախագծման հաշվարկային արագությունները  և լայնական հատվածքի հարաչափերը պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն  հավաքածուի   4-րդ, աղյուսակի,  իսկ  գյուղական բնակավայրերի փողոցների և ճանապարհների համար՝ 5–րդ աղյուսակի: Տեղանքի դժվարին կտրտված և լեռնային  տեղամասերը սահմանվում են ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ''Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի պահանջների։

- Վերակառուցման կամ հիմնանորոգման նախագծերում՝  գոյություն ունեցող կառուցապատման պայմաններում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հիման վրա, կարող են ընդունվել կանոնների սույն  հավաքածուի   4-5-րդ աղյուսակներում նշված հաշվարկային արագությունների առավել ցածր արժեքները։

Աղյուսակ 4

| N | Ճանապարհների և փողոցների դասակարգումը | Հաշվարկային արագությունը, կմ/ժամ |  |  | Շարժման շերտերի թիվը | Շարժման շերտի լայնու թյունը, մ | Մայթի հետիոտ- նային մասի նվազագույն լայնու- թյունը, մ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Հիմնա կան | Տեղանքի դժվարին տեղամասերում |  |  |  |  |
|  |  |  | կտրտված | լեռնային |  |  |  |
| 1. | Մայրուղային ճանապարհներ |  |  |  |  |  |  |
|  | արագընթաց երթևեկության | 120 | 100 | 80 | 4 և ավելի | 3,75 | - |
|  | երթևեկության կարգավորումով | 80 | 70 | 60 | 4 և ավելի | 3,50-3,75 | - |
| 2. | Մայրուղային փողոցներ |  |  |  |  |  |  |
|  | անընդհատ երթևեկության | 100 | 90 | 70 | 4 և ավելի | 3,25-3,75 | 4,5 |
|  | երթևեկության կարգավորումով | 80 | 70 | 60 | 4 և ավելի | 3,25-3,75 | 3,0 |
|  | Շրջանային նշանակության | 70 | 60 | 50 | 2 և ավելի | 3,25-3,75 | 2,25 |
|  | Միջին և փոքր քաղաքների մայրուղային փողոցներ | 70 | 60 | 50 | 2 և ավելի | 3,25-3,75 | 1,0 |
|  | Միջին և փոքր քաղաքների, ավանների գլխավոր փողոցներ | 60 | 50 | 40 | 2 և ավելի | 3,0-3,75 | 1,5 |
| 3. | Տեղական նշանակության ճանապարհներ և փողոցներ |  |  |  |  |  |  |
| 1) | փողոցներ բնակելի կառուցապատման գոտիներում | 50 | 40 | 30 | 2 և ավելի | 3,0-3,5 | 1,5 |
| 2) | փողոցներ հասարակա–գործարարական և առևտրական տարածքներում | 50 | 40 | 30 | 2 և ավելի | 3,0-3,5 | 1,5 |
| 3) | Մոտեցումներ և անցուղիներ |  |  |  |  |  |  |
|  | հիմնական | 40 | 40 | 30 | 2 | 3,0 | 1,0 |
|  | երկրորդական | 30 | 25 | 25 | 1 | 4,5 | 0,75 |
| 4) | պուրակային ճանապարհներ | 40 | 40 | 30 | 2 | 3,0 | - |
| 5) | Հեծանվային ուղիներ | 30 | 20 | 20 | Համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 7.2 գլխի |  | - |

Աղյուսակ 5

|  | Ճանապարհների և փողոցների դասակարգումը | Հաշվարկային արագությունը, կմ/ժամ |  |  | Շարժ-ման շեր-տերի թիվը | Շարժ-ման շերտի լայնու- թյունը, մ | Մայթի հետիոտ նային մասի նվազագույն լայնու-թյունը, մ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | Հիմնա կան | Տեղանքի դժվարին տեղամասերում |  |  |  |  |
|  |  |  | Կտրտ-ված | Լեռ-նային |  |  |  |
| 1. | Գյուղական բնակավայրի գլխավոր փողոցներ | 60 | 50 | 40 | 2 և ավելի | 3,5 | 1,5-2,25 |
|  | Բնակելի կառուցապատման փողոցներ՝ |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | հիմնական | 40 | 40 | 30 | 2 | 3,0 | 1,0 |
| - 3. | երկրորդական | 30 | 25 | 25 | 2 | 2,75 | 1,0 |
| 3. | Մոտեցումներ և անցուղիներ | 30 | 20 | 20 | 1 | 4,5 | 0,75 |
| 4. | Տնտեսական անցատեղեր, անասնաանցատեղեր | 30 | 20 | 20 | 1 | 4,5 | - |

- Քաղաքային մայրուղային փողոցների երթևեկային մասի շերտերի թիվը պետք է նշանակել ըստ տրանսպորտի հեռանկարային ինտենսիվության՝ բեռնվածության 0.65-0.75 մակարդակի հաշվով։ Բնակավայրում ավտոմոբիլների խտության բարձր մակարդակի պայմաններում նպատակահարմար է լրացուցիչ եզրային շերտեր նախատեսել ավտոմոբիլների կանգառի կամ կայանման համար։

- Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների և փողոցների վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագծերում, համապատասխան տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հիման վրա, թույլատրվում է լայնական հատվածքի գոյություն ունեցող հարաչափերը պահպանել:

- Փողոցների և ճանապարհների երկրաչափական հարաչափերի նշանակումը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով նախագծված փողոցով կամ ճանապարհով շարժվող հաշվարկային տրանսպորտային միջոցները: Հաշվարկային տրանսպորտային միջոցների հիմնական հարաչափերը պետք է ընդունել են ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի 66-րդ աղյուսակի:

- Խոշոր և խոշորագույն քաղաքների մայրուղային փողոցներով և ճանապարհներով ավտոբուսների և տրոլեյբուսների երթևեկության համար անհրաժեշտ է նախատեսել 4,0-ական մ լայնությամբ եզրային շերտեր՝ երբ տրանսպորտի այդ տեսակների առավելագույն ժամային ինտենսիվությունը  գերազանցում է 30 միավորը, իսկ վերակառուցման պայմաններում՝ 15 միավորը։

- Բնակավայրի առանձին տարածքներում հետիոտնային երթևեկության անվտանգության պահանջների բարձրացումն ապահովելու նպատակով թույլատրվում է նախատեսել տրանսպորտի դանդաղեցված շարժման գոտիներ՝ 20-30 կմ/ժ թույլատրելի արագությամբ, որոնք կարող են նախատեսվել՝

  - բնակելի կառուցապատման տարածքներում,

  - մանկական և բնակչության պաշտպանության սոցիալական հաստատությունների տարածքներին հարող ճանապարհափողոցային ցանցում,

  - հասարակական կենտրոնների տարածքներում,

  - պատմամշակութային ժառանգության հուշարձանների կենտրոնացման վայրերում և այլն։

- Բնակավայրի պատմական կենտրոնի տարածքում, ինչպես նաև հասարակական և բիզնես կենտրոնները, առևտրային համալիրները և այլն սպասարկող ճանապարհափողոցային ցանցում թույլատրվում է երթևեկության թույլատրելի արագությունները նվազեցնել մինչև 40 կմ/ժ:

- Փողոցների և ճանապարհների լայնական հատվածքի տարրերի կազմը, փոխադարձ դասավորությունը և տարածական լուծումը սահմանվում են՝ ելնելով ՛՛պիկ՛՛ ժամերին տրանսպորտային միջոցների և հետիոտնի հեռանկարային ինտենսիվությունից, տրանսպորտի տեսակներից, լայնական կտրվածքի սահմաններում նախատեսված տարրերի (երթևեկային մասեր, ստորգետնյա հաղորդակցուղիների անցկացման տեխնիկական գոտիներ, մայթեր, կանաչապատման գոտիներ և այլն) կազմից՝ հաշվի առնելով նաև սանիտարահիգիենիկ ու քաղաքացիական պաշտպանության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները։

- Երբ փողոցների մայթեզրով նախատեսվում է ավտոմոբիլների կայանում փողոցի առանցքին զուգահեռ երկայնական շարվածքով, ապա եզրային շերտի լայնությունը նորմատիվային պահանջների նկատմամբ պետք է ավելացնել  2,5 մ-ով։

- Երբ փողոցի՝ հաշվարկով ստացված երթևեկային շերտերի թիվը կազմում է 6 և ավելի, ապա նպատակահարմար է տարանցիկ երթևեկությունը տարանջատել տեղականից սիզամարգերով, որոնցով կարելի է անցկացնել հաղորդակցուղիներ, իսկ ձմռանը կուտակել երթևեկային մասերից մաքրված ձյունը:

- Նոր շինարարության պայմաններում, եթե երկու կողմերում առկա է կառուցապատում, ապա փողոցի լայնական  կտրվածքը  պետք է  նախատեսել սիմետրիկ։ Այն դեպքում, երբ բնակելի կամ հասարակական շենքերը տեղադրվում են փողոցի մի կողմում, ապա  թույլատրվում է մայթեր նախատեսել  փողոցի միայն այդ կողմում։

- Վերելքի ուղղությամբ փողոցի կառուցապատման սահմանը՝ վայրէջքի ուղղությամբ կառուցապատման սահմանի համեմատ, հնարավորության դեպքում,  անհրաժեշտ է տեղակայել փողոցի եզրից ավելի մեծ հեռավորության վրա՝ աղմուկի և արտանետումների մակարդակների նույնացման նպատակով։

- Փողոցների և ճանապարհների լայնական կտրվածքի փոփոխությունները հանձնարարվում է իրականացնել միևնույն կամ տարբեր մակարդակների փոխհատումներում։

- Կամուրջների, ուղեանցների, էստակադների լայնական կտրվածքները պետք է նախագծել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-03.01 «Կամուրջներ և խողովակներ» և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 16-ի N 04-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-04-2024 «Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային» շինարարական նորմերի  պահանջների:

- Անցումը փողոցների և ճանապարհների լայնական կտրվածքներից  կամրջային կառուցվածքների և  թունելների  լայնական կտրվածքներին պետք է իրականացնել 1:100 հարաբերակցությամբ անցամասերում:

- Շարժման ինտենսիվության և թողունակության հաշվարկներում թեթև մարդատարի նկատմամբ տարբեր տրանսպորտային միջոցների բերման գործակիցները պետք է ընդունել ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի 64-րդ աղյուսակի։

- Մայրուղային փողոցների և ճանապարհների երթևեկության մեկ շերտի թողունակությունը  ուղետեղամասում պետք է ընդունել հաշվարկով՝ կախված երթևեկության կազմից, հաշվարկային արագությունից և երկայնական թեքությունից։ Փողոցների և ճանապարհների նախագծման ժամանակ՝ նախնական հաշվարկների համար, երթևեկության մեկ շերտի թողունակությունը թույլատրվում է ընդունել՝

- ուղետեղամասերում անընդհատ երթևեկության ռեժիմի դեպքում  - 1500-1800 բերված միավոր/ժամ,

- լուսացուցային կարգավորմամբ շարժման դեպքում, երբ գործում է  կարգավորման

երկփուլ սխեման – 500-600 բերված միավոր/ժամ։

եռափուլ սխեման – 350-400 բերված միավոր/ժամ։

քառափուլ սխեման – 150-200 բերված միավոր/ժամ։

- Բազմաշերտ երթևեկային մասի թողունակությունը  ուղետեղամասում պետք է որոշել՝ հաշվի առնելով շերտայնության գործակիցը, որը ընդունվում է կախված նույն ուղղությամբ  շարժման  շերտերի քանակից՝  մեկ շերտ - 1,0, - երկու  շերտ - 0,95,  երեք շերտ - 0,90,  չորս շերտ   - 0,86, հինգ շերտ  - 0,84։

- Արագընթաց ճանապարհներում, անընդհատ երթևեկության մայրուղային փողոցներում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներում պետք է նախատեսվեն  տեղական կամ կողային անցումներ, որոնց լայնությունն ընդունվում է՝

  - միակողմանի երթևեկության դեպքում՝ առանց ուղևորատար տրանսպորտի բաց թողնման   - 6,0մ,

  - միակողմանի երթևեկության դեպքում՝ ուղևորատար տրանսպորտի բաց թողնումով  - 7,0մ,

  - երկկողմանի երթևեկության դեպքում՝ առանց ուղևորատար տրանսպորտի բաց թողնման   - 7,0մ,

  - երկկողմանի երթևեկության դեպքում՝ ուղևորատար տրանսպորտի բաց թողնումով  - 9,0մ։

- Համաքաղաքային նշանակության փողոցների և ճանապարհների կողային և տեղական անցումների հաշվարկային արագությունները պետք է սահմանել ինչպես շրջանային  կամ տեղական նշանակության փողոցների և ճանապարհների համար:

- Շրջանային նշանակության փողոցների և ճանապարհների կողային և տեղական անցումների հաշվարկային արագությունները պետք է սահմանել ինչպես տեղական նշանակության փողոցների և ճանապարհների համար:

- Երթևեկության մասնակիցների բոլոր խմբերի մուտքը դեպի  արագընթաց երթևեկության մայրուղային ճանապարհների և անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների երթևեկային մաս սահմանափակված է և պետք  իրականացվի միայն տարբեր մակարդակների տրանսպորտային հանգույցներում:  Մուտքը դեպի երթևեկության կարգավորումով մայրուղային ճանապարհներ և  փողոցներ սահմանափակված է և պետք  իրականացվի ավելի ցածր դասի փողոցների հետ կարգավորվող փոխհատումներում կամ միացումներում, տեղական և կողային անցումներում:   Սեղմված քաղաքաշինական պայմաններում երթևեկության կարգավորումով մայրուղային փողոցների վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագծերում դեպի հարակից տարածքներ  գոյություն ունեցող մուտքերը թույլատրվում է  պահպանել։

- Մայրուղային փողոցների հիմնական երթևեկելի մասի եզրից մինչև բնակելի կառուցապատման կարգավորման գիծ եղած  հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 50 մ, իսկ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից» նորմերի պահանջներին համապատասխանող աղմուկապաշտպան կառուցվածքների կիրառման դեպքում՝ առնվազն 25 մ:

- Փողոցների  հիմնական երթևեկային մասի, տեղական կամ կողային անցումների եզրերից մինչև կառուցապատման գիծ եղած  հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 25 մ: Այդ հեռավորության գերազանցման դեպքում կառուցապատման գծից ոչ պակաս  5 մ հեռավորության վրա պետք է նախատեսվի 6 մ լայնությամբ շերտ՝ հրշեջ մեքենաների անցման համար համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» նորմերի:

- Փակուղային ճանապարհների և փողոցների վերջում անհրաժեշտ է նախատեսել  հրապարակներ, որոնց  կենտրոնական կղզյակի տրամագիծը ավտոմոբիլների շրջադարձն ապահովելու համար պետք  է լինի առնվազն 16 մ, իսկ հասարակական ուղևորատար տրանսպորտի շրջադարձի վերջնական կետ ծառայելու համար՝ առնվազն 30 մ:

- Մայրուղային փողոցների և ճանապարհների, տրանսպորտային փոխհատումների  հաշվարկային հարաչափերին փուլային անցման դեպքում  հեռանկարային շինարարության համար անհրաժեշտ է նախատեսել պահեստային վերգետնյա և ստորգետնյա տարածքներ։

- Լայնական հատվածքի առանձին տարրերի իրարից անջատման համար անհրաժեշտ է նախատեսել բաժանիչ գոտիներ։ Բաժանիչ գոտիների նվազագույն լայնությունները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 6-ի:

- Կենտրոնական և կողային բաժանիչ շերտերի սահմաններում պետք է տեղադրել արգելապատնեշներ, կանաչապատման և բարեկարգման տարրեր՝ հաշվի առնելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 29-ի  N04-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» նորմերի պահանջները կամ նախատեսել ճանապարհային պատվածք:

Աղյուսակ 6

|  | Բաժանիչ գոտու տեղաբաշխումը | Բաժանիչ գոտու նվազագույն լայնությունը, մ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | Ճանապարհի կամ փողոցի դասը |  |  |  |
|  |  | Արագընթաց երթևեկությամբ ճանապարհներ | Համաքաղաքային նշանակության մայրուղիներ |  | Շրջանային նշանա-կության մայրուղի-ներ |
|  |  |  | Անընդհատ երթևեկությամբ | Կարգավորվող երթևեկությամբ |  |
| 1. | Կենտրոնական | 6,0/2,65 | 4,0/2,65 | 3,5/2,65 | 3,5/- |
| 2. | Հիմնական երթևեկային մասերի և տեղական կամ կողային անցումների միջև | - | 3,0 | 3,0/2,0 | - |
| 3. | Երթեկային մասի և մայթի միջև | - | 3,0 | 3,0 | 2,0/- |
| 4. | - Համարիչում տրված արժեքներն ընդունվում են նոր շինարարության ժամանակ, հայտարարում՝ վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ։ - Սեղմված պայմաններում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ, կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներում, 70 կմ/ժամ–ից ոչ ավել հաշվարկային արագության դեպքում թույլատրվում է չնախատեսել կենտրոնական բաժանիչ գոտի, կամ նախատեսել ներկա աղյուսակում բերված արժեքներից փոքր լայնությամբ։ - Արգելապատնեշների առկայության դեպքում թույլատրվում է ընդունել հայտարարում բերված արժեքները։ - Համաքաղաքային և շրջանային նշանակության կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներում ձախ շրջադարձային գոտին թույլատրվում է նախատեսել ի հաշիվ կենտրոնական բաժանիչ գոտու նեղացման։ |  |  |  |  |

- Անընհատ և կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների կենտրոնական բաժանիչ գոտու սահմաններում շրջադարձերի նախատեսում թույլատրվում է, եթե շրջադարձի տեղում բաժանիչ գոտու լայնությունը առնվազն 6 մ է։ Շրջադարձերը պետք է նախատեսել ոչ ավելի մոտ, քան 500 մ–ը մեկ՝  ձախշրջադարձային հոսքի համար, ի հաշիվ հիմնական տրանսպորտային հոսքի հետագծի տեղական փոփոխման,  լրացուցիչ գոտու առանձնացմամբ։ Բաժանիչ գոտու  առնվազն 9 մ  լայնության դեպքում  լրացուցիչ գոտու տեղադրումն ապահովվում է բաժանիչ գոտու նեղացմամբ:

- Մայրուղային փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասի և եզրաքարի միջև պետք է նախատեսել եզրային անվտանգության գոտիներ, որոնց լայնությունը նշանակվում է՝

- արագընթաց ճանապարհների և անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների համար՝ 0,75;

- կարգավորվող երթևեկությամբ համաքաղաքային և շրջանային մայրուղիների համար՝ 0.5։

- Սեղմված պայմաններում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ թույլատրվում է եզրային անվտանգության գոտիներ նախատեսել միայն արագընթաց ճանապարհների և անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների վրա՝ 0,50 մ լայնությամբ։

- Մայրուղային ճանապարհների կողնակների լայնությունները պետք է ընդունել համապատասխան IА, IБ և IВ կարգի ճանապարհներին ներկայացվող պահանջների՝ ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022  «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» նորմերի։ Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում թույլատրվում է կողնակների փոխարեն նախատեսել եզրային անվտանգության գոտիներ: Կողնակները եզրային անվտանգության գոտիներով  փոխարինման դեպքում պետք է նախատեսել 3,0 մ լայնությամբ և  80,0 մ երկարությամբ (ներառյալ անցամասը) կանգառի հարթակներ։ Հաջորդաբար տեղակայված կանգառի հարթակների միջև հեռավորությունները չպետք է գերազանցեն 1000մ–ը։

- Ճանապարհների և փողոցների ուղղագծային տեղամասերում, ինչպես նաև կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 12-ում նշված արժեքներից մեծ շառավիղներով հորիզոնական կորերի վրա,    երթևեկային մասը անհրաժեշտ է նախատեսել երկթեք։  Մայթերի, հեծանվային ուղիների, սիզամարգերի, կայանատեղերի լայնական պրոֆիլը պետք է նախատեսել միաթեք՝ դեպի երթևեկային մասն ուղղված թեքությամբ։ Բարդ քաղաքաշինական պայմաններում,  վերակառուցման, հիմնանորոգման  դեպքում թույլատրվում է նշված տարրերի լայնական պրոֆիլն իրականացնել երկթեք, կամ միաթեք՝ երթևեկային մասից դուրս ուղղված թեքությամբ։ Երթևեկային մասի ծածկի գումարային թեքությունը մակերևույթի ցանկացած կետում պետք է կազմի ոչ պակաս 9‰։  Լայնական պրոֆիլի տարրերի լայնական թեքությունները պետք է ընդունել համապատասխան կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 7-ի։

- Տրանսպորտի միակողմանի կամ երկկողմանի շարժմամբ ճանապարհների և փողոցների երթևեկային մասը 400 մ և պակաս շառավղով (երթևեկային մասի առանցքով)  հորիզոնական կորերի վրա պետք է լայնացվի համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 8-ի կամ հաշվարկի հիման վրա։

Աղյուսակ  7

| N | Լայնական թեքություն | Տարրի լայնական թեքություն, ‰ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | երթևեկային մաս | մայթ | սիզամարգ | հեծանվային ուղի |
| 1. | Հանձնարարվող | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Նվազագույն թույլատրելի | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Առավելագույն թույլատրելի | 30 | 20 | 50 | 30 |
| 4. | Բարդ քաղաքաշինական պայմաններում և վերակառուցման, հիմնանորոգման դեպքում թույլատրվում է մայթի լայնական թեքությունն ավելացնել մինչև 30‰։ |  |  |  |  |

Աղյուսակ 8

| N | Հորիզոնական կորի շառավիղը, մ | Լայնացման չափը մեկ շերտի համար,մ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 300–ից ավել, մինչև 400 | 0,3 |
| 2. | 200–ից ավել, մինչև 300 | 0,4 |
| 3. | 150–ից ավել, մինչև 200 | 0,5 |
| 4. | 90–ից ավել, մինչև 150 | 0,6 |
| 5. | 50–ից ավել, մինչև 90 | 0,7 |
| 6. | 25–ից ավել, մինչև 50 | 0,9 |
| 7. | 15–ից ավել, մինչև 25 | 1,2 |
| 8. | 10–ից ավել, մինչև 15 | 1,5 |

- Երթևեկային մասի լայնացումը պետք է իրականացնել ամբողջ երկարությամբ՝ կորի ներքին կողմից։ Քաղաքային փողոցների և ճանապարհների վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ լայնացումն իրականացվում է ի հաշիվ բաժանիչ, պահեստային գոտիների և սիզամարգերի։

- Երթևեկային մասի լայնացման չափի փոփոխությունը՝ մինչև շրջանային կորի սկիզբ և ավարտ, պետք է կատարվի անցումային կորերի սահմաններում կամ դրանց  երկարությանը հավասար ուղղագծային տեղամասում։ Բոլոր դեպքերում անցամասի երկարությունը պետք է լինի ոչ պակաս  լայնացման չափի քսանապատիկից։

- Երկշերտ երթևեկային մասով ճանապարհներում և փողոցներում՝ կախված վերելքի ուղղությամբ երկայնական թեքության մեծությունից և վերելքի տեղամասի երկարությունից, վերելքի ուղղությամբ պետք է նախատեսել լրացուցիչ շերտ հետևյալ դեպքերում՝

- երբ երկայնական թեքությունը 30–40‰ է, իսկ վերելքի երկարությունը մեծ է 500 մ-ից,

- երբ երկայնական թեքությունը գերազանցում է 40‰-ից, իսկ վերելքի երկարությունը մեծ է 300 մ-ից:

- Երկշերտ երթևեկային մասից անցումը եռաշերտին և հակառակը պետք է իրականացնել ոչ պակաս 70 մ երկարության վրա։

- Արտադրական գոտիների ճանապարհների և փողոցների շարժման գոտիների լայնությունը՝ կախված սպասվող տրանսպորտային հոսքի կազմից և տրանսպորտային միջոցների ինտենսիվությունից պետք է ընդունել՝

- Երկու ուղղություններով շարժման երկու շերտերի դեպքում – ամեն շերտը՝ 3,75-4,0 մ,

- Երկու ուղղություններով շարժման չորս շերտերի դեպքում – թույլատրվում է ձախ շերտերը նախատեսել փոքր լայնությամբ՝ 3,25-3,75 մ։

  - ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

- Հորիզոնական կորերի նվազագույն շառավիղները պետք է որոշել հաշվարկով ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի 31 կետի բանաձևի, ընդ որում լայնական ուժի գործակիցը պետք է ընդունել  կախված հաշվարկային արագությունից` համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 9-րդ աղյուսակի:

Աղյուսակ 9

| N | Հաշվարկային արագություն, կմ/ժ | Լայնական ուժի գործակից |
| --- | --- | --- |
| 1. | 120 | 0.09 |
| 2. | 100 | 0.12 |
| 3. | 90 | 0.13 |
| 4. | 80 | 0.14 |
| 5. | 70 | 0.15 |
| 6. | 60 | 0.15 |
| 7. | 50 | 0.16 |
| 8. | 40 | 0.17 |
| 9. | 30 և պակաս | 0.18 |

- Հորիզոնական կորերի նվազագույն շառավիղները թույլատրվում է ընդունել  համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 10-րդ աղյուսակի:

- Երկթեք լայնական պրոֆիլի դեպքում հաշվարկված շառավիղներից փոքր  շառավիղներով  հորիզոնական կորերում, իսկ մայրուղային փողոցներում՝ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 11-ում նշված շառավիղներից փոքր  շառավիղներով  հորիզոնական կորերում վիրաժների նախատեսումը պարտադիր է: Մնացած դեպքերում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում թույլատրվում է վիրաժներ չնախատեսել:

- Վիրաժներում երթևեկային մասի լայնական թեքությունները պետք է ընդունել 20-ից 40‰՝ կախված հորիզոնական կորի շառավղից ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ  10-ի:

Աղյուսակ 10

| N | Հաշվարկային արագություն, կմ/ժ | Հորիզոնական կորի նվազագույն շառավիղը ,մ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Երթևեկային մասի /վիրաժի լայնական թեքությունը, ‰ |  |  |
|  |  | 20 | 30 | 40 |
| 1. | 120 | 1600/1000 | -/950 | -/850 |
| 2. | 100 | 780/600 | -/550 | -/500 |
| 3. | 90 | 580/425 | -/400 | -/380 |
| 4. | 80 | 420/310 | -/300 | -/280 |
| 5. | 70 | 300/230 | -/220 | -/200 |
| 6. | 60 | 220/170 | -/160 | -/150 |
| 7. | 50 | 140/110 | -/100 | -/100 |
| 8. | 40 | 85/70 | -/60 | -/60 |
| 9. | 30 | 45/35 | -/30 | -/30 |
| 10. | 25 | 30/25 | -/20 | -/20 |
| 11. | 20 | 20/15 | -/15 | -/15 |
| 12. | Համարիչում տրված են հորիզոնական կորի նվազագույն շառավիղները վիրաժի բացակայության, իսկ հայտարարում՝ առկայության դեպքում: |  |  |  |

Աղյուսակ 11

| N | Հաշվարկային արագություն, կմ/ժ | Հորիզոնական կորի շառավիղը, մ, որի դեպքում թույլատրվում է վիրաժ չնախատեսել |
| --- | --- | --- |
| 1. | 120 | 2000 |
| 2. | 90-100 | 1500 |
| 3. | 80 և պակաս | 1000 |

- Շրջադարձի փոքր անկյունների դեպքում անընդհատ շարժման մայրուղային փողոցների և արագընթաց ճանապարհների հորիզոնական կորերի շառավիղները պետք է ընդունել կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 12-ում նշված արժեքներից ոչ պակաս:

- Ուղղագծային տեղամասերի և 2000 մ-ից պակաս շառավղով հորիզոնական կորերի լծորդման, հակադիր հորիզոնական կորերի լծորդման, ինչպես նաև այն միակողմանի հորիզոնական կորերի լծորդման դեպքում, որոնց շառավղերի հարաբերությունը 1,3-ից ավել է պետք  է կիրառել անցումային կորեր:

Աղյուսակ 12

| N | Շրջադարձի անկյունը, աստ | Նվազագույն շառավիղները, մ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1° | 20000 |
| 2. | 2° | 10000 |
| 3. | 3° | 6000 |
| 4. | 4° | 5000 |
| 5. | 5° | 4000 |
| 6. | 6° | 4000 |
| 7. | 8° | 3000 |
| 8. | 10° | 3000 |

- Անցումային կորերի նվազագույն երկարությունը պետք է որոշել հաշվարկով ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի 34 կետի բանաձևի, ընդ որում կենտրոնախույս արագացման փոփոխության թույլատրելի արագությունը պետք է ընդունել մայրուղային ճանապարհների և փողոցների համար 0,8 մ/վրկ3, մնացած ճանապարհների և փողոցների համար 1,0 մ/վրկ3: Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում կենտրոնախույս արագացման փոփոխության արագության արժեքները թույլատրվում է ընդունել համապատասխանաբար 1,0 և 1,2 մ/վրկ3:

- Միաթեք լայնական պրոֆիլից անցումը երկթեքին պետք է իրականացնել վիրաժի անցամասի սահմաններում: Վիրաժի անցամասը պետք է տեղավորել անցումային կորի սահմաններում, իսկ անցումային կորի բացակայության դեպքում՝ ուղղագծային տեղամասում: Բոլոր դեպքերում վիրաժի անցամասի երկարությունը չպետք է լինի փոքր նվազագույն երկարությունից, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

L=iվ-iլայնiլր∙Bե.մ    (1)

որտեղ՝ i_վ – վիրաժի թեքությունն է, ‰,

iլայն – երթևեկային մասի թեքությունն է, ‰: Ընդունվում է ՛՛-՛՛ նշանով, եթե երթևեկային մասի մակերևույթի թեքությունները մինչև վիրաժը և վիրաժից հետո հակադիր են:

iլր – լրացուցիչ երկայնական թեքությունը, որն ընդունվում է 10‰, բարդ պայմաններում՝ 20‰:

Bե.մ       - լայնական հատվածքում պտտման կենտրոնից մինչև լրացուցիչ վերելքի կետը եղած հեռավորությունը՝ համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի գծանկար 1-ի:

Գծ.1 Վիրաժի անցամասի որոշման ուրվագիծ

Գծ.1 Վիրաժի անցամասի որոշման ուրվագիծ

- Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում տեղական նշանակության փողոցների և ճանապարհների վրա թույլատրվում է նվազեցնել վիրաժի անցամասի երկարությունը, բայց ոչ պակաս, քան 30 մ:

- Անցումային - արագացման և հասարակական տրանսպորտի կանգառի լրացուցիչ գոտիների երթևեկային մասի լայնական թեքությունների ուղղությունները և արժեքները վիրաժների տեղամասերում պետք է ընդունել հիմնական երթևեկային  մասին համանման:

- Տարբեր շառավղերով հորիզոնական կորերի լծորդում չի թույլատրվում:

- Երկու հարակից հորիզոնական կորերի շառավղերի հարաբերությունը պետք է լինի  ոչ ավել 1,5 -ից:

- Երկու հորիզոնական կորերի միջև 100 մ-ից պակաս երկարությամբ ուղիղ տեղամասի դեպքում կորերը պետք է փոխարինել մեծ շառավղով մեկ կորով: 100-ից 300 մ երկարությամբ ուղիղ տեղամասը պետք է փոխարինել ուղիղ տեղամասին հավասար երկարությամբ անցումային կորով:

- Երկու միակողմանի կորերի միջև կարճ ուղիղ տեղամասի կիրառում չի թույլատրվում:

- Մայրուղային փողոցներում և ճանապարհներում հակադիր հորիզոնական կորերի լծորդման ժամանակ՝

- լծորդվող կորերի 600 -ից  2000 մ շառավղերի դեպքում ծայրակետերի միջև պետք է ապահովվի ոչ պակաս  50 մ երկարությամբ ուղիղ տեղամաս,

- լծորդվող կորերից մեկի  600 -ից  2000 մ, իսկ մյուսի՝  600 մ-ից պակաս շառավղերի դեպքում ծայրակետերի միջև պետք է ապահովվի ուղիղ տեղամաս, որի երկարությունը պետք է լինի հավասար անցումային կորի երկարությանը:

- Փողոցների և ճանապարհների երթևեկելի մասի կորացման շառավղերը՝ մայթերի և բաժանիչ գոտիների եզրերով պետք է ընդունել հաշվարկով, բայց ոչ պակաս 6 մ։ Երթևեկության բացակայության դեպքում կորացման շառավղերը թույլատրվում է  ընդունել 1,0 մ։

- Հասարակական տրանսպորտի (տրոլեյբուս, ավտոբուս) առկայության դեպքում կորացման շառավղերը սահմանվում են տրանսպորտի այդ տեսակների շահագործման տեխնիկական պահանջներին համապատասխան:

  - ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ

- Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների և փողոցների երթևեկային մասի առավելագույն երկայնական թեքությունները՝ կախված հաշվարկային արագությունից և տեղանքի բնույթից պետք  է ընդունել ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի 13-րդ աղյուսակի։

Աղյուսակ 13

| N | Տեղանքի ռելյեֆը | Հաշվարկային արագությունը, կմ/ժամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 և պակաս |
|  |  | Առավելագույն երկայնական թեքությունը, ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հարթավայրային | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 2. | Կտրտված | - | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 3. | Լեռնային | - | - | - | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |

- Երթևեկային մասի եզրի նվազագույն երկայնական թեքությունները ասֆալտբետոնային և ցեմենտբետոնային ծածկերի դեպքում պետք է ընդունել ոչ պակաս  4‰, իսկ այլ տիպի ծածկերի դեպքում՝  ոչ պակաս 5‰:

- Ջրահեռացման բաց համակարգի դեպքում և կառուցապատման սահմաններից դուրս փողոցների երթևեկային մասի առանցքներով նվազագույն թեքությունները չեն նորմավորվում: Ջրահեռացման փակ համակարգի և փողոցի երթևեկային մասի առանցքով 4‰-ից փոքր երկայնական թեքությունների դեպքում պետք է նախատեսել   երթևեկային մասի եզրի "սղոցաձև" պրոֆիլ:

- Ճանապարհների և փողոցների միևնույն մակարդակում փոխհատումներում պետք է բացառել 40‰-ից ավել երկայնական թեքությունները:

- Առավելագույն երկայնական թեքություններով տեղամասերի երկարությունները պետք է սահմանափակել համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 14-ի:

Աղյուսակ 14

| N | Երկայնական թեքություն, ‰ | Տեղամասի սահմանային երկարությունը, մ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 1200 |
| 2. | 40 | 600 |
| 3. | 50 | 400 |
| 4. | 60 և ավել | 300 |

- Փոքր շառավղերով հորիզոնական կորերի վրա առավելագույն երկայնական թեքությունները պետք է նվազեցնել համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 15-ի:

Աղյուսակ 15

| N | Հորիզոնական կորի շառավիղը, ոչ ավել, մ | Երկայնական թեքությունների նվազեցումը, ոչ պակաս, ‰ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 50 | 10 |
| 2. | 45 | 15 |
| 3. | 40 | 20 |
| 4. | 35 | 25 |
| 5. | 30 | 30 |
| 6. | 25 | 35 |
| 7. | 20 | 40 |

- Ճանապարհների և փողոցների փոխհատումների մոտեցումներում առավելագույն երկայնական թեքությունները I և II ճանապարհակլիմայական գոտիներում (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի  418 կետի) պետք է նվազեցնել 10‰-ով, իսկ III և IV  ճանապարհակլիմայական գոտիներում՝ 20‰-ով: Մոտեցումների երկարությունները՝ մինչև ստոպ-գիծ կամ փոխհատման ուղեթև, պետք է ընդունել ոչ պակաս 50 մ:

- Երթևեկային մասի 40‰-ից մեծ երկայնական թեքությունների դեպքում մայթերը պետք է իրականացնել  ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի 184 կետի պահանջների:

- Ճանապարհների և փողոցների տարբեր երկայնական թեքություններով տեղամասերի լծորդումը պետք է ապահովել ուղղաձիգ կորերով, որոնց շառավղերը պետք է ընդունել ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 16-ի:

- Եթե փողոցների և ճանապարհների վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում գոյություն ունեցող ուռուցիկ և գոգավոր կորերի շառավղերը նվազագույն արժեքներից փոքր են, իսկ առկա քաղաքաշինական պայմանները թույլ չեն տալիս դրանք հասցնել մինչև պահանջվող արժեքներ, ապա թույլատրվում է համապատասխան տեղամասերում նախատեսել թույլատրելի արագության սահմանափակում։

Աղյուսակ 16

| N | Հաշվարկային արագությունը, կմ/ժամ | Ուղղաձիգ կորի տեսքը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ուռուցիկ | Գոգավոր |
| 1. | 120 | 15000 | 2400 |
| 2. | 100 | 10000 | 1800 |
| 3. | 90 | 6000 | 1300 |
| 4. | 80 | 4000 | 1000 |
| 5. | 70 | 2600 | 800 |
| 6. | 60 | 1700 | 600 |
| 7. | 50 | 1000 | 400 |
| 8. | 40 | 600 | 250 |
| 9. | 30 | 500 | 150 |
| 10. | 25 և պակաս | 400 | 100 |

  - ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՉԱՓՔԵՐ

- Փողոցների և ճանապարհների ճանապարհածածկի մակերևույթից բարձրության եզրաչափքը պետք է լինի առնվազն 5,0 մ: Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում՝ էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտի բացակայության և ըստ բարձրության անհրաժեշտ եզրաչափքը ապահովող այլընտրանքային երթևեկության ուղու առկայության դեպքում, թույլատրվում է բարձրության եզրաչափքը նվազեցնել  մինչև 4.5 մ:

- Մայթի կամ հեծանվային ուղու մակերևույթից բարձրության եզրաչափքը պետք է լինի առնվազն 2,5 մ: Սեղմված պայմաններում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման դեպքում թույլատրվում է բարձրության եզրաչափքը նվազեցնել  մինչև 2,25 մ:

  - ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- Փողոցների և ճանապարհների ողջ երկարությամբ պետք է ապահովել տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների անվտանգ տեղաշարժի համար բավարար տեսանելիության հեռավորություններ: Բնակավայրերի փողոցների և ճանապարհների նախագծման ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ նվազագույն տեսանելիության հեռավորությունները.

- տեսանելիության նվազագույն հեռավորություն՝  արգելքից առաջ տրանսպորտային միջոցի կանգառի պայմանից,

- հորիզոնական կորերի վրա կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորություն,

- փոխհատումներում տեսանելիության նվազագույն հեռավորություն,

- տեսանելիության նվազագույն հեռավորություն հետիոտնային անցումներում և հեծանվաուղիներում (դրանց առկայության դեպքում):

- Արգելքից առաջ տրանսպորտային միջոցի կանգառի պայմանից տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունները պետք է որոշվեն ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 17-ի:

Աղյուսակ 17

| N | Հաշվարկային արագու-թյունը, կմ/ժամ | Արգելքից առաջ տրանսպորտային միջոցի կանգառի պայմանից տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունները,մ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ճանապարհի կամ փողոցի դասը |  |  |
|  |  | Մայրու-ղային ճանա-պարհներ | Մայրուղային փողոցներ, տեղական նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ, շարժման 100 բերված միավոր/ժամ և ավել ինտեսիվությամբ | Տեղական նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ, շարժման 100 բերված միավոր/ժամ -ից պակաս ինտեսիվությամբ |
| 1. | 120 | 250 | - | - |
| 2. | 110 | 230 | - | - |
| 3. | 100 | 200 | - | - |
| 4. | 90 | 170 | 155 | - |
| 5. | 80 | - | 130 | - |
| 6. | 70 | - | 105 | - |
| 7. | 60 | - | 85 | - |
| 8. | 50 | - | 65 | 50 |
| 9. | 40 | - | 50 | 35 |
| 10. | 30 | - | 35 | 25 |
| 11. | 25 և պակաս | - | 30 | 20 |

- Արգելքից առաջ տրանսպորտային միջոցի կանգառի պայմանից տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունը պետք է ապահովի  ճանապարհի մակերևույթից 0.2 մ և ավել բարձրություն ունեցող առարկաների տեսանելիությունը  երթևեկային շերտի կենտրոնում         1.0 մ ենթադրյալ բարձրության վրա գտնվող վարորդի աչքից։

- Արգելքից առաջ տրանսպորտային միջոցի կանգառի պայմանից տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունը թույլատրվում է որոշել հաշվարկով, հետևյալ բանաձևով՝

| Sկանգ=VՀ∙tռ3.6+VՀ2254∙a/g (2) |  |
| --- | --- |

որտեղ Sկանգ  – կանգառի պայմանից տեսանելիության հաշվարկային հեռավորությունը,մ

V_Հ- հաշվարկային արագությունը, կմ/ժամ,

а – արագացումը արգելակման ժամանակ, 3,4 մ/վ2;

g – ազատ անկման արագացումը, 9,8 մ/վ2,

t_ռ- վարորդի հոգեբանական ռեակցիայի հաշվարկային տևողությունը, վրկ, որը պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 18-ի։

Աղյուսակ 18

| N | Փողոցների և ճանապարհների դասը | Վարորդի հոգեբանական ռեակցիայի հաշվարկային տևողությունը t_ռ, վրկ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ավտոմայրուղիներ, արագընթաց ճանապարհներ | 3,0 |
| 2. | Համաքաղաքային նշանակության մայրուղային փողոցներ | 2,5 |
| 3. | Շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցներ |  |
| 4. | Տեղական նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ շարժման 100 բերված միավոր/ժամ և ավել ինտեսիվությամբ |  |
| 5. | Տեղական նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ, շարժման 100 բերված միավոր/ժամ-ից պակաս ինտեսիվությամբ՝ առանց հետիոտնային շարժման | 1,5 |

- Հորիզոնական կորերի վրա՝ ծրագծի առանցքի  նկատմամբ ներքին եզրային շերտերում, պետք է ապահովել կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորություն։ Կողային տեսանելիությունը պետք  ապահովի ներքին եզրային երթևեկային շերտի  կենտրոնում գտնվող  1.0 մ և ավել բարձրություն ունեցող առարկաների տեսանելիությունը՝  նույն շերտում տրանսպորտային միջոցի կանգառի պայմանից՝ տեսանելիության նվազագույն հեռավորության վրա  և 1.0 մ ենթադրյալ բարձրության վրա գտնվող վարորդի աչքից։

- Բարդ քաղաքաշինական պայմաններում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ, հորիզոնական կորերի վրա կողային տեսանելիության հեռավորության ապահովման անհնարինության դեպքում, թույլատրվում է հաշվարկային արագությունները նվազեցնել մինչև կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորությանը համապատասխանող արժեքներ։

- Միևնույն մակարդակի փոխհատումներում պետք է ապահովվի տեսանելիության եռանկյուն, որի պարամետրերը հաշվարկվում են տրանսպորտային միջոցների հիմնական ուղղությունից դեպի երկրորդական ուղղություն և  երկրորդական ուղղությունից դեպի հիմնական ուղղություն շարժման տեսանելիության պայմաններից:

- Միևնույն մակարդակի փոխհատման մատույցներում տեսանելիության պահանջվող հեռավորության ապահովման անհնարինության դեպքում տրանսպորտային միջոցների շարժման արագությունը պետք է սահմանափակվի: Արագության արժեքը, որի դեպքում  տեսանելիության հեռավորությունը ապահովված է, պետք է գերազանցի թույլատրելի արագությունը առնվազն 10 կմ/ժ-ով։

- Բարդ քաղաքաշինական պայմաններում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ, թույլատրվում է իրականացնել չապահովված կողային տեսանելիությամբ միևնույն մակարդակի փոխհատումներ (միացումներ)՝ անվտանգ երթևեկության անվտանգության  պայմանները ապահովող միջոցառումների մշակմամբ։

- Տարբեր մակարդակների հանգույցների բոլոր տարրերում պետք է ապահովվի հաշվարկային արագությամբ տրանսպորտային միջոցների անվտանգ շարժման համար բավարար տեսանելիության հեռավորություն։

- Տարբեր մակարդակներում հանգույցների նախագծման ժամանակ տրանսպորտային հոսքերի միավորման տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունը: Այդ հեռավորությունը պետք է համարվի ապահովված, եթե կանոնների սույն հավաքածուի գծանկար 2-ով որոշվող կողային տեսանելիության սահմաններում 0,9 մ-ից ավելի բարձրություն ունեցող առարկաներ չկան:

Գծ.2 Տրանսպորտային հոսքերի միավորման տեղամասում տեսանելիության ապահովումը

Գծ.2 Տրանսպորտային հոսքերի միավորման տեղամասում տեսանելիության ապահովումը

- ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՄՆԵՐԸ

  - ՓՈԽՀԱՏՈՒՄՆԵՐ ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ

    - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Ճանապարհների և փողոցների միևնույն մակարդակում կարգավորվող և չկարգավորվող փոխհատումները  պետք է նախատեսել  70° -ից  110° անկյան տակ:

- Միևնույն մակարդակում փոխհատումների և միացումները ըստ տրանսպորտի ու հետիոտների շարժման կազմակերպման և ինտենսիվության պետք է դասակարգել  համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 19-րդ աղյուսակի:

- Մայրուղային փողոցների և ճանապարհների կարգավորվող երթևեկությամբ փոխհատումների միջև հեռավորությունները կառուցապատված տարածքում պետք է լինի ոչ պակաս 500 մ և ոչ ավել 1500 մ։ Տեղական նշանակության փողոցների, մոտեցումների, անցումների միացումները կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներին և ճանապարհներին պետք է նախատեսել   մոտակա փոխհատման կորացման վերջնակետից ոչ պակաս, քան 50 մ հեռավորության վրա և իրարից՝ ոչ պակաս, քան 150 մ հեռավորության վրա։

- Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում թույլատրվում է մայրուղային փողոցների և ճանապարհների կարգավորվող երթևեկությամբ փոխհատումների միջև հեռավորությունները պակասեցնել մինչև 300մ։

Աղյուսակ 21

| N | Փոխհատման դասը | Փոխհատվող փողոցների և ճանապարհների կարգերը և դասերը | Մուտքային հոսքերի գումարային ինտենսիվությունը միավոր/ժամ | Հետիոտնային շարժման առավելագույն ինտենսիվությունը առանձին անցումում, մարդ/ժամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Կարգավորվող | Քաղաքային և շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցներ և ճանապարհներ | 800 - 4000 | Մինչև 3000 |
|  |  | Գյուղական բնակավայրերի գլխավոր փողոցներ և ճանապարհներ | 400 - 1000 | Մինչև 300 |
| 2. | Ինքնակարգավորվող | Քաղաքային և շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցներ և ճանապարհներ | 300 - 2500 | Մինչև 500 |
|  |  | Գյուղական բնակավայրերի գլխավոր փողոցներ և ճանապարհներ | 100 - 500 | Մինչև 300 |
| 3. | Չկարգավորվող | Տեղական նշանակության ճանապարհներ և փողոցներ | Մինչև 300 | Մինչև 150 |
|  |  | Գյուղական բնակավայրերի փողոցներ և ճանապարհներ | Մինչև 100 | Մինչև 50 |

- Փոխհատումներում (բացառությամբ չկարգավորվողների) երթևեկության կազմակերպման գոտիների թիվը պետք է ընդունվի համաձայն երթևեկության հեռանկարային ինտենսիվության տվյալների, բայց փոխհատումների մոտեցումներում գոտիների թվից ոչ պակաս:

- Համաքաղաքային և շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցների և ճանապարհների  փոխհատումներում աջ շրջադարձերի համար առանձնացված ուղեթևեր պետք է նախատեսել, երբ աջ շրջադարձի ինտենսիվությունը կազմում է փոխհատմանը մոտեցող ընդհանուր հոսքի ինտենսիվության 20%-ից ավել:

- Ընդհանուր երթևեկային մասի սահմաններում գտնվող աջ շրջադարձի առանձնացված ուղեթևի լայնությունը  պետք է նշանակել հավասար դրան հարակից շերտի լայնությանը։ Աջ շրջադարձի համար ինքնուրույն երթևեկային շերտի նախատեսման դեպքում ուղեթևի լայնությունը  պետք է նշանակել ըստ հետևյալ բանաձևի՝

В = 3,0 + Δ, (3)

որտեղ  Δ – ն լայնացման չափն է ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 10-րդ աղյուսակի:

- Ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար լրացուցիչ շերտեր անհրաժեշտ է նախատեսել յուրաքանչյուր ուղղությամբ  երկու և ավելի շարժման շերտեր ունեցող բոլոր դասերի փողոցների և ճանապարհների կարգավորվող փոխհատումներում և միացումներում՝ ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար լուսացուցային կարգավորման առանձին  փուլի առկայության դեպքում։ Երկու ուղղությամբ գումարային երկու երթևեկային շերտեր ունեցող փողոցների փոխհատումներում ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար լրացուցիչ շերտերի անհրաժեշտությունը պետք է որոշել շարժման ինտենսիվությունների տվյալների հիման վրա՝ ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի գծ․3–ում բերված նոմոգրամի։

- Չկարգավորվող փոխհատումներում ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար պետք է նախատեսել մեկից ոչ ավել լրացուցիչ շերտ։ Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում, համապատասխան հիմնավորման դեպքում, թույլատրվում է  ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար լրացուցիչ շերտ չնախատեսել։

- Ձախ շրջադարձի լրացուցիչ շերտի հիմնական տեղամասի երկարությունը պետք է որոշել հաշվարկով՝ օգտագործելով շարժման ինտենսիվությունների վերաբերյալ տվյալները, բայց ընդունել ոչ պակաս, քան 14,0 մ, իսկ ընդհանուր հոսքում 10 % և ավել բեռնատար հոսքի առկայության դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 25,0 մ։

- Ձախ շրջադարձի լրացուցիչ շերտի լայնությունը պետք է նշանակել հավասար դրան հարակից շերտի լայնությանը։

- Ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար լրացուցիչ շերտի համար լայնացման անցամասի թեքությունը պետք է ընդունել  ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 20-ի։

Գծ.3 Ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար լրացուցիչ շերտերի անհրաժեշտության որոշման նոմոգրամ

Գծ.3 Ձախ շրջադարձերի կազմակերպման համար լրացուցիչ շերտերի անհրաժեշտության որոշման նոմոգրամ

Աղյուսակ 20

| N | Հիմնական ուղղության հաշվարկային արագությունը, կմ/ժամ | Շարժման շերտի լայնության անցամասի թեքությունը |
| --- | --- | --- |
| 1. | 50–ից պակաս | 1:8 |
| 2. | 50–ից մինչև 80 | 1:15 |
| 3. | 80–ից ավել | 1:25 |

    - ԽՈՒՂԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՓՈԽՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

- Խուղակավորված (ուղղությունների առանձնացումով) փոխհատումների աջ և ձախ շրջադարձերի ուղեթևերը ուղիղ հոսքից առանձնացնելու համար պետք է նախատեսել եռանկյունաձև ուղղորդիչ կղզյակներ:

- Եռանկյունաձև ուղղորդիչ կղզյակի ձևը պետք է որոշել ըստ աջ շրջադարձ իրականացնող հաշվարկային ավտոմոբիլի հետագծի: Կղզյակի եզրերը պետք է նախատեսել կորացումներով: Կորացման շառավիղը պետք  ընդունել ոչ պակաս 0,30 մ, հանձնարարվող արժեքը՝ 0,75 մ:

- Եռանկյունաձև ուղղորդիչ կղզյակի նվազագույն մակերեսը եզրաքարերի հետ պետք է լինի ոչ պակաս 6,5 մ2,  կղզյակի եռանկյան կողմի երկարությունը՝ հաշվի առնելով անկյունների կորացումները  պետք է լինի ոչ պակաս 3,0 մ:

- Երկկողմանի շարժմամբ փողոցներում և ճանապարհներում հանդիպակաց ուղղությունների առանձնացման համար պետք է նախատեսել կաթիլաձև ուղղորդիչ կղզյակներ:

- Հետիոտնային շարժման առկայության դեպքում կաթիլաձև ուղղորդիչ կղզյակի լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2,0 մ, իսկ  բացակայության դեպքում՝ ոչ պակաս 1,0 մ:

- Կաթիլաձև ուղղորդիչ կղզյակի եզրագծերի կորության շառավղերը պետք է ընդունել ոչ պակաս 0,5 մ:

    - ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

- Օղակաձև փոխհատումների նախագծման  հաշվարկային ավտոմոբիլը պետք է ընդունել (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի  աղյուսակ 66-ի)՝

- արտադրական կառուցապատման գոտիներում - ավտոգնացք А16,

- բնակելի կառուցապատման գոտիներում -  օղակաձև երթևեկային մասում մեկ շերտի դեպքում՝ բեռնատար Г կամ կցորդով ավտոբուս А  (եթե այդպիսին առկա է տրանսպորտային հոսքում), օղակաձև երթևեկային մասում երկու շերտի դեպքում՝  օղակի արտաքին շերտում -  բեռնատար Г կամ կցորդով ավտոբուս А  (եթե այդպիսին առկա է տրանսպորտային հոսքում),  ներքին շերտում - մարդատար ավտոմոբիլ Л:

- Կենտրոնական օղակը պետք է ունենա շրջանի տեսք: Սեղմված պայմաններում թույլատրվում է նախատեսել էլիպսի տեսքով կենտրոնական օղակ:

- Օղակաձև փոխհատման կենտրոնական օղակի տրամագիծը պետք է ընդունել՝

- օղակաձև երթևեկային մասում մեկ շերտի դեպքում՝ ոչ պակաս 10  մ,

- օղակաձև երթևեկային մասում երկու շերտի դեպքում՝ ոչ պակաս 12 մ:

- Օղակաձև փոխհատման կենտրոնական օղակի տրամագիծը պետք է լինի ոչ պակաս միացող փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասի լայնությունից:

- Սեղմված պայմաններում միևնույն մակարդակի գոյություն ունեցող փոխհատումների վերակառուցման և հիմնանորոգման ժամանակ  թույլատրվում է նախատեսել 2-10 մ շառավիղներով մինի-օղակաձև փոխհատումներ:

- Կենտրոնական օղակը երթևեկային մասի մակարդակից պետք է բարձրացնել եզրաքարի բարձրության չափով՝ 15 սմ: Մինի-օղակաձև փոխհատման դեպքում բարձրացման չափը պետք է նախատեսել 4-5 սմ՝ ապահովելով դրա վրայով ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցների անցումը:

- Օղակաձև փոխհատումների  հատակագծման հարաչափերը  և լայնական կտրվածքի տարրերը պետք է որոշել՝ ելնելով օղակաձև փոխհատման  մուտքում ոչ ավել քան 50 կմ/ժամ հաշվարկային արագությունից, իսկ մինի-օղակաձև փոխհատման մուտքում՝ 25 կմ/ժամ:

- Օղակաձև երթևեկային մասի շարժման շերտերի քանակը պետք է նշանակել կախված շարժման ինտենսիվությունից: Երկուսից ավել շարժման շերտերի դեպքում պետք է գնահատել լուսացուցային կարգավորման կազմակերպման անհրաժեշտությունը:

- Օղակաձև երթևեկային մասի շարժման շերտի լայնությունը  պետք  է նշանակվի այն հաշվով, որ ապահովվի հաշվարկային ավտոմոբիլի անցումը: Օղակաձև երթևեկային մասի լայնությունը պետք է ավելի մեծ լինի մուտքի տեղամասի լայնությունից, բայց ոչ ավել, քան 20%-ով:

- Կենտրոնական օղակի 30 մ-ից փոքր տրամագծի դեպքում միաշերտ օղակաձև փոխհատումներում, ի հաշիվ կենտրոնական օղակի,  պետք է նախատեսել մինչև 4,0 մ լայնությամբ լրացուցիչ եզրային շերտեր, որոնցով պետք է հնարավոր լինի խոշորաչափ ավտոգնացքների և ավտոբուսների անցումը: Երկշերտ օղակաձև փոխհատումներում նմանատիպ շերտեր թույլատրվում է նախատեսել ինչպես ի հաշիվ կենտրոնական օղակի, այնպես էլ  օղակաձև երթևեկային մասի արտաքին կողմի:

- Օղակաձև երթևեկային մասի արտաքին եզրի և կողնակի (եզրաքարի) միջև՝ խոշորաչափ բեռնատարների անցումը ապահովելու նպատակով, պետք է նախատեսել ոչ պակաս 0,6 մ լայնությամբ եզրային շերտ, որի վրա պետք է նախատեսել նույն ճանապարհային պատվածքը, ինչ հիմնական երթևեկային մասի վրա:

- Օղակաձև փոխհատման մուտքի ուղղորդիչ կղզյակների ընդհանուր երկարությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս 15 մ:

- Հետիոտնային անցումը պետք է տեղաբաշխել միաշերտ օղակաձև երթևեկային մասից ոչ պակաս 6,0 մ հեռավորության վրա, իսկ երկշերտ երթևեկային մասից ՝ ոչ պակաս 7,5 մ:  Հետիոտնային անցման վրա՝ ուղղորդիչ կղզյակի սահմաններում,  հետիոտների համար պետք է նախատեսվի սպասման գոտի:

- Օղակաձև փոխհատման մուտքերի երթևեկային մասի լայնությունը պետք է նախատեսել՝

- միաշերտ մուտքերի համար - 4,0 - 5,5 մ,

- երկշերտ մուտքերի համար -  7,0 - 9,0 մ,

- եռաշերտ մուտքերի համար -  11,0 - 14,0 մ (կամ 3,7 - 4,6 մ շարժման մեկ շերտի համար):

- Օղակաձև փոխհատման մուտքերի երթևեկային մասի լայնության մեծ արժեքները պետք է ընդունել մուտքերի փոքր շառավիղների և տրանսպորտային հոսքում բեռնատարների և ավտոբուսների առկայության դեպքում:

- Թողունակության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է ավելացնել մուտքի շարժման գոտիների քանակը և նախատեսել երթևեկային մասի լայնացում։

- Օղակաձև փոխհատման ելքերի  երթևեկային մասի լայնությունը պետք է նախատեսել օղակաձև փոխհատման մուտքերի երթևեկային մասի լայնությունից ոչ ավել:

- Օղակաձև փոխհատման սահմաններում առավելագույն երկայնական թեքություները պետք է ընդունել ոչ ավել 40 ‰:

- Օղակաձև փոխհատման ցանկացած կետում նվազագույն գումարային թեքությունը պետք է լինի ոչ պակաս 4 ‰:

- Օղակաձև փոխհատման երթևեկային մասը պետք է ունենա 20 ‰-ից ոչ ավել լայնական թեքություն՝ ուղղված կենտրոնական օղակից դեպի եզր: Երկայնական թեքության վրա օղակաձև փոխհատման տեղաբաշխման դեպքում երթևեկային մասի գումարային թեքությունը պետք է լինի  ոչ ավել  40 ‰:

    - ԼՈՒՍԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՈՎ  ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

- Օղակաձև փոխհատումը կարող է կահավորվել լուսացուցային կարգավորում ապահովող սարքերով ինչպես փոխհատման վրա, այնպես էլ դրա  մոտեցումներում:

- Օղակաձև փոխհատումներում թույլատրվում է կիրառել լուսացուցային կարգավորման հետևյալ տեսակները՝

- օղակաձև երթևեկային մասով երթևեկության լուսացուցային կարգավորում,

- դեպի օղակաձև երթևեկային մաս մուտքի կարգավորում,

- օղակաձև փոխհատման սահմաններում հետիոտնային անցումների կարգավորում:

- Օղակաձև երթևեկային մասում լուսացուցային կարգավորման  նախատեսման դեպքում չի թույլատրվում տրանսպորտային հոսքերի այնպիսի հերթերի առաջացումը, որոնց երկարությունը գերազանցում է մինչև մոտական մուտքը կամ ելքը եղած հեռավորությունը:

- Դեպի օղակաձև երթևեկային մաս մուտքի լուսացուցային կարգավորում պետք է նախատեսել հետևյալ դեպքերում՝

- առկա է մուտքերում շարժման ինտենսիվությունների անհավասարաչափ բաշխում,

- հետիոտների, հեծանվորդների և այլ օգտվողների համար օղակաձև փոխհատման մուտքում անվտանգ անցման ապահովման անհրաժեշտություն կա:

- Լուսացուցային կարգավորման նախատեսման դեպքում օղակաձև փոխհատումների երկրաչափական հարաչափերի փոփոխություն թույլատրվում է հետևյալ ձևերով՝

- օղակաձև փոխհատման մուտքում լրացուցիչ ձախ և աջ շերտերի նախատեսում,

- ուղղորդող կղզյակների չափերի ավելացում՝ օղակաձև երթևեկային մասում և մոտեցումներում տեղադրված լուսացույցերի առաջ տրանսպորտային հերթերի կուտակման գոտիների նախատեսումով,

- օղակաձև փոխհատման կենտրոնական օղակի միջով միջանցիկ երթևեկության նախատեսում:

  - ՓՈԽՀԱՏՈՒՄՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ

    - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Տարբեր մակարդակներում փոխհատումները կամ տրանսպորտային հանգույցները դասակարգվում են հետևյալ դասերի՝

- 1-ին դաս - բոլոր փոխհատվող ուղղություններով երթևեկությունը առանձնացված է և կատարվում է անընդհատ ռեժիմով, հետիոտնային հոսքերը լիովին առանձնացված են տրանսպորտից: Շարժման հիմնական ուղղությունների համար հաշվարկային արագություններն ընդունվում են հավասար փոխհատվող փողոցների/ճանապարհների կարգերի/դասերի համար առավելագույն թույլատրելի արագություններին:

- 2-րդ դաս - բոլոր փոխհատվող ուղղություններով երթևեկությունը առանձնացված է և կատարվում է անընդհատ ռեժիմով, հետիոտնային հոսքերն առանձնացված են ուղիղ և հիմնական շրջադարձային հոսքերից, մյուս հոսքերի հետ հատումները կարգավորվող են: Շարժման հիմնական ուղղությունների համար հաշվարկային արագություններն ընդունվում են փոխհատվող փողոցների/ճանապարհների կարգերի/դասերի համար միջին կամ նվազագույն  թույլատրելի արագություններին:

- 3-րդ դաս – ոչ բոլոր փոխհատվող ուղղություններով երթևեկությունը կատարվում է անընդհատ ռեժիմով, հետիոտնային հոսքերն առանձնացված են ուղիղ հոսքերից, մյուս հոսքերի հետ հատումները կարգավորվող են: Երթևեկության հիմնական ուղղությունների համար հաշվարկային արագություններն ընդունվում են հավասար փոխհատվող փողոցների/ճանապարհների կարգերի/դասերի համար թույլատրելի արագություններին:

- 4-րդ դաս – առանց ուղեթևերի իրականացման, հետիոտնային հոսքերն առանձնացված են ուղիղ հոսքերից, մյուս հոսքերի հետ հատումները կարգավորվող են: Երթևեկության հիմնական ուղղությունների համար հաշվարկային արագություններն ընդունվում են հավասար փոխհատվող փողոցների/ճանապարհների կարգերի/դասերի համար թույլատրելի արագություններին:

- Տրանսպորտային հանգույցների թույլատրելի դասերը պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 21-ի։

Աղյուսակ 21

| ՝N | Փոխհատվող ճանապարհների և փողոցների կարգերը և դասերը |  |  | Մայրուղային ճանապարհներ |  |  |  |  | Մայրուղային փողոցներ համաքաղաքային նշանակության |  |  | Մայրուղային փողոցներ շրջանային նշանակության |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | արագընթաց Երթևեկու-թյամբ |  | Երթևեկության կարգավորումով |  | անընդհատ Երթևեկու-թյամբ |  | Երթևեկության կարգավորումով |  |  |
|  | Մայրուղային ճանա-պարհներ | արագընթաց Երթևեկու-թյամբ | ՏՀ-1 և ՏՀ-2 |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  | ՏՀ-1 և ՏՀ-2 |  |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  |
|  |  | Երթևեկության կարգավորումով | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 կամ ՓՄՄ |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 կամ ՓՄՄ | ՓՄՄ |  |
|  | Մայրուղային փողոցներ համաքա-ղաքային նշանակության | անընդհատ Երթևեկու-թյամբ | ՏՀ-1 և ՏՀ-2 |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  | ՏՀ-1 և ՏՀ-2 |  |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  |
|  |  | Երթևեկության կարգավորումով | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 կամ ՓՄՄ |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 կամ ՓՄՄ | ՓՄՄ |  |
|  | Մայրուղային փողոցներ շրջանային նշանակության |  |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  | ՓՄՄ |  | ՏՀ-3 և ՏՀ-4 |  | ՓՄՄ | ՓՄՄ |  |
|  | Ընդունված նշանակումներ - ՏՀ-1 – տրանսպորտային հանգույց 1-ին դասի, ՏՀ-2 – տրանսպորտային հանգույց 2-րդ դասի, ՏՀ-3 – տրանսպորտային հանգույց 3-րդ դասի, ՏՀ-4 – տրանսպորտային հանգույց 4-րդ դասի, ՓՄՄ- Փոխհատում միևնույն մակարդակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Տարբեր մակարդակում տրանսպորտային հանգույցների նախագծման ժամանակ պետք է ընդունել  սույն հավաքածուի աղյուսակ 21-ում բերված դասերից առավել բարձրերը: Սեղմված պայմաններում, վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագծերում, համապատասխան հիմնավորման դեպքում թույլատրվում է ընդունել ցածր  դասերը:

- Անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների և ճանապարհների փոխհատումները և միացումները իրար հետ պետք է իրականացնել տարբեր մակարդակներում՝ առանց տրանսպորտային հոսքերի փոխհատումների կոնֆլիկտային կետերի:

- Անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների և ճանապարհների փոխհատումները և միացումները կարգավորվող երթևեկությամբ  քաղաքային փողոցների և ճանապարհների հետ պետք է իրականացնել տարբեր մակարդակներում՝ երկրորդական ուղղությունների վրա տրանսպորտային հոսքերի փոխհատումների կոնֆլիկտային կետերի թույլատրումով:

- Անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների և ճանապարհների փոխհատումներ և միացումներ տեղական նշանակության  փողոցների և ճանապարհների ցանցի հետ պետք է նախատեսել միայն վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում և համապատասխան հիմնավորման դեպքում:

- Տրանսպորտային հանգույցներում ձախակողմյան և աջակողմյան ուղեթևեր պետք է նախատեսել, երբ շրջադարձային հոսքերի ինտենսիվությունները գերազանցում են  ուղիղ շարժման հոսքերի ինտենսիվությունների 10 %-ը: Շրջադարձային հոսքերի ինտենսիվությունների ավելի փոքր արժեքների դեպքում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում թույլատրվում է տրանսպորտային հանգույցում ուղեթևեր չնախատեսել՝ շրջադարձերը ապահովելով մոտակա փոխհատումներում:

- Եթե շրջադարձային հոսքի ինտենսիվությունը գերազանցում է  ուղիղ շարժման  հոսքի ինտենսիվության 30 %-ը այն պետք է համարել հիմնական և նախագծել մյուս ուղղություններից առանձնացված:

- Տրանսպորտային հանգույցների երկրաչափական ուրվագիծը որոշող ձախակողմյան ուղեթևերի ընտրությունը պետք է կատարել՝ հաշվի առնելով տրանսպորտային հոսքերի ինտենսիվությունները, ըստ ուղղությունների դրանց բաշխումը  և տեղական հատակագծային պայմանները: Տրանսպորտային միջոցների շարժման ամենակարճ հետագիծ և երթևեկության համար առավել հարմարություն պետք է ապահովել հիմնական ուղղությունների համար:

- 1-ին և 2-րդ դասի տրանսպորտային հանգույցներում, երբ  ձախակողմյան հոսքի ինտենսիվությունը ուղիղ երթևեկության  հոսքի ինտենսիվության 30 %-ից ավել  է,  ձախ շրջադարձի համար պետք է կիրառել հանգույցի կենտրոնով անցնող ուղիղ  ուղեթևեր՝  երեք- չորս մակարդակներով հանգույցների իրականացումով: Երբ  ձախակողմյան հոսքի ինտենսիվությունը կազմում է  ուղիղ շարժման  հոսքի ինտենսիվության 15-30 %-ը և առկա են ազատ տարածքներ պետք է կիրառել կիսաուղիղ ուղեթևեր, որոնք պահանջում են  երկու-երեք մակարդակներով օղակաձև և գալարաձև հանգույցների իրականացում: «Երեքնուկի տերև» տիպի ձախակողմյան ուղեթևեր պետք է կիրառել 2-րդ և 3-րդ դասի հանգույցներում, երբ ձախակողմյան հոսքի ինտենսիվությունը ուղիղ շարժման  հոսքի ինտենսիվության 15 %-ից պակաս է: Կառուցապատման տեսակետից  սեղմված պայմաններում թույլատրվում է կիրառել «սեղմված երեքնուկի տերև» տիպի ձախակողմյան ուղեթևեր 12-18 մ շառավիղներով, իսկ առավել բարդ պայմաններում՝ 8-12 մ:

- Տրանսպորտային հանգույցների աջակողմյան և ձախակողմյան ուղեթևերի մուտքերի հաշվարկային արագությունները  պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 22-ի։

Աղյուսակ 22

| N | Տրանսպորտային հանգույցի դասը | Հաշվարկային արագություններ, կմ/ժամ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Աջակողմյան ուղեթևերի մուտքերում | Ձախակողմյան ուղեթևերի մուտքերում |
|  | 1-ին | 60 | 40 |
|  | 2-րդ | 50 | 40 |
|  | 3-րդ | 50 | 30 |
|  | 4-րդ | 40 | 30 |

- Տրանսպորտային հանգույցների աջակողմյան և ձախակողմյան ուղեթևերի միջին մասերում հաշվարկային արագությունները  պետք է ընդունել կախված մուտքերի հաշվարկային արագություններից ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 23-ի։

Աղյուսակ 23

| N | Հաշվարկային արագությունը ուղեթևի մուտքում, կմ/ժամ | Հաշվարկային արագությունը ուղեթևի միջին մասում, կմ/ժամ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Աջակողմյան | Ձախակողմյան |
|  | 60 | 40 | - |
|  | 50 | 30 | - |
|  | 40 | 30 | 25 |
|  | 30 | 25 | 20 |

### ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ԵՎ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ:

### ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ

- Տրանսպորտային հանգույցների ուղեթևերի լծորդումը մայրուղային փողոցների և ճանապարհների հետ պետք է իրականացնել անցումային-արագացման գոտիների միջոցով, համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի գծանկար 4-ի և գծանկար 5-ի՝ անհրաժեշտության դեպքում փոխելով հիմնական ուղղության   շարժման շերտերի քանակը: Կանոնների սույն հավաքածուի գծանկար 4-ում նշված արագացման B1-ից և B5 գոտիների սխեմաները պետք է որոշել ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի գծանկար 6-ի նոմոգրամի, իսկ գծանկար 5-ում նշված դանդաղեցման գոտիների  С1-ից և С6 սխեմաները՝ ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 24-ի: Արագացման Lա, դանդաղեցման Lդ  գոտիների երկարությունները մինչև 20‰ երկայնական թեքությունների դեպքում պետք է ընդունել համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 25-ի: Նույն աղյուսակում բերված են նաև Lо անցամասի երկարությունները: Եթե անցումային-արագացման գոտին ընկած է ճանապարհի կամ փողոցի 20‰ -ից ավել երկայնական թեքությամբ տեղամասում աղյուսակ 25 – ի տվյալները բազմապատկվում են աղյուսակ 26-ում բերված գործակիցներով:

Աղյուսակ 24

| N | Հիմնական ուղղության վրա շարժման շերտերի թիվը տրանսպորտային հոսքերի անջատումից առաջ/հետո | Դանդաղեցման գոտիների սխեմաների կիրառման ոլորտները |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ուղեթևի վրա շարժման ինտենսիվությունը, բերված ավտ/ժամ |  |  |
|  |  | 1400-ից պակաս | 1400-2300 | 2300-ից ավել |
| 1. | 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 | С1 | С3 | С4 |
| 2. | 3/2, 4/3, 5/4՝ | С2 | С5 |  |
| 3. | 4/2, 5/3 | - | С6 |  |

Աղյուսակ 25

| Հիմնական փողոցի կամ ճանապարհի հաշվար կային արագու թյունը, կմ/ժամ | Lо անցա մասի երկա րու թյունը, մ | Անցումային-արագացման գոտու երկարությունը, մ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Հաշվարկային արագությունը ուղեթևի վրա, կմ/ժամ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 60 | 30 | 20/15 | 15/10 | - | - | - | - | - |
| 70 | 35 | 35/25 | 30/20 | 20/15 | 15/10 | - | - | - |
| 80 | 40 | 50/35 | 45/30 | 35/25 | 30/20 | 20/15 | 10/5 | - |
| 90 | 45 | 65/45 | 60/40 | 55/35 | 45/30 | 35/25 | 25/20 | 15/10 |
| 100 | 60 | 85/60 | 80/55 | 75/50 | 65/45 | 55/40 | 45/35 | 35/25 |
| 120 | 75 | 130/90 | 125/85 | 120/80 | 110/75 | 100/70 | 90/65 | 80/60 |
| Համարիչում բերված են արագացման Lա, իսկ հայտարարում` դանդաղեցման Lդ գոտիների երկարությունները: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Աղյուսակ 26

| Անցումային-արագացման գոտու երկարության փոփոխման գործակիցը (K) տարբեր թեքությունների դեպքում |  |  |
| --- | --- | --- |
| Վերելք կամ վայրէջք | Երկայնական թեքության տիրույթը,‰ | K |
| Արագացման գոտիներ |  |  |
| Վերելք | 20-40 | 1.20 |
|  | 40-60 | 1.35 |
| Վայրէջք | 20-40 | 0.75 |
|  | 40-60 | 0.60 |
| Դանդաղեցման գոտիներ |  |  |
| Վերելք | 20-40 | 0.90 |
|  | 40-60 | 0.80 |
| Վայրէջք | 20-40 | 1.15 |
|  | 40-60 | 1.30 |

- Անցումային-արագացման գոտիների լայնությունը պետք է ընդունել հավասար հիմնական ուղղության հարակից շերտի լայնությանը:

- Տրանսպորտային հոսքերի միացման և անջատման տեղամասերի միջև նվազագույն հեռավորությունները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 27-ի:

Գծ.4 Տրանսպորտային հոսքերի միացման սխեմաներ

Գծ.4 Տրանսպորտային հոսքերի միացման սխեմաներ

Գծ.5 Տրանսպորտային հոսքերի անջատման սխեմաներ

Գծ.5 Տրանսպորտային հոսքերի անջատման սխեմաներ

Գծ.6 Թափառի համար անցումային-արագացման գոտու տիպի ընտրության նոմոգրամ

Գծ.6 Թափառի համար անցումային-արագացման գոտու տիպի ընտրության նոմոգրամ

Աղյուսակ 27

| N | Տրանսպորտային հոսքերի միացման-անջատման տիպը | Տեղամասերի միջև նվազագույն հեռավորությունները,մ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մայրուղային ճանապարհներ, անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներ | Լրիվ/ոչ լրիվ տիպի տրանսպորտային հանգույցի ուղեթևեր |
| 1. | Անջատում-անջատում | 300 | 240/180 |
| 2. | Միացում-միացում |  |  |
| 3. | Անջատում-միացում | 150 | 120 |
| 4. | Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում, պահանջվող ցուցանիշների պահմանման անհնարինության դեպքում՝ համապատասխան հիմնավորմամբ, թույլատրվում է նվազեցնել տրանսպորտային հանգույցի ուղեթևերին ներկայացվող պահանջները |  |  |  |

### ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ

- Տրանսպորտային հոսքերի միաձուլման տեղամասերի երկարությունները պետք է ընդունել հաշվարկով՝ կախված փոխհատվող հոսքերի ինտենսիվություններից և միաձուլման տեղամասում շարժման հաշվարկային արագությունից, բայց ոչ պակաս կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 28-ի տվյալներից:

- Հոսքերի միաձուլման տեղամասում շարժման շերտի լայնությունը պետք է ընդունել հավասար հիմնական ուղղության հարակից շերտի լայնությանը:

Աղյուսակ 28

| N | Հաշվարկային արագությունը, կմ/ժամ | Հոսքերի միաձուլման տեղամասի երկարությունը, մ |
| --- | --- | --- |
| 1. | 120 | 450 |
| 2. | 100 | 300 |
| 3. | 90 | 250 |
| 4. | 80 | 200 |
| 5. | 70 | 150 |
| 6. | 60 | 100 |

### ՈՒՂԵԹԵՎԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔԸ

- Տրանսպորտային հանգույցների ուղեթևերի նախագծման ժամանակ միաշերտ ուղեթևեր պետք է նախատեսել մինչև 1400 բերված միավոր/ժամ, իսկ երկշերտ ուղեթևեր՝ 1400-2800 բերված միավոր/ժամ ինտենսիվության դեպքում: 2800 բերված միավոր/ժամ-ից ավել  շարժման  ինտենսիվություն ունեցող ուղեթևերի նախագծման դեպքում պետք  կատարել շարժման շերտերի քանակի հիմնավորում՝ հաշվի առնելով կանոնների սույն հավաքածուի 39 կետի դրույթները:

- Տրանսպորտային հանգույցների 500 մ և ավել երկարությամբ ուղեթևերը պետք է նախագծել երկու և ավել շերտերով՝ անկախ դրանցով շարժման  ինտենսիվությունից:

- Միաշերտ ուղեթևերի շարժման շերտի լայնությունը պետք է նշանակել 5,0 մ՝ առանց հորիզոնական կորերի վրա լրացուցիչ լայնացումների:  Երկշերտ և բազմաշերտ ուղեթևերի շարժման շերտի լայնությունը պետք է նշանակել 3,5 մ: Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում երկշերտ և բազմաշերտ ուղեթևերի շարժման շերտի լայնությունը թույլատրվում է ընդունել 3,25 մ:

- Երկշերտ և բազմաշերտ ուղեթևերի երթևեկային մասի լայնությունը պետք է նշանակել՝ հաշվի առնելով հորիզոնական կորերի վրա լրացուցիչ լայնացումները, որոնց մեծությունները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 58 կետի:

- Տրանսպորտային հանգույցների ուղեթևերի երթևեկային մասի լայնական թեքությունները հանձնարարվում է ընդունել միաթեք  20‰ - 40‰՝ կախված հորիզոնական կորի շառավղից  ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի 10-րդ աղյուսակի։

- Վիրաժի անցամասում երթևեկային մասի եզրի երկայնական թեքության ավելացումը պետք է կազմի ոչ ավել 10 ‰։

- Կողնակների լայնությունը կորացումների ներքին կողմից պետք է կազմի ոչ պակաս 1,5 մ, արտաքին կողմից՝ ոչ պակաս 3,0 մ։ Կողնակները ամբողջ լայնությամբ պետք է ամրացված լինեն ծածկով։

### ՈՒՂԵԹԵՎԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼԸ

- Ուղեթևերի հորիզոնական կորերի նվազագույն շառավիղները  պետք է որոշել հաշվարկով ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի 31 կետի բանաձևի, ընդ որում լայնական ուժի գործակիցը պետք է ընդունել  կախված հաշվարկային արագությունից` համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 11-րդ աղյուսակի:

- Ուղեթևերի հորիզոնական կորերի նվազագույն շառավիղները թույլատրվում է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 10-րդ աղյուսակի:

- Տրանսպորտային հանգույցների հիմնական ուղղությունների և ուղեթևերի երթևեկային մասի երկայնական թեքությունները պետք է նշանակվեն անհատական կարգով՝ կախված տեղանքի ռելյեֆից, քաղաքաշինական և կլիմայական պայմաններից, բայց ոչ ավել կանոնների սույն հավաքածուի 15-րդ աղյուսակի տվյալների և ոչ ավել  60‰։ Վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում թույլատրվում է հիմնական ուղղությունների և ուղեթևերի երթևեկային մասի առավելագույն երկայնական թեքություններն ընդունել 80‰։

- Տրանսպորտային հանգույցների ուղեթևերի առավելագույն երկայնական թեքություններով տեղամասերի երկարությունները պետք է սահմանափակել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 14-րդ աղյուսակի։

- Տրանսպորտային հանգույցների ուղեթևերի փոքր շառավղով տեղամասերում առավելագույն երկայնական թեքությունները պետք է նվազեցնել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 15-րդ աղյուսակի։

### ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐ

### ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Ճանապարհա-փողոցային ցանցի մեջ մտնող հետիոտնային հաղորդակցուղիների նախագծման ժամանակ  պետք է ապահովել հետիոտնային շարժման անվտանգ և անխափան անցումը:

- Տրանսպորտային հաղորդակցուղիների հետ հետիոտնային փողոցների և հետիոտնային գոտիների փոխհատման դեպքում՝ տրանսպորտի և հետիոտների շարժման անվտանգության բարձրացման նպատակով պետք է նախատեսել՝

- մինչև մայթի մակարդակ բարձրացրած երթևեկային մաս՝ հետիոտնային անցման լայնությամբ,

- կարգավորվող հետիոտնային անցումներ,

- արհեստական անհարթություններ, աղմկային  գոտիներ և երթևեկության կազմակերպման այլ միջոցներ,

- կարգավորվող հետիոտնային անցումներից առաջ նախազգոււշացնող ցուցիչներ:

Միևնույն մակարդակում հետիոտնային անցումների իրականացման անհնարինության դեպքում թույլատրվում է նախատեսել վերգետնյա կամ ստորգետնյա հետիոտնային անցումներ:

- Հետիոտնային գոտիների, փողոցների, հրապարակների, մայթերի, տարբեր մակարդակներում  հետիոտնային անցումների տարածքներում մանրածախ առևտրի և սպասարկման օբյեկտների տեղաբաշխումը չպետք է խանգարի նշված գոտիների և օբյեկտների շահագործմանը (ջրահեռացում, դրենաժ, մաքրում և այլն)  և հետիոտնային հոսքերի անխափան անցմանը:

- Հետիոտնային հաղորդակցուղիների հարաչափերի հաշվարկի համար հետիոտնային շարժման արագությունը պետք է ընդունել  4,2 կմ/ժամ:

### ՄԱՅԹԵՐ ԵՎ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ

- Մայթերը նախագծում են՝ առանձնացնելով երթևեկային մասից եզրաքարով և սիզամարգով: Վերակառուցման և հիմնանորոգման նախագծերում, սեղմված պայմաններում  և տեղական փողոցներում թույլատրվում է սիզամարգ չիրականացնել:

- Մայթերի լայնությունը պետք է ընդունել՝ հաշվի առնելով  փողոցների և ճանապարհների կարգերը/դասերը, հետիոտնային շարժման ծավալները, ինչպես նաև մայթի սահմաններում հենարանների, ծառերի, ցուցանակների և այլն տեղաբաշխումը:  Մայթերի հետիոտնային մասի նվազագույն լայնությունը պետք է որոշել հաշվարկով՝ ելնելով հետիոտնային շարժման կանխատեսվող ինտենսիվությունից և հետիոտնային շարժման մեկ շերտի թողունակությունից, որը պետք է ընդունել  ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 29-րդ աղյուսակի, բայց ոչ պակաս կանոնների սույն հավաքածուի 4-րդ և 5-րդ  աղյուսակներում նշված չափսերից:

- Կողային առուների, 1-2 մ բարձրությամբ  լիցքերի կամ հանույթների շեպերի և մայթերի միջև պետք է նախատեսել ոչ պակաս 0,5 մ լայնությամբ բերմաներ։ Լիցքերի կամ հանույթների շեպերի 2 մ –ից մեծ բարձրության դեպքում բերմայի լայնությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս 1,5 մ։  2 մ –ից մեծ բարձրության շեպերին հարելու և 1,5 մ–ից ոչ պակաս լայնությամբ բերմայի դեպքում մայթերում պետք է նախատեսել ճանապարհային արգելապատնեշներ։

Աղյուսակ 29

| N | Հետիոտնային հաղորդակցուղու տիպը և ճանապարհա-փողոցային ցանցում տեղաբաշխումը | Շարժման 0,75 մ լայնությամբ մեկ շերտի թողունակությունը, մարդ/ժամ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Մայթեր զարգացած առևտրական ցանցով փողոցներում | 700 |
| 2. | Մայթեր քիչ զարգացած առևտրական ցանցով և առանց առևտրական ցանցի փողոցներում | 800 |
| 3. | Մայթեր փողոցների և ճանապարհների կանաչ տարածքների սահմաններում կամ հարակից կառուցապատման բացակայության դեպքում | 900 |
| 4. | Զբոսուղիներ, բուլվարներ | 600 |

- Վարչական և առևտրական կենտրոնների, հյուրանոցների, թատրոնների, դպրոցների ցուցահանդեսների և շուկաների մոտ հետիոտնային ուղիները (մայթեր, հրապարակներ, անցումներ) պետք է նախագծել ըստ ծանրաբեռնված  (պիկ) ժամերի հետիոտնային ինտենսիվության՝ 0,3մ2/մարդուց, իսկ գործարանների, մարզահանդեսային համալիրների, կինոթատրոնների, կայարանների մոտ՝ 0,8մ2/մարդուց ոչ ավելի խտության պայմանից՝ ապահովելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 95-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-03  «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերի պահանջները:

- Մայթի պահանջվող լայնության հաշվարկի ժամանակ,  հետիոտնային շարժման համար պետք է նախատեսել 0.75 մ լայնությամբ մեկ լրացուցիչ շերտ, եթե շարժման հեռանկարային ինտենսիվությունը ՛՛պիկ՛՛ ժամին երկու ուղղություններով գերազանցում է 2400 հետիոտն/ժամը։

- Հետիոտնային ուղու, փողոցի երթևեկային մասից անկախ ծրագծման դեպքում, նվազագույն լայնությունը պետք է կազմի 1,5 մ։

- Մայթերի և հետիոտնային ուղիների  40 ‰-ից ավել երկայնական թեքությունների դեպքում պետք է նախատեսել միջանկյալ հորիզոնական հարթակներ, որոնց միջև հեռավորությունները պետք է ընդունել ըստ  կանոնների սույն հավաքածուի 30-րդ աղյուսակի։

- Մայթերի և հետիոտնային ուղիների 50 ‰-ից ավել  երկայնական թեքությունների դեպքում պետք է նախատեսել աստիճանավանդակներ՝ թեքահարթակի,  վերելակի կամ ամբարձիչի  հետ համատեղ:

Աղյուսակ 30

| N | Երկայնական թեքություն, ‰ | Հորիզոնական հարթակների միջև հեռավորությունը, ոչ ավել, մ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Հարթակի երկարությունը ոչ պակաս 1,5մ, մինչև 5,0 մ | Հարթակի երկարությունը 5,0 մ-ից ոչ պակաս |
| 1. | 40-50 | 25 | 80 |
| 2. | 50-80 | 10 | 25 |
| 3. Մայթերի տարբեր երկայնական թեքություններով տեղամասերում հարթակների միջև հեռավորությունը պետք է նշանակել ըստ թեքության մեծ արժեքի |  |  |  |  |

- Մայթերի լայնական թեքությունները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 9-րդ աղյուսակի:

- Առանձին աստիճանաշարում աստիճանների քանակը պետք է ընդունել 3-12,  աստիճանաշարի լայնությունը՝ ոչ պակաս 1.35 մ,  աստիճանի բարձրությունը՝ 0,12-0,15 մ,  խորությունը՝ ոչ պակաս 0,4մ: Յուրաքանչյուր աստիճանաշարից հետո պետք է նախատեսել ոչ պակաս 1,5 մ երկարությամբ հարթակներ։  Աստիճանաշարի սահմաններում աստիճանների քանակը, որպես կանոն, պետք է լինի նույնը։ Աստիճանների և թեքահարթակների զույգ կողմերից պետք է նախատեսել բազրիքներ՝ 0,9 մ և 0,7 մ բարձրության վրա տեղաբաշխված բռնաձողերով: Եթե մայթերի երկայնական թեքությունը 60 ‰-ից ավելի է, ապա դրանք նույնպես պետք է սարքավորված  լինեն բազրիքներով:

- IV  ճանապարհակլիմայական շրջանում  (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի  418 կետի) գտնվող շրջաններում մայթերի և հետիոտնային ուղիների երկայնական թեքությունները պետք է ընդունել ոչ ավել 40 ‰:

- Մայթերի և հետիոտնային ուղիների թեքահարթակների երկայնական թեքությունը չպետք  է գերազանցի 50 ‰-ը: Լեռնային և խիստ կտրտված տեղանքներով շրջաններում, ինչպես նաև վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում թեքահարթակների երկայնական թեքությունը թույլատրվում է ընդունել մինչև 80 ‰:

- Անվասայլակներով տեղաշարժվող հաշմանդամություն ունեցող և ֆիզիկական թուլացումներով անձանց համար նախատեսված մայթերի և հետիոտնային ուղիների թեքահարթակների երկայնական թեքությունները պետք  է ընդունել ոչ ավել 40 ‰-ը, իսկ լայնական թեքությունները՝ ոչ ավել 10 ‰-ը: Բացառիկ դեպքերում թույլատրվում է ավելացնել երկայնական թեքությունները մինչև 100 ‰՝ յուրաքանչյուր 12 մ-ը մեկ նախատեսելով ոչ պակաս 1,8 մ երկարությամբ միջանկյալ հորիզոնական հարթակներ:

- Հետիոտնային շարժման մինչև 2400 մարդ/ժամ (երկու ուղղությամբ) առավելագույն ինտենսիվության դեպքում աստիճանավանդակի հետ համատեղ նախատեսվող թեքահարթակի լայնությունը՝ հաշվի առնելով բնակչության սակավաշարժ խմբերի շարժումը, պետք է նախատեսել ոչ պակաս 0,9 մ,  իսկ 2400 մարդ/ժամ-ից ավել  ինտենսիվության դեպքում՝ ոչ պակաս 1,8 մ:

- Փողոցների երթևեկային մասի հետ մայթերի և հետիոտնային ուղիների փոխհատման տեղերում փողոցի եզրաքարի բարձրությունը պետք է լինի ոչ ավել 0,025–0,040 մ, ընդ որում երթևեկային մասի նեղացում չի թույլատրվում: Մայթի թեքությունը  դեպի երթևեկային մաս  վայրէջքի թեքահարթակում  պետք է լինի ոչ ավել 100 ‰:

- Հետիոտնային ուղիները պետք է կահավորված լինեն՝ հաշվի առնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց բոլոր խմբերի (հենաշարժական համակարգի, տեսողության, լսողության խանգարումներ ունեցողների) համար մատչելիությունը:  Հետիոտնային ուղիների ծածկերը պետք է իրականացվեն կոշտ նյութերից, ունենան հավասարություն, շարժման ժամանակ չառաջացնեն վիբրացիա, չողողվեն անձրևների ժամանակ:

- Հետիոտնային ուղիների ծածկի վրա նախազգուշական ֆունկցիա կատարող շոշափողական (տակտիլ) միջոցները պետք է տեղադրել տեղեկատվության օբյեկտից՝ վտանգավոր հատվածի սկզբից, շարժման ուղղության փոփոխումից, մուտքից և այլն, ոչ պակաս 0,8 մ հեռավորության վրա: Տեսողության խանգարումներ ունեցող մարդկանց բարձր ռիսկայնությամբ գոտիների (խոչընդոտներ, աստիճաններ, հետիոտնային անցումներ և այլն) մասին տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի հետիոտնային ուղիների և մայթերի ծածկի մակերևույթային շերտի տեքստուրայի փոփոխությամբ կամ նախազգուշացնող շոշափողական (տակտիլ) տեսակետից  կոնտրաստային ցուցիչներ տեղադրելով:

- Ռելյեֆի բարդ պայմաններում, բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հետիոտնային ուղիների ապահովման անհնարինության դեպքում, պետք է նախատեսել նվազագույն հնարավոր երկարությամբ այլընտրանքային ուղիներ:

### ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

### ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՀԵՏ ՆՈՒՅՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

- Հետիոտնային անցման տիպի ընտրության ժամանակ պետք է հաշվի առնել՝

- տրանսպորտի և հետիոտների շարժման կազմակերպման և անվտանգության պայմանները,

- ճանապարհի կամ փողոցի կարգը/դասը,

- տրանսպորտի և հետիոտների շարժման   ինտենսիվությունները,

- հարակից կառուցապատման բնույթը, դրա պատմա-մշակութային, ճարտարապետա-քաղաքաշինական նշանակությունը,

- անցման տեղաբաշխման տեղում ստորգետնյա տարածքի օգտագործման աստիճանը:

- Երթևեկային մասի հետ նույն մակարդակում գտնվող հետիոտնային անցումները պետք է նախատեսել՝

- երբ տրանսպորտի երթևեկության ինտենսիվությունը մեկ ուղղությամբ բոլոր գոտիներով գերազանցում է 250 բերված միավոր/ժամ-ը,

- փողոցների փոխհատումներում,

- վերգետնյա հասարակական ուղևորատար տրանսպորտի կանգառի կետերում,

- բնակչության սակավաշարժուն խմբերի կողմից այցելվող սոցիալական նշանակության օբյեկտների տեղաբաշխման տեղերում:

- Երթևեկային մասի հետ նույն մակարդակում գտնվող հետիոտնային անցումներ թույլատրվում է տեղաբաշխել՝

- շարժման կարգավորումով մայրուղային փողոցներում -  300-400 մ-ը մեկ՝ համապատասխան   վերգետնյա հասարակական ուղևորատար տրանսպորտի կանգառի կետերի տեղաբաշխման քայլին,

- տեղական նշանակության փողոցներում՝ բնակելի և հասարակական  նշանակության կառուցապատման գոտիներում  -  150-250 մ-ը մեկ՝ ըստ անհրաժեշտության:

- Անընդհատ շարժմամբ մայրուղային փողոցներում երթևեկային մասի հետ նույն մակարդակում գտնվող հետիոտնային անցումներ չեն թույլատրվում:

- Երթևեկային մասի հետ նույն մակարդակում գտնվող հետիոտնային անցումները և դրանց մոտեցումները պետք է նախագծել երթևեկային մասի առանցքի նկատմամբ ոչ պակաս 80° անկյան տակ: Գոյություն ունեցող փողոցներում հետիոտնային անցման տեղի ընտրության ժամանակ  (վերակառուցման կամ հիմնանորոգման պայմաններում) պետք է ապահովվեն տեսանելիության պահանջները համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 3.6 գլխի:

- Երթևեկային մասի հետ նույն մակարդակում գտնվող չկարգավորվող հետիոտնային անցումները պետք է նախատեսել փողոցների 40 ‰-ից ոչ մեծ երկայնական թեքություններով տեղամասերում:

- Հետիոտնային անցման լայնությունը պետք է նշանակել ըստ հետիոտնային շարժման ինտենսիվության՝ յուրաքանչյուր 500 հետիոտն/ժամ-ին 1 մ, բայց ոչ պակաս 4,0 մ:

- Հետիոտնային շարժման ուղիների հետ երթևեկային մասի չկարգավորվող փոխհատումների նախագծման ժամանակ պետք է ապահովել հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների փոխադարձ տեսանելիությունը: Հետիոտնային անցումների գոտում կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունները պետք է ապահովեն հետիոտների շարժման ուղու մեջտեղում գտնվող, 0,6 մ և ավել բարձրություն ունեցող ցանկացած առարկաների տեսանելիությունը երթևեկային մասի մակերևույթից 1,0 մ բարձրության վրա գտնվող վարորդի աչքից: Հետիոտների կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունները սահմանվում են ըստ կանոնների սույն հավաքածուի  գծ․ 7-ի և  պետք է նշանակվեն ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 31-ի:

Աղյուսակ 31

| N | Ավտոմոբիլի հաշվարկային արագությունը, Vհաշվ, կմ/ժամ | Հետիոտնային անցման մոտ ավտոմոբիլի տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունը, Sավտ,մ | Հետիոտնային անցման կողային տեսանելիության հեռավորությունը, Sկող, մ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30 | 35 | 4,6 |
| 2. | 40 | 50 | 5,0 |
| 3. | 50 | 65 | 5,1 |
| 4. | 60 | 85 | 5,6 |
| 5. | 70 | 105 | 5,9 |

- Հետիոտնային անցման տեսանելիության ապահովման անհնարինության դեպքում պետք է նախատեսել լուսացույցեր, իսկ մեկ ուղղությամբ տրանսպորտի 3 և ավել շարժման գոտիների դեպքում նաև անվտանգության կղզյակներ:

Պայմանական նշանակումներ

Գծ. 6  Հետիոտնային անցման մոտ կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունը

Ավտոմոբիլ

Տեսանելիության եռանկյուն

Հետիոտն

Vհաշվ

Sավտ

Sկող

Պայմանական նշանակումներ

Գծ. 6  Հետիոտնային անցման մոտ կողային տեսանելիության նվազագույն հեռավորությունը

Ավտոմոբիլ

Տեսանելիության եռանկյուն

Հետիոտն

Vհաշվ

Sավտ

Sկող

- Անվտանգության կղզյակի լայնությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս 2,0 մ, իսկ 2,0 մ–ից մեծ լայնությամբ  բաժանիչ գոտիների առկայության դեպքում՝  հավասար բաժանիչ գոտիների լայնությանը:

- Բնակչության սակավաշարժուն խմբերին մատչելիության և շարժման անվտանգության ապահովման համար անվտանգության կղզյակի սահմաններում պետք է նախատեսել ոչ պակաս  1,51,5 մ չափի հարթակ, իսկ մայթից դեպի հետիոտնային անցումներ մուտքերը պետք է կահավորված լինեն ուղղորդիչ շոշափողական (տակտիլ)  վերգետնյա ցուցիչներով ըստ ՍՊ 140.13330․2012-ի:

- Հետիոտնային անցումների և անվտանգության կղզյակների  գոտում պետք է ապահովել ջրահեռացում, որը կբացառի հետիոտնային ուղիների մակերևույթի վրա ջրի կուտակումը:

### ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ և ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

- Փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասի մակարդակից դուրս ստորգետնյա և վերգետնյա հետիոտնային անցումներ պետք է նախատեսել՝

- Անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներում և ճանապարհներում՝  300 - 400 մ միջակայքերով,

- Երթևեկության կարգավորումով մայրուղային փողոցներում և ճանապարհներում՝  երթևեկային մասի 14,0 մ-ից ավել լայնության, հետիոտնային շարժման 1500 մարդ/ժամ-ից ավել ինտենսիվության դեպքում՝ 300 - 400 մ միջակայքերով,

- Հասարակական և բնակելի տարածքներով անցնող արագընթաց տրամվայի գծերի և երկաթուղիների հատման ժամանակ՝ 400 - 800 մ միջակայքերով, հնարավորության դեպքում անցումները համատեղելով կանգառի կետերի հետ,

- Ճանապարհների և փողոցների միևնույն մակարդակում  փոխհատումներում՝ 300 բերվ.ավտ/ժամ-ից ավել ինտենսիվությամբ չկարգավորվող աջակողմյան հոսքով:

- Ստորգետնյա և վերգետնյա հետիոտնային անցումներ, անկախ հետիոտնային երթևեկության ինտենսիվությունից, թույլատրվում է նախատեսել հետևյալ դեպքերում՝

- տարբեր մակարդակներում տրանսպորտային հանգույցներում՝ ապահովելու համար բոլոր ուղղություններով անվտանգ հետիոտնային անցումներ,

- փողոցների փոխհատումներում  և ուղետեղամասերում, որոնք բնորոշվում են հետտիոտների մասնակցությամբ ճանապարհա-տրանսպորտային պատահարների բարձր մակարդակով,

- փողոցների փոխհատումներում  և ուղետեղամասերում, որոնցում պետք է բարձրացնել թողունակությունը և որտեղ լուսացուցային կարգավորումը կիրառվում է մայրուղու վրայով հետիոտնային հոսքերի անցման ապահովման համար,

- հետիոտնային անցումներում, որտեղ հետիոտների կողմից լուսացույցի թույլատրող լուսանշանի սպասումը գերազանցում է 2 րոպեն,

- տրանսպորտային միջոցների ինքնակարգավորվող երթևեկությամբ հրապարակներում և խաչմերուկներում, որտեղ միևնույն մակարդակում փոխհատվող տրանսպորտային և հետիոտնային հոսքերի ծավալները պահանջում են լուսացուցային կարգավորման ներդրում:

- Ստորգետնյա և վերգետնյա հետիոտնային անցումների ուրվագիծը և ծավալա-հատակագծային լուծումը պետք է հաշվի առնեն հետիոտնային հիմնական հոսքերի շարժման ուղղությունները, ըստ ուղղությունների հետիոտնային շարժման առկա (դիտարկումների հիման վրա որոշվող) և հեռանկարային (հետիոտնային և տրանսպորտային հոսքերի ծավալների կանխատեսումների  հիման վրա որոշվող) ինտենսիվությունները, տարածքի զարգացման  ծրագրերը  (տարբեր գործառնական նշանակության կառուցապատման, ճանապարհա-տրանսպորտային շինարարության, հարակից տարածքի բարեկարգման միջոցառումների ծավալները):

- Հետիոտնային անցումների լայնությունը պետք է նշանակել կախված պիկ ժամին հետիոտնային երթևեկության ինտենսիվությունից: Շարժման մեկ շերտի լայնությունը պետք է ընդունել 1 մ, թողունակությունը թունելների՝  2000 մարդ/ժամ, հետիոտնային թեքահարթակների՝  1750 մարդ/ժամ, աստիճանների՝  1500 մարդ/ժամ: Անցման նվազագույն լայնությունը պետք է ընդունել  3 մ, երկկողմանի աստիճաններինը՝ յուրաքանչյուրը 2,25 ական  մ: Անցման առլույս բարձրությունը պետք է նշանակել ոչ պակաս 2,3 մ (հատակի նիշից մինչև դուրս եկող կոնստրուկցիաների կամ լուսավորման սարքերի ներքին եզրը)։  Վերակառուցման  և հիմնանորոգման պայմաններում մուտքերի տեղամասերում անցման առլույս բարձրությունը աստիճանների մակարդակից մինչև կոնստրուկցիաների ներքին եզրը թույլատրվում է պահպանել հավասար գոյություն ունեցող չափին, բայց ոչ պակաս  2,1 մ:

- Ստորգետնյա հետիոտնային անցման աստիճանավանդակների աստիճանները պետք է ունենան 1240 սմ չափեր, սեղմված պայմաններում՝ ոչ ավելի թեք  1:2,3-ից  (1432 սմ): Նույն աստիճանաշարում պետք է նախատեսել ոչ ավել 12 աստիճաններ: Միջանկյալ հարթակի երկարությունը պետք է լինի ոչ պակաս 1,5 մ: Թեքահարթակի թեքությունը պետք է կազմի ոչ ավել 60 ‰: Հատուկ բարդ պայմաններում, համապատասխան հիմնավորման դեպքում, թեքահարթակի թեքությունը թույլատրվում է մինչև 80 ‰:

- Հետիոտնային անցումների թողունակության մեծացման նպատակով թույլատրվում է նախատեսել հետիոտնային շարժումն արագացնող համակարգեր՝ շարժող մայթեր  (հորիզոնական գործողության էսկալատորներ):

- Հետիոտնային անցումների հատակի երկայնական թեքությունները թույլատրվում է նշանակել ոչ ավել 40 ‰:  Լայնական թեքությունը պետք է նշանակել 10 ‰՝  ջրընդունիչ հորերի վանդակաճաղերով փակված վաքերի իրականացմամբ, որոնց  երկայնական թեքությունը պետք է նշանակել ոչ պակաս 5 ‰:  Համապատասխան հիմնավորման դեպքում թույլատրվում  է հատակն իրականացնել առանց երկայնական թեքության՝ պայմանով, որ ջրահեռացումն իրականացվի վաքերով: Ստորգետնյա հետիոտնային անցման հորիզոնական տեղամասերի լծորդման ժամանակ եթե նիշերի տարբերությունը կազմում է մինչև 35 սմ պետք է նախատեսել թեքահարթակներ, իսկ 36 սմ և ավել տարբերության դեպքում՝ աստիճաններ:

- Աստիճանավանդակների մակերևույթից ջրահեռացումը պետք է իրականացնել թեքությունների համակարգով: Աստիճանավանդակի վերին հարթակի մակերևույթը պետք է լինի 0,04 մ-ով բարձր հարակից մայթի մակարդակից: Աստիճանները և հարթակները պետք է նախատեսել 15 ‰ թեքությամբ:

- Ստորգետնյա հետիոտնային անցումները պետք է նախագծել փողոցների երթևեկային մասի տակ նվազագույն խորացմամբ: Ընդ որում, հետիոտնային անցման ծածկի վերին մակարդակից մինչև ճանապարհային պատվածքի ներբանի մակարդակ եղած բացակը պետք է կազմի ոչ պակաս 0,4 մ:

- Ստորգետնյա և վերգետնյա հետիոտնային անցումներում լուսավորության մակարդակը պետք է ընդունել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»  նորմերի 5.2 գլխի:

- Ստորգետնյա հետիոտնային անցումների ջրամատակարարումը պետք է իրականացվի քաղաքային ջրամատակարարման ցանցից: Ջրամատակարարման ներքին ցանցը պետք է նախատեսի դատարկման  և աստիճանավանդակների ու հետիոտնային թեքահարթակների լվացման համար ճկափողերի միացման հնարավորություն:

- Ստորգետնյա հետիոտնային անցումներում պետք է նախատեսել շինություններ էլեկտրոտեխնիկական սարքերի, ջրամատակարարման մուտքերի, ջրահեռացման կայանքների,  աստիճանավանդակների և թեքահարթակների ջեռուցման սարքերի,  սպասարկող անձնակազմի համար տարածքների տեղադրման, ինչպես նաև մաքրման միջոցների պահեստավորման համար:  Ստորգետնյա հետիոտնային անցումների ծառայողական շինությունները պետք է կահավորված լինեն ջեռուցման և հարկադիր օդափոխության համակարգերով, որոնք պետք է ապահովեն նախագծային նվազագույն ջերմաստիճան +5 °C:

- ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐ  ՃԱՆԱՊԱՐՀԱ-ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՒՄ

  - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

- Ճանապարհա-փողոցային ցանցի երթևեկային մասում ավտոկայանատեղեր թույլատրվում է նախատեսել  միայն մարդատար ավտոմոբիլների համար և եթե կան ճանապարհային ցանցի թողունակության և երթևեկային մաիի լայնության պաշարներ:

- Ճանապարհա-փողոցային ցանցում ավտոկայանատեղերի տեղադրման թույլատրելիությունը պետք է հիմնավորել՝ որոշելով ճանապարհա-փողոցային ցանցի թողունակության և երթևեկային մասի և մայթերի լայնության պաշարների առկայությունը՝ կանխատեսվող ցուցանիշների հաշվառմամբ:

  - ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ   ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ  ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

- Ավտոկայանատեղերի տեղակայման ժամանակ պետք է որոշել դրանց տեղակայման թույլատրելիությունը` ելնելով հետևյալ պահանջներից.

  - տրանսպորտի և հետիոտների երթևեկության անվտանգության պայմանների պահպանում,

  - ավտոկայանատեղիների տեղակայումից հետո մնացած երթևեկային մասում պահանջվող թողունակության ապահովում (ըստ փաստացի և 4--5 տարվա համար կանխատեսվող երթևեկության ինտենսիվության): Ավտոկայանատեղերի տեղադրումից հետո երթևեկային մասի մնացած լայնությունը պետք է ապահովի նորմատիվային պայմաններով տրանսպորտի թողունակությունը՝ համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի  39-րդ կետի (բեռնվածության 0,8-ից ոչ ավել գործակցով):

- Ճանապարհա-փողոցային ցանցի ընտրված տեղամասում ավտոկայանատեղերի տեղակայման թույլատրելիությունը որոշելիս պետք է՝

  - որոշել տրանսպորտի շարժման գոյություն ունեցող ինտենսիվությունները,

  - որոշել առաջիկա 4-5 տարիների համար տրանսպորտի շարժման կանխատեսվող ինտենսիվությունները՝ հաշվի առնելով տրանսպորտային ենթակառուցվածքի ակնկալվող զարգացումը, ինչպես նաև հարակից տարածքներում գործառական տարբեր նշանակության օբյեկտների տեղաբաշխումը,

  - որոշել երթևեկային մասի թողունակության պաշարները առաջիկա 4-5 տարիների համար,

  - որոշել երթևեկային մասի լայնության պաշարները,

- Եթե վերգետնյա հասարակական տրանսպորտի համար նախատեսված է առանձնացված գոտի փողոցների երթևեկային մասի վրա ավտոկայանատեղերի տեղադրում չի թույլատրվում:

- Տարբեր կարգի/դասի փողոցների և ճանապարհների վրա ավտոկայանատեղերի տեղադրման թույլատրելիության պայմանները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 32-ի:

Աղյուսակ 32

| N | Փողոցների և ճանապարհների կարգը/դասը | Ավտոմոբիլների տեղադրման անկյունը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
| 1. | Մայրուղային փողոցներ և ճանապարհներ |  |  |  |  |  |  |
|  | - Մայրուղային ճանապարհներ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
|  | - Մայրուղային փողոցներ անընդհատ երթևեկությամբ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
|  | - Քաղաքային նշանակության մայրուղային փողոցներ կարգավորվող երթևեկությամբ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
|  | - Շրջանային նշանակության փողոցներ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 2. | Տեղական նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ |  |  |  |  |  |  |
|  | - Փողոցներ բնակելի կառուցապատման գոտիներում | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | (+)/(+) | (+)/(+) |
|  | - Փողոցներ հասարակա–գործարարական և առևտրական տարածքներում | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | (+)/(+) | (+)/(+) |
| 3. | Սույն աղյուսակում ընդունված են հետևյալ պայմանական նշանակումները. «...»/ - համարիչի արժեքները – նոր շինարարության ժամանակ, /«...» - հայտարարի արժեքները – վերակառուցման և հիմնանորոգման պայմաններում, «-» - ավտոկայանատեղեր չեն թույլատրվում, «+» - ավտոկայանատեղեր թույլատրվում են, «(+)» - ավտոկայանատեղերի տեղադրումը թույլատրվում է կազմակերպել մուտքային գրպաններում և առանձնացված հրապարակներում: |  |  |  |  |  |  |

  - ԱՎՏՈԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ   ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ  ՀԱՐԱՉԱՓԵՐԸ

- Ավտոկայանատեղերի   տեղակայման  հարաչափերը՝ կախված ավտոմոբիլների տեղադրման եղանակից, ներառյալ ավտոկանգառման մեկ տեղի չափերը և մակերեսը երթևեկային մասի նկատմամբ անկյան տակ կայանելու դեպքում, պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի աղյուսակ 33 -ի: Երկայնական ավտոկայանատեղերը պետք է  նախատեսել որպես ոչ պակաս 2,2 մ լայնությամբ առանձնացված կայանման գոտիներ, որոնք ընդհատվում են հասարակական տրանսպորտի կանգառներում,  հետիոտնային անցումներում և փոխհատումներում:

Աղյուսակ 33

| N | Ավտոկայանատեղերի հարաչափերը | Ավտոմոբիլների տեղադրման անկյունը |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° |
| 1. | Ավտոկանգառման տեղի երկարությունը, l , մ | Ոչ պակաս 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Ավտոկանգառման տեղի լայնությունը b, մ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3. | Ավտոկանգառման մեկ տեղի մակերեսը (առանց մանևրման գոտու մակերեսի) S, մ2 | 16,25 | 23,3 | 18,8 | 16,1 | 14,2 | 12,5 |
| 4. | Ավտոկանգառման տեղի տեղակայման գոտու լայնությունը, Bp , մ | 2,5 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 5,0 |
| 5. | Ավտոկանգառման մոդուլների գծանշման բնութագրերը d1 և d2, մ, |  |  |  |  |  |  |
|  | d1 - ավտոկանգառման մոդուլի գծանշման երկու գծերի միջև հեռավորությունը՝ փողոցի առանցքի ուղղությամբ | 6,5 | 5,0 | 3,54 | 2,89 | 2,59 | 2,5 |
|  | d2 - ավտոկանգառման մոդուլի գծանշման գծի պրոյեկցիայի երկարությունը | Ոչ պակաս 6,5 | 8,08 | 5,3 | 3,22 | 1,47 | 0 |
| 6. | Ավտոկանգառման տեղերի տեղակայման գծային խտությունը ρ, միավ 100 մ-ին | 15 | 20 | 28 | 34 | 38 | 40 |

- Երկայնական ավտոկայանատեղերը պետք է  նախատեսել որպես ոչ պակաս 2,2 մ լայնությամբ առանձնացված կայանման գոտիներ, որոնք ընդհատվում են հասարակական տրանսպորտի կանգառներում,  հետիոտնային անցումներում և փոխհատումներում:

- Ընդհանուր օգտագործման բոլոր ավտոկայանատեղերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պետք է առանձնացնել  ոչ պակաս 10% մեքենա - տեղ (բայց ոչ պակաս մեկ տեղից):  Անվասայլակներից օգտվող հաշմանդամների համար մեքենա–տեղի եզրաչափքերը պետք է ընդունել  6,0x3,6 մ (անվտանգության նվազագույն բացակների հաշվառումով):

- Կողային բաժանիչ գոտիների սահմաններում գտնվող ավտոկայանատեղերի մուտքերում պետք է նախատեսել մինչև 0,05 մ բարձրությամբ եզրաքար, կամ  մինչև 0,1 մ բարձրությամբ թեքված եզրաքար:

# ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐ

## ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

- Հեծանվային շարժման համար ենթակառուցվածքը  ձևավորվում  է տարբեր գործառական նշանակության քաղաքային տարածքների վրա հեծանվային փոխկապակցված ուղիների  (հեծանվային արահետներ և/կամ հեծանվային տրանսպորտի շարժման համար գոտիներ) ցանցի տեսքով:

- Հեծանվային ուղիների  կազմակերպման դեպքում հեծանվորդների մուտքը տրանսպորտային այլ հաղորդակցություններ սահմանափակվում է:

- Հեծանվային ուղիների  հաշվարկային արագությունը պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 4-րդ և 5-րդ աղյուսակների: Փոխհատումների կամ ստորգետնյա անցումների մոտեցումներում հաշվարկային  արագությունը կարող է նվազեցվել  մինչև 10 կմ/ժ:

- Հեծանվային ուղիներում և դրանց փոխհատումներում պետք է ապահովված լինի տեսանելիություն ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 3.6 բաժնի պահանջների:

- Ճանապարհի կամ փողոցի եզրին գտնվող հեծանվային ուղիների և արահետների լուսավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս 5 լյուքս, իսկ լուսավորության հավասարաչափությունը` ոչ պակաս 0,3:

- Շարժման գոտիների թիվը նշանակվում է՝ կախված հեծանվային երթևեկության կանխատեսվող ինտենսիվությունից՝ հեծանվային մեկ գոտու համար 1500 հեծանիվ /ժամ հաշվարկով միակողմանի երթևեկության համար և  1000 հեծանիվ /ժամ հաշվարկով՝ երկկողմանի երթևեկության համար:

- Հեծանվային ուղիներից մինչև կողային խոչընդոտներ նվազագույն հեռավորությունները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 34-րդ աղյուսակի:

Աղյուսակ 34

| N | Նվազագույն հեռավորություն | Հեծանվային արահետներ, մ | Հեծանվային գոտի, մ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Մինչև երթևեկային մաս, հենարաններ, ծառեր | 0,75 | 0,50 |
| 2. | Մինչև ավտոկայանատեղեր (զուգահեռ/անկյան տակ) | 0,75/0,25 | 0,75/0,25 |
| 3. | Մինչև մայթեր | 0,50 | 0,25 |
| 4. | Մինչև շենքեր, արգելապատնեշներ և այլ կառուցվածքներ | 0,25 | 0,25 |

## ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՀԱՐԱՉԱՓԵՐԸ

- Հեծանվային ուղիների  տիպի ընտրությունը պետք է իրականացնել՝ ելնելով հեծանվային երթևեկության կանխատեսվող ինտենսիվությունից, այլ տրանսպորտային հաղորդակցուղիների ինտենսիվություններից և նախագծման տարածքի հատակագծային հնարավորություններից:

- Հեծանվային ուղիներով թույլատրվում է կազմակերպել ինչպես միակողմանի, այնպես էլ երկկողմանի շարժում:

- Հեծանվային ուղիների լայնությունը պետք է ընդունել հաշվարկով՝ ըստ երթևեկության գոտիների պահանջվող քանակի: Մեկ  գոտու լայնությունը պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 35-րդ աղյուսակի:

- Փոքր շառավղերով հորիզոնական կորերի, կտրուկ վայրէջքների վրա, ինչպես նաև երբ հեծանվային ուղին անցնում է խոշոր տրանսպորտային հաղորդակցուղիների անմիջական հարևանությամբ,  հեծանվային ուղիները պետք է կահավորել արգելապատնեշներով՝  երթևեկության մասնակիցների անվտանգությունն ապահովման համար:

- Հեծանվային ուղիների երկայնական թեքությունը  պետք է համապատասխանի երթևեկային մասի  երկայնական թեքությանը:   Երթևեկային մասի  30 ‰ և ավել երկայնական թեքությունների դեպքում չի հանձնարարվում կիրառել երկկողմանի շարժմամբ հեծանվային ուղիներ:

Աղյուսակ 35

| N | Հեծանվային ուղու տիպը | Գոտու լայնությունը, մ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Միակողմանի շարժմամբ | Երկկողմանի շարժմամբ |
| 1. | Ավտոմոբիլների շարժման գոտու սահմաններում առանձնացված գոտի | 1,0 | - |
| 2. | Երթևեկային մասի հետ համակցված գոտի | 1,5* | - |
| 3. | Երթևեկային մասից ավտոկայանատեղով առանձնացված գոտի | 1,5 | 1,0 |
| 4. | Հեծանվային արահետ | 1,5 | 1,0 |
| 5. | «*» նշանով առանձնացված է գոտու այն լայնությունը, որը թույլատրվում է նվազեցնել մինչև 1,2 մ՝ ավտոմոբիլների համընթաց երթևեկության դեպքում: |  |  |

- Հեծանվային արահետների հորիզոնական կորերի նվազագույն ներքին շառավիղը պետք է ընդունել՝ փոխհատումներից դուրս  5մ, փոխհատումներում՝ 3 մ:  Հեծանվային արահետների հորիզոնական կորերի նվազագույն շառավիղը երկար ուղիղներով հատվածներում հանձնարարվում է ընդունել 20 մ, գոգավոր ուղղաձիգ կորերի նվազագույն շառավիղը՝ 100 մ, ուռուցիկ ուղղաձիգ կորերինը՝ 400 մ:

- Հեծանվային արահետների վերելքների հանձնարարվող երկարությունները՝ կախված երկայնական թեքության  արժեքներից պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 36-րդ աղյուսակի:

Աղյուսակ  36

| N | Ցուցանիշը | Հարաչափերի արժեքները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Հեծանվային արահետի երկայնական թեքությունը , ‰ | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 2. | Վերելքի հանձնարարվող թեքությունը, մ | Մինչև 30 | 40 - 60 | 70 - 130 | 150 - 250 | 250 - 500 |

- 50 ‰ -ից ավել երկայնական թեքությունների դեպքում հեծանվային գոտիների և արահետների լայնությունը պետք է ավելացնել 1,5 անգամ:

- Հեծանվային արահետների երկայնական թեքությունները պետք է նշանակվեն անհատական կարգով, բայց ընդունվեն ոչ ավել  70 ‰:

## ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ  ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐ

- Հեծանվային կայանատեղերի տեղաբաշխումը պետք է նախատեսել զանգվածային հաճախելության օբյեկտների, մետրոպոլիտենի կայարանների, տրանսպորտային հանգույցների մոտ, մայթերում:

- Հեծանվային կայանատեղերը պետք է կահավորված լինեն համապատասխան կայանման սարքերով, որոնք ծառայում են որպես հեծանվի հենարան և թույլ են տալիս այն ամրացնել:

- Հեծանվային կայանատեղերի տարողունակությունը  որոշվում է՝ ելնելով հեծանվային երթևեկության ինտենսիվությունից և հատակագծման հնարավորություններից:

- ԵՐԹՈՒՂԱՅԻՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՏԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՆԳԱՌՄԱՆ ԿԵՏԵՐ

- Երթուղային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների կանգառների տեղադրման ժամանակ պետք է հաշվի առնել բնակելի կառուցապատման, դպրոցների, առևտրի, սպորտի և բնակչության ձգտման այլ օբյեկտների  տեղաբաշխումը, ինչպես նաև ապահովել կապ հետիոտնային անցումների տեղադրման կետերի հետ: Երթուղային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների կանգառների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 350-600 մ:

- Ավտոբուսների և տրոլեյբուսների կանգառները, որպես կանոն, պետք է տեղադրվեն խաչմերուկներից կամ փողոցների ուղետեղամասերում  գտնվող հետիոտնային անցումներից հետո: Վերգետնյա հետիոտնային անցման մոտակա սահմանից կամ ստորգետնյա հետիոտնային անցումների մուտքից հեռավորությունը մինչև կանգառի  մոտակա եզրը պետք է լինի ոչ  պակաս 5 մ: Կանգառի երկարությունը պետք  ընդունել  կախված միաժամանակ կանգառած տրանսպորտային միջոցներից՝  մեկ ավտոբուսի կամ տրոլեյբուսի համար 20 մ հաշվարկով, բայց ոչ ավել 60 մ:

- Ավտոբուսների և տրոլեյբուսների կանգառները խաչմերուկներից առաջ թույլատրվում է որպես բացառություն: Այդ դեպքում կանգառի մոտակա եզրից մինչև ստոպ-գիծ եղած հեռավորությունը պետք է ընդունել  ոչ  պակաս 40 մ՝  կանգառի տեղադրման համար լրացուցիչ գոտու նախատեսմամբ: Լրացուցիչ գոտու լայնությունը պետք  ընդունել  ոչ պակաս  3 մ, լայնացման անցամասի երկարությունը՝ ոչ պակաս  20 մ:

- Կանգառի կետի երկայնական թեքությունը պետք է լինի ոչ ավել 40 ‰, հորիզոնական  կորի շառավիղը՝ ոչ պակաս 100 մ: Միևնույն ժամանակ, 200 մ-ից փոքր շառավղով հորիզոնական  կորերի ներքին կողմում կանգառի կետերի տեղադրում չի թույլատրվում:

- Կարգավորվող շարժմամբ փողոցներում երթուղային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների կանգառները պետք է նախատեսել երթևեկային մասի լայնացումներում՝ բաց գրպանների տեսքով: Գրպանների լայնությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս 3 մ, լայնացման անցամասի երկարությունը՝ 20-30 մ: Սեղմված պայմաններում գրպանների լայնությունը  կարող է նվազեցվել մինչև 2,5 մ, իսկ լայնացման անցամասի երկարությունը՝ մինչև 10-20 մ:

- Անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներում երթուղային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների կանգառները առավելապես պետք է տեղադրել  կողային անցումներում՝  բաց գրպանների նախատեսումով: Թույլատրվում է երթևեկելի մասից առնվազն 1 մ լայնությամբ բաժանիչ շերտով առանձնացված փակ գրպանների տեսքով կանգառների նախատեսում՝ անցումային-արագընթաց գոտիների իրականացմամբ։ Կանգառի հարթակի լայնությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս 5,5 մ, անցումային- արագընթաց գոտիների երկարությունը՝ համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 37-րդ աղյուսակի:

- Տրանսպորտային միջոցների մեջ  ուղևորների մուտքի-ելքի հարթակները պետք է տեղադրել  կողային բաժանիչ գոտու կամ մայթի սահմաններում: Մուտքի-ելքի հարթակի լայնությունը պետք է ընդունել՝ կախված ուղևորների հաշվարկային քանակից, ելնելով մեկ անձի համար 0,5 մ2 նորմից,  բայց ոչ պակաս 1,5 մ: Կանգառի տաղավարի մոտակա եզրը կանգառի երթևեկային մասի եզրաքարից պետք է հեռացվի ոչ պակաս 3 մ, սեղմված  պայմաններում՝  ոչ պակաս 2 մ:

- Երթուղային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների վերջնական կանգառներում երթևեկային մասի եզրով շրջադարձի շառավղերը պետք է լինեն ոչ պակաս 15 մ:

Աղյուսակ 37

| N | Անցումային-արագընթաց գոտու վրա նախնական արագությունը, կմ/ժամ | Անցումային- արագընթաց գոտու երկարությունը, մ, երբ վերջնական արագությունը կազմում է, կմ/ժամ |  |  |  |  |  | Լայնացման անցամասի երկարու-թյունը, մ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |  |
| 1. | Թափառի ժամանակ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 80 | 40 | - | - | - | - | - | 50 |
|  | - 60 | 70 | 30 | - | - | - | - | 50 |
|  | - 50 | 120 | 40 | 30 | - | - | - | 50 |
|  | - 40 | 160 | 80 | 30 | - | - | - | 40 |
|  | - 30 | 200 | 120 | 60 | 30 | - | - | 30 |
| 2. | Արգելակման ժամանակ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 100 | - | - | 30 | 50 | 70 | 90 | 50 |
|  | - 80 | - | - | - | 30 | 30 | 40 | 50 |
|  | - 60 | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 3. | Աղյուսակային արժեքները տրված են հորիզոնական տեղամասերի համար: Անցումային-արագընթաց գոտիները վերելքում տեղադրման դեպքում թափառի տեղամասերի երկարությունները յուրաքանչյուր 20 ‰-ին պետք է ավելացվեն 5 %-ով, վայրէջքի դեպքում՝ պակասեցվեն 5 %-ով: Արգելակման տեղամասերի երկարությունները համապատասխանաբար պետք է ընդունվեն ընդհակառակը: Բոլոր դեպքերում անցումային-արագընթաց գոտու երկարությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս 30 մ-ից: |  |  |  |  |  |  |  |

- ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՎՐԱ

- Քաղաքային փողոցների և ճանապարհների վրա նախատեսվող հիմնական արհեստական ​​կառուցվածքներն են կամուրջները, ուղեանցները, էստակադները, վիադուկները, հետիոտնային կամուրջները, հենապատերը, ափապաշտպան կառույցներ, խողովակները և այլն:

- Քաղաքային փողոցների և ճանապարհների վրա արհեստական ​​կառուցվածքներ տեղադրելիս պետք է հաշվի առնել քաղաքաշինական և ճարտարապետական ​​պահանջները, բնա-կլիմայական և գրունտո–հիդրոլոգիական պայմանները, ինչպես նաև տրանսպորտի և հետիոտների երթևեկության  ծավալների հետագա փոփոխությունների հնարավորությունը:

- Քաղաքային փողոցների և ճանապարհների վրա տեղադրվող կամուրջները, ուղեանցները, էստակադները, վիադուկները, հետիոտնային կամուրջները պետք է նախագծել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-03.01«Կամուրջներ և խողովակներ» նորմերի։

- Քաղաքային փողոցների և ճանապարհների վրա տեղադրվող արհեստական կառուցվածների լայնության եզրաչափքերը պետք է բավարարեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-03.01«Կամուրջներ և խողովակներ» և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 16-ի N 04-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-04-2024 «Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային» շինարարական նորմերի  պահանջներին։

- Երկաթուղային գծերի վրա տեղակայված արհեստական ​​կառուցվածքների ստորին մակարդակի բարձրությունը երկաթուղու ռելսի գլխիկի  վերին մակարդակից պետք է ընդունել  համաձայն ԳՕՍՏ 9238-2013-ի։

- Կամուրջների, ուղեանցների, էստակադների, վիադուկների սահմաններում  հատակագծի տարրերի նկատմամբ պահանջների փոփոխություններ չի թույլատրվում։  Նշված արհեստական ​​ կառուցվածքների առավելագույն երկայնական թեքությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-03.01 «Կամուրջներ և խողովակներ» նորմերի  27-րդ և 29-րդ կետերի պահանջներին։ Երկայնական պրոֆիլի մյուս բոլոր տարրերը պետք է կիրառվեն այնպես, ինչպես դրանցով անցնող փողոցների և ճանապարհների համար:

- Արհեստական ​​ կառուցվածքները պետք է ունենան կապի գծերի,  էլեկտրահաղորդման մալուխների,  իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ ինժեներական ցանցերի անցկացման համար սարքավորումներ, որոնք թույլատրվում են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ                   32-03.01 «Կամուրջներ և խողովակներ» նորմերով։

- Տրանսպորտային թունելների լուսավորության մակարդակը պետք է ընդունել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»  նորմերի:

- 400 մ-ից մեծ երկարությամբ տրանսպորտային թունելներում արհեստական ​​օդափոխության իրականացումը պարտադիր է: 400 մ-ից պակաս երկարությամբ թունելներում օդափոխության անհրաժեշտությունը պետք է ստուգել հաշվարկով: 160-ից 400 մ երկարությամբ թունելներում արհեստական ​​օդափոխություն պետք է նախատեսել  անբավարար բնական օդափոխության դեպքում, իսկ 160 մ-ից պակաս երկարությամբ տրանսպորտային թունելներում՝  բացառիկ դեպքերում։ Տրանսպորտային թունելում օդափոխության ժամանակ օդի շարժման արագությունը,  համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 16-ի N 04-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-04-2024 «Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային» շինարարական նորմերի  պետք է լինի ոչ ավել 6 մ/վ: Տրանսպորտային թունելում ածխածնի օքսիդի և այլ վնասակար արտանետումների պարունակությունը չպետք է գերազանցի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 16-ի N 04-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-04-2024 «Թունելներ երկաթուղային և ավտոճանապարհային» շինարարական նորմերի  7.27 կետով սահմանված չափսից։

- Քաղաքային փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասի մակարդակից մինչև վերևում տեղակայված արհեստական ​​ կառուցվածքների ստորին   մակարդակ բարձրության եզրաչափքը պետք է ընդունել  համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-03.01«Կամուրջներ և խողովակներ» նորմերի և ԳՕՍՏ 33391-2015–ի։

- Եզակի արհեստական ​​​​ կառուցվածքների (կամուրջներ, ուղեանցներ, էստակադներ) եզրաչափքերը կարող են ընդունվել անհատական ​​տեխնիկատնտեսական հիմնավորումների հիման վրա, որոնք պետք է հաշվի առնեն կառուցվածքի տեղաբաշխումը, նրա ճարտարապետա– կոմպոզիցիոն նշանակությունը և նմանատիպ կառույցների շահագործման փորձը:

- Սեղմված պայմաններում, ինչպես նաև վերակառուցման ժամանակ, համապատասխան հիմնավորմամբ, թույլատրվում է նվազեցնել տրանսպորտային թունելների երթևեկային գոտու բարձրությունը՝ կոնստրուկցիաների և սարքավորումների մոտեցման 4,5 մ բարձունքային եզրաչափք  ապահովելու պայմանով։ Հիմնանորոգման ժամանակ գոյություն ունեցող եզրաչափքերը պահպանվում են:

- Կամուրջների, ուղեանցների, թունելների, էստակադների և այլ արհեստական ​​կառուցվածքների լայնական հատվածքի տարրերը, որպես կանոն, պետք է լինեն նույնը, ինչ դրանցով անցնող փողոցների և ճանապարհների լայնական հատվածքի  տարրերը:

- Արհեստական ​​կառուցվածքների տեղամասերում,   բացառության կարգով, թույլատրվում է բաժանիչ գոտու և մայթերի նեղացում:  Արհեստական կառուցվածքների ​​սահմաններում  արագընթաց ճանապարհների կենտրոնական բաժանիչ գոտին կարող է ընդունվել 4 մ, իսկ անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներինը՝ 2 մ (արգելապատնեշների տեղադրմամբ և արգելապատնեշի երկու կողմից համապատասխան անվտանգության գոտիների նախատեսմամբ):

- Այն դեպքերում, երբ փողոցը կամ ճանապարհը չունի բաժանիչ գոտի, իսկ արհեստական ​​կառուցվածքի նախագծային լուծմամբ նախատեսված է մոտեցող փողոցի  երթևեկային մասերի միջև հենարանի տեղադրում, անհրաժեշտ է նախատեսել լայնացում՝ փողոցի վրա բաժանիչ գոտի տեղավորելու համար:

- Արհեստական​​ կառուցվածքների վրա երթևեկային մասի լայնացումը կամ նեղացումը պետք է լծորդվի ճանապարհի կամ փողոցի երթևեկային մասի հետ սահուն տեղամասերով՝ մինչև արհեստական կառուցվածք ոչ պակաս 100 մ երկարությամբ հատվածում:

- Կամուրջների, ուղեանցների, էստակադների, վիադուկների մայթերի լայնությունը պետք է ընդունել  համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-03.01 «Կամուրջներ և խողովակներ» նորմերի 2.12 գլխի պահանջների: Տրանսպորտային թունելներում, որպես կանոն, հետիոտնային երթևեկություն չի նախատեսվում։ Պարտադիր է 0,75 - 1 մ լայնությամբ (հատուկ սեղմված պայմաններում 0,5 մ)  սպասարկման մայթերի նախատեսումը։

- Ուղեանցների և էստակադների երթևեկային մասից ջրահեռացման  ուղղորդումը դեպի ներքևի մակարդակներում տեղակայված երթևեկային մասեր և մայթեր չի թույլատրվում:

- Հետիոտնային կամուրջները պետք է նախագծել  համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 21-ի N08-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 32-03.01 «Կամուրջներ և խողովակներ» նորմերի 2.16 գլխի պահանջների: Հետիոտնային կամրջով շարժման 0,75 մ լայնությամբ մեկ շերտի թողունակությունը պետք է ընդունել 800 մարդ/ժամ:

- Հետիոտնային կամրջի առավելագույն երկայնական թեքությունը պետք է նշանակել ոչ ավել 30 ‰: Առանձին դեպքերում, տեխնիկո-տնտեսական հիմնավորման դեպքում, թույլատրվում է 40 ‰: Կամրջի երեսարկի լայնական թեքությունը պետք է ընդունել                           10 - 15 ‰:

- ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

- Փողոցներում ջրահեռացման համակարգի իրականացումը նպատակաուղղված է ճանապարհային կառուցվածքների ամրության, կայունության և քաղաքային փողոցների շահագործման բարենպաստ պայմանների ապահովմանը` ճանապարհային վաքեր ներթափանցող մակերևութային ջրերի արագ և լիակատար հեռացման միջոցով: Փողոցների և ճանապարհների ջրահեռացման ցանցը բնակավայրերի տարածքից մակերևութային հոսքի և ջրահեռացման կազմակերպման ընդհանուր համակարգի անբաժանելի մասն է։  Ջրահեռացման ցանցի նախագծումը պետք է իրականացվի ինժեներական նախապատրաստման, բարեկարգման  և ենթակառուցվածքների տեխնիկական լուծումների հետ համատեղ:

- Քաղաքներում և գյուղական բնակավայրերում փողոցների և ճանապարհների ջրահեռացման համակարգերը և կառուցվածքները նախատեսված են հարակից տարածքներից և անմիջապես ճանապարհա–փողոցային ցանցից մակերևութային հոսքի հավաքման և տեղափոխման համար, ներառյալ անձրևային և հալոցքային ջրահեռացումը, փողոցների լվացման,  արդյունաբերական ջրերի տրանսպորտային միջոցների լվացման ջրերի ընդունումը և հեռացումը: Ըստ կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունների՝ ելնելով տեղական բնական, ճարտարապետա–հատակագծային, սանիտարա–հիգիենիկ պայմաններից, նախատեսվում են ջրահեռացման փակ, բաց կամ խառը ցանցեր։

- Քաղաքներում և ավաններում պետք է կիրառել ջրահեռացման փակ ցանց (անձևահոսքերի ջրահեռացման խողովակաշարեր՝ համապատասխան կառուցվածքներով): Գյուղական բնակավայրերում, համապատասխան տեխնիկո–տնտեսական  և սանիտարահիգիենիկ հիմնավորմամբ, թույլատրվում է բաց ցանցի կիրառումը (առուներ, վաքեր, կյուվետներ)։ Խառը ցանցը (բացի և փակի համակցությունը) կիրառվում է ոռոգման բաց ցանցի առկայության դեպքում՝ ջրահեռացման համակարգերի կառուցման անցումային փուլերում:

- Ջրահեռացման կառուցվածքները իրականացնում են լրիվ առանձնացված (միայն մակերևութային հոսքի հեռացման համար) և ընդհանուր (միախառն) (բնակավայրերի արտադրական և կեղտաջրերի ջրահեռացման համակարգերի հետ համատեղված) համակարգերով։  Լրիվ առանձնացված համակարգի դեպքում պետք է նախատեսվեն երկու ինքնուրույն ցանցեր՝ մեկը արտադրական և կեղտաջրերի հեռացման համար և մյուսը՝ մակերևութային հոսքի հեռացման համար։  Հեղեղատար կոյուղու միջոցով հեղեղային ջրերի, հալոցքաջրերի և փողոցների լվացումից առաջացած ջրերի հեռացումը դեպի գետեր կամ ջրավազաններ պետք է իրականացվի քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի տարածքների ողջ ավազանից՝ դեպի ցանց հեռացված հոսքաջրերը նախնական մաքրման ենթարկելուց հետո: Բնակավայրի տարածքից հավաքվող և տեղափոխվող ձյան և սառույցի զանգվածների օգտահանումը պետք է  իրականացնել կոյուղու կոլեկտորների վրա տեղակայված ձնհալ խցերի կիրառմամբ՝ օգտագործելով կոյուղու կենցաղային կեղտաջրեր ջերմությունը: Հեղեղային ջրերի, հալոցքաջրերի և փողոցների լվացումից առաջացած ջրերի բացթողումը դեպի անարտահոս ջրավազաններ, ողողվող հեղեղատներ, փակ ձորակներ, ճահճացած տարածքներ չի թույլատրվում:

- Ջրահեռացման  համակարգի ընտրությունը պետք է կատարվի հնարավոր տարբերակների տեխնիկատնտեսական համեմատության հիման վրա՝ հաշվի առնելով տեղական պայմանները և առկա ջրահոսքերի օգտագործման հնարավորության սանիտարական գնահատումը:

- Ջրահեռացման ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկները (ներառած խողովակների նվազագույն տրամագծերի պահանջները, հաշվարկային արագությունները, խողովակաշարերի, վաքերի, ջրանցքների  թեքությունները) պետք է կատարել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 19-ի N16-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի: Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»  նորմերի 6․1 գլխի պահանջների:

- Ջրահեռացման կառուցվածքների հարաչափերը պետք է որոշել ըստ հաշվարկային հաշվարկային ելքի մեկանգամյա գերազանցման ժամանակահատվածի՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 19-ի N16-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»  նորմերի 7․2, 7․6, 7․7 գլուխների պահանջների:

- Ավազանի ջրբաժանից մինչև առաջին ջրընդունիչ ջրի ազատ անցման թույլատրելի երկարությունը որոշվում է կախված ջրհավաք ավազանի մակերեսից, հոսքի գործակցից և մակերևույթի  թեքություններից: Տարեկան մեկ անգամ կրկնողականությամբ անձրևաջրերի հոսքից ճանապարհների և փողոցների երթևեկային մասի վաքերի լցվածությունը չպետք է գերազանցի 5 սմ-ը:

- Ջրի ազատ անցման միջին երկարությունը տարբեր պայմանների համար պետք է ընդունել հետևյալ սահմաներում՝

  - արագընթաց շարժման մայրուղային ճանապարհներում և անընդհատ շարժման մայրուղային փողոցներում - 100 - 150 մ,

  - կարգավորվող շարժման մայրուղային ճանապարհներում և փողոցներում - 100 - 200 մ,

  - տեղական նշանակության ճանապարհներում և փողոցներում - 200 - 250 մ,

  - մոտեցումներում և անցուղիներում - 150 մ։

- Ցանցի կառուցվածքներին (դիտահորեր և անկման հորեր, ջրընդունիչներ և այլն)  ներկայացվող պահանջները  պետք է ընդունել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 19-ի N16-Ն հրամանով  հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»  նորմերի 8․3 գլխի պահանջների:

- Թունելներում պետք է նախատեսել ջրահոսքերի ինքնուրույն ցանց, որը պետք է նախագծվի ըստ 4 - 5 % գերազանցման հավանականությամբ ելքերի։ Անհրաժեշտության դեպքում պետք է նախատեսել պոմպակայան։

- ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ

- Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի փողոցներն ու ճանապարհները, ինչպես նաև դրանցում գտնվող արհեստական կառուցվածքները պետք է կահավորված լինեն լուսավորման ստացիոնար սարքերով, որոնք պետք է բավարարեն   ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»  նորմերի  5.1 գլխի պահանջներին:

- Փողոցներ լուսավորումը պետք է կատարվի հենարանների կամ ճոպանների վրա տեղադրված լուսավորման սարքերով: Արհեստական լուսավորման հենարանները պետք է համապատասխանեն  ԳՈՍՏ 32947-2014 «Ընդհանուր օգտագործման  ավտոմոբիլային ճանապարհներ։  Ստացիոնար էլեկտրական լուսավորման հենարաններ։ Տեխնիկական պահանջներ» ստանդարտի պահանջներին:

- Երկաթուղային անցումների և երկաթուղու օտարման շերտի սահմաններում գտնվող հետիոտնային անցումների լուսավորումը պետք է համապատասխանի  ԳՈՍՏ 34935-2023 «Երկաթուղային տրանսպորտի օբյեկտների արտաքին լուսավորում: Նորմեր և հսկման մեթոդներ» ստանդարտի պահանջներին:

- Քաղաքային տրանսպորտային թունելների լուսավորումը պետք է համապատասխանի   ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»  նորմերի  5.3 գլխի պահանջներին:

- Կամուրջների և ուղեանցների տակով մինչև 40 մ երկարությամբ անցուղիների միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է լինի ոչ պակաս 30 լյուքս, իսկ ավելի մեծ երկարության դեպքում պետք է ընդունվի քաղաքային տրանսպորտային թունելների լուսավորման նորմերով:

- Փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների երթևեկային մասին հարող մայթերի միջին լուսավորվածությունը պետք է համապատասխանի   ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»  նորմերի  5.4 գլխի պահանջներին:

- Արտաքին լուսավորման  սարքերի հենարանները հանձնարարվում է տեղաբաշխել՝ պահպանելով  եզրաքարի արտաքին նիստից մինչև հենարանի պատվանդանի արտաքին մակերևույթ ոչ պակաս 0,6 մ հեռավորություն: Բնակելի փողոցներում այդ հեռավորությունը թույլատրվում է նվազեցնել մինչև 0,3 մ, պայմանով, որ բացակայում է ավտոբուսների, տրոլեյբուսների և ծանր բեռնատարների երթևեկություն: Ճանապարհների և փողոցների փոխհատումներում, որպես կանոն, լուսավորման  սարքերի հենարանները պետք է տեղադրել  մինչև մայթերի կորացումների սկիզբը:

- Արտաքին լուսավորման  սարքերի հենարանները փողոցների փոխհատումներում և միացումներում անհրաժեշտ է տեղադրել, որպես կանոն, հետիոտնային անցումների արտաքին սահմաննրի մոտ՝ հաշվի առնելով մայթի եզրին գտնվող հետիոտների տեսանելիությունը: Կամուրջների, ուղեանցների և դրանց մոտեցումների վրա  լուսավորման  սարքերի հենարանները, որպես կանոն,  նախատեսվում են պողպատե: Նախալարված երկաթբետոնից հենարանների կիրառությունը չի թույլատրվում:

- Կամուրջների, ուղեանցների, էստակադների վրա արտաքին լուսավորման  սարքերի հենարանները պետք է տեղադրել  կառուցվածքի կրող տարրերին ամրակցվող պողպատե հենակների մեջ՝ արգելապատնեշների հարթությունում: Արտաքին լուսավորման  սարքերի հենարանները կենտրոնական բաժանիչ գոտու սահմաններում թույլատրվում է տեղադրել բաժանիչ գոտու 5 մ և ավել լայնության դեպքում:  Կենտրոնական բաժանիչ գոտու 4 մ լայնության դեպքում արտաքին լուսավորման  սարքերի հենարանները թույլատրվում է տեղադրել, երբ առկա են մշտական արգելապատնեշներ և լուսավորման  սարքերի հենարանները տեղակայվում են այդ արգելապատնեշների հարթությունում:

- Կողային առուներ ունեցող փողոցների և ճանապարհներում արտաքին լուսատու  սարքերի հենարանները թույլատրվում է առուներից հետո գտնվող բերմաների վրա:

- Արտաքին լուսավորման  մալուխները պետք  է տեղակայել եզրաքարից կամ  երթևեկային մասի եզրից (կողնակի ամրացված եզրից) 0,6 մ հեռավորության վրա:

- Տրանսպորտային թունելների լուսատու  սարքերը, որպես կանոն, տեղադրվում են  պատերին՝ առաստաղի անկյունների մոտ:  Մուտքի մոտ թույլատրվում է ավելացնել լուսատու սարքերի քանակը: Լուսատու  սարքերի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 4 մ:

- Հետիոտնային թունելներում լուսատու  սարքերը կողավոր ծածկի դեպքում հանձնարարվում է տեղադրել ծածկի առանցքային գծի երկայնքով, իսկ հարթ ծածկի դեպքում՝ պատերի վրա առաստաղի անկյունների մոտ:

- ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄԸ

- Բնակավայրերի փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների կանաչ տարածքները պետք է ապահովեն բնակչության պաշտպանությունը աղմուկից, փոշուց, արտանետվող գազերից, բարելավեն միկրոկլիման (խոնավության ավելացում, ստվերի ստեղծում), բավարարեն ճարտարապետա-գեղարվեստական ​​պահանջները և երթևեկության անվտանգության պայմանները՝ տրանսպորտային միջոցների, հետիոտների և երթևեկության կարգավորման սարքերի տեսանելիությունը: Ծառերի և թփերի տեսակների տեսականին ընտրվում է համապատասխան տեղական կլիմայական պայմաններին, քաղաքային փողոցների և ճանապարհների կարգերին/դասերին, ինչպես նաև փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների ընդհանուր կոմպոզիցիոն ձևավորմանը:

- Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի փողոցների և ճանապարհների կանաչ տարածքները պետք է տեղաբաշխել համապատասխան դրանց տրանսպորտային և հատակագծային լուծմանը՝ կախված կարմիր գծերի սահմաններում փողոցների և ճանապարհների լայնությունից, տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների երթևեկության ինտենսիվությունից, ինչպես նաև հաշվի առնելով հարակից կառուցապատումը, երկրակողմերի նկատմամբ կողմնորոշումը և բնա-կլիմայական պայմանները։

- Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի փողոցների և ճանապարհների կանաչ տարածքների նվազագույն լայնությունները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 38-րդ աղյուսակի:

Աղյուսակ 38

| N | Կանաչապատման տարածքի բնույթը | Շերտի նվազագույն լայնությունը, մ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ծառանտնկում շերտերով կամ մեկ շարքում ծառատնկում թփերի հետ |  |
|  | - մեկ շարքով | 2 |
|  | - երկու շարքով | 5 |
| 2. | Թփերի մեկ շարքով տնկում |  |
|  | - բարձր (1,8 մ-ից բարձր) | 1,2 |
|  | - միջին ( 1,2-ից մինչև 1,8 մ) | 1,0 |
|  | - ցածր (մինչև 1,2 մ) | 0,8 |
| 3. | Խմբային տնկումներ |  |
|  | - ծառերի | 4,5 |
|  | - թփերի | 3,0 |
| 4. | Սիզամարգ | 1.0 |

- Շերտերով տնկման դեպքում ծառերի միջև հեռավորություները պետք  լինեն ոչ պակաս  5 մ-ից  և կախված լինեն ծառերի սաղարթի չափերից: Տնկիներով տնկման դեպքում ծառերի միջև հեռավորությունները թույլատրվում է նվազեցնել՝ հաշվի առնելով ցածրարժեք նմուշների հետագա հատումները:

- Շենքերից և կառուցվածքներից մինչև ծառերը և թփերը եղած հեռավորությունները պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 39-րդ աղյուսակի:

- Կանաչ տարածքների շերտերի լայնական թեքությունները պետք է լինեն  5 - 50‰ սահմաններում: Ավելի մեծ թեքությունների դեպքում հանձնարարվում է նախատեսել տերասներ:

- Փողոցների և ճանապարհների հորիզոնական կորերի վրա կանաչ տարածքները չպետք է դժվարացնեն տրանսպորտային միջոցների վարորդների և հետիոտների համար երթևեկային մասի և մայթերի տեսանելիությունը: Փողոցների և ճանապարհների փոխհատումներում պետք է ապահովել տեսանելիության եռանկյուն՝ համապատասխան կանոնների սույն հավաքածուի կ.95-ի:

Աղյուսակ 39

| N | Շենքեր և կառուցվածքներ | Մինչև առանցքը եղած հեռավորությունը, մ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ծառի բնի | թփի |
| 1. | Շենքերի և կառուցվածքների արտաքին պատերը | 5,0 | 1,5 |
| 2. | Մայքերի եզրից | 0,7 | 0,5 |
| 3. | Փողոցների երթևեկային մասի, կողնակների ամրացման գոտիների, կամ առուների եզրից | 2,0 | 1,0 |
| 4. | Լուսատու սարքերի, տրամվայի գծերի, գալարեաների, էստակադների հենարաններից | 4,0 | - |
| 5. | Շեպերի, տերասների ներբաններից | 1,0 | 0,5 |
| 6. | Հենապատերի ներբանից կամ ներքին նիստից | 3,0 | 1,0 |
| 7. | Ստորգետնյա հաղորդակցուղիներից |  |  |
|  | - Գազատարներից, կոյուղուց | 1,5 | - |
|  | - ջերմատարներից, ջրագծերից, դրենաժներից | 2,0 | 1,0 |
|  | - ուժային մալուխներից, կապի մալուխներից | 2,0 | 0,7 |
| 8. | Բերված նորմատիվները վերաբերվում են մինչև 5 մ տրամագծով սաղարթ ունեցող ծառերին և պետք է համապատասխանորեն ավելացվեն ավելի մեծ տրամագծի սաղարթով ծառերի դեպքում: |  |  |

- Անկախ կլիմայական պայմաններից, կանաչապատման բոլոր նախագծերը պետք է նախատեսեն ոռոգման ջրամատակարարում: Ոռոգման եղանակը կարող է լինել մակերևութային, ինքնահոս, ոռոգման մեքենաներից, համակցված և պետք է ընտրվի տեխնիկատնտեսական համեմատության հիման վրա։

- Փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների աղմկա, գազա և փոշեպաշտպան շերտերը պետք է ստեղծել խիտ ծառերի և թփերի 3-6 շարք տնկարկներից: Պետք է ուշադրություն դարձնել առավել ճառագայթահարված հետիոտնային փողոցների, մայթերի և շենքերի ճակատների ստվերմանը, կիրառել լայն ու խիտ սաղարթով ծառերի գծային տնկում: Ծառերի տնկման միջակայքերը պետք է ապահովեն փողոցների օդափոխությունը:

- Փողոցների և ճանապարհների կենտրոնական բաժանիչ գոտիների կանաչապատման հիմնական տարրը սիզամարգն է: Երբ բաժանիչ գոտու լայնությունը 4 մ-ից ավելի է, թույլատրվում է ծաղիկների, ցածր թփերի և նեղ սաղարթով ծառերի առանձին նմուշների տնկում: Փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների կանաչապատման բոլոր տեսակների դեպքում պետք է լայնորեն կիրառել մայթերի և երթևեկային մասի միջև թփերի շարքով տնկումը՝  պայքարելու համար օդի աղտոտվածության և աղմուկի դեմ:

- Բույսերի տեսականին պետք է ընտրել հաշվի առնելով գրունտային և կլիմայական պայմանները: Բույսերը պետք է լինեն փոշե և գազակայուն:

- Տրանսպորտային կառուցվածքների պաշտպանությունը անբարենպաստ բնական գործոններից  (կիրճերի, ձորակների, սողանքներ և այլն.) կանաչապատումով  
պետք է իրականացնել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»   նորմերի 4.5 գլխի:

- ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ

- Ինժեներական ցանցերը պետք է տեղադրել առավելապես փողոցների լայնական հատվածքների սահմաններում՝ ջեռուցման ցանցերը կամ թունելները- մայթերի, բաժանիչ գոտիների, ավտոկայանատեղերի տակ,  ջրատարները, գազատարներ, կենցաղային և անձրևաջրերի կոյուղին – բաժանիչ գոտիների վրա, ավտոկայանատեղերի տակ։ Կարմիր գծի և կառուցապատման գծի միջև ընկած հատվածում պետք է տեղադրել ցածր ճնշման գազի ցանցերը և մալուխային ցանցերը (ուժային, կապ, ազդանշանային և դիսպետչերական): Մայրուղային փողոցների վրա (բացառությամբ անընդհատ շարժման մայրուղային փողոցներում) սեղմված պայմաններում, ինչպես նաև տեղական փողոցներում և անցուղիներում բոլոր դեպքերում, թույլատրվում է անձրևային և կենցաղային կոյուղիների կոլեկտորներն  անցկացնել երթևեկային մասի տակ, ընդ որում,  ինժեներական ցանցերի դիտահորերի կափարիչների վերին նիշերը պետք է  համընկեցվեն  երթևեկային մասի նիշերի հետ: Երբ երթևեկային մասի լայնությունը 22,5 մ-ից ավելի է, ջրամատակարարման ցանցերի տեղադրումը պետք է նախատեսել փողոցների երկու կողմերում։

- Ստորգետնյա ինժեներական ցանցերը, որպես կանոն, պետք է անցկացնել ընդհանուր խրամատներում, թունելներում: Չի թույլատրվում գազատարների և դյուրավառ հեղուկներ տեղափոխող խողովակաշարերի համատեղ տեղադրումը մալուխային գծերի հետ:

- Մոտակա ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի հորիզոնական առլույս հեռավորությունները շենքերից և կառուցվածքներից պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 40-րդ աղյուսակի:

- Հարևան ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի հորիզոնական առլույս հեռավորությունները իրարից դրանց զուգահեռ տեղաբաշխման դեպքում պետք է ընդունել ըստ կանոնների սույն հավաքածուի 41-րդ աղյուսակի: Հարակից խողովակաշարերի հատակների նիշերի 0,4 մ-ից ավել տարբերության դեպքում կանոնների սույն հավաքածուի 41-րդ աղյուսակում նշված հեռավորությունները պետք է ավելացնել՝ հաշվի առնելով խրամուղու շեպի թեքությունը:

- Մետրոպոլիտենի կառուցվածքների հետ ինժեներական ցանցերի փոխհատումը պետք է նախատեսել 90° անկյան տակ, վերակառուցման պայմաններում թույլատրվում է փոխհատման անկյունը նվազեցնել մինչև 60°: Ինժեներական ցանցերի փոխհատումը  մետրոպոլիտենի ստացիոնար կառուցվածքների հետ չի թույլատրվում։

- Ստորգետնյա հետիոտնային անցումների հետ ինժեներական ցանցերի փոխհատման ժամանակ խողովակաշարերի անցումը պետք է  նախատեսել թունելների տակ կամ բետոնե հատակի հաստության սահմաններում, իսկ հոսանքի  և կապի մալուխները` թունելներից վեր:

- Երթևեկային մասի սահմաններում տեղայայված դիտահորերը պետք է իրականացնել  հատուկ սալերի կիրառմամբ, որոնք բեռնաթափում և վերաբաշխում են տրանսպորտային միջոցներից առաջացող բեռնվածքները: Դիտահորերի մտոցները (լյուկերը) հանձնարարվում է տեղակայել երթևեկային գոտիների մեջտեղում:

- Հրդեհային հիդրանտները պետք է տեղակայվեն փողոցների երկայնքով ճանապարհի եզրից ոչ ավելի, քան 2,5 մ հեռավորության վրա՝ ապահովելով հրշեջ մեքենաների մոտեցումը: Սեղմված պայմաններում հիդրանտները կարող են տեղակայվել ճանապարհի երթևեկելի մասի սահմաններում:

- ՃԱՆԱՊԱՐՀԱ-ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Բնակավայրերում փողոցների և ճանապարհների նոր նախագծման և վերակառուցման ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» և «ՀՀ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքների պահանջները, հաշվի առնել այդ օբյեկտների կառուցման և շահագործման հնարավոր բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, հաշվի առնել նախագծվող օբյեկտի տեղակայման շրջանի կլիմայական առանձնահատկությունները՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 15-ի N 03-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»   նորմերի  պահանջների:

Աղյուսակ 40

| N | ՝Ինժեներական ցանցեր | Հորիզոնական առլույս հեռավորություններ, մ, ստորգետնյա ինժեներական ցանցերից |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինչև շենքերի և կառուց-վածքների հիմքեր | Մինչև երկաթուղու արգելապատ-նեշների, էստակադների, հպակային և կապի ցանցերի հենարանների հիմքեր | Մինչև 1520 մմ ուղեծրով երկաթուղիների եզրային գծի առանցք | Մինչև փողոցի եզրաքար (երթևեկային մասի, կողնակի ամրացված գոտու եզր) | Մինչև կողային առվի արտաքին եզր կամ լիցքի ներբան | Մինչև էլեկտրոհաղորդման օդային գծերի հենարանների հիմքեր |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Լարումը |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Մինչև 1 կՎ | 1-ից ավել, մինչև 35 կՎ | 35-ից ավել, մինչև 110 կՎ |
| 1. | Ջրմուղ և ճնշումային կոյուղի | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2. | Ինքնահոս կոյուղի (կենցաղային և անձրևային) | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 3. | Գազատարներ՝ ճնշման, ՄՊա (կգու/սմ2): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - մինչև 0,005 (0,05) | 2,0 | 1,0 | 3,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | - 0,005 (0,05) -ից ավել, մինչև 0,3 (3) | 4,0 | 1,0 | 4,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | - 0,03 (0,3) -ից ավել, մինչև 0,6 (6) | 7,0 | 1,0 | 7,8 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
|  | - 0,06 (0,6) -ից ավել մինչև 1,2 (12) | 10,0 | 1,0 | 10,8 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
| 4. | Բոլոր լարումների ուժային մալուխներ և կապի մալուխներ | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | 0 |
| 5. | Ընդհանուր կոլեկտորներ | 2,0 | 1,5 | 10,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 10,0 |

Աղյուսակ 41

| N | ՝Ինժեներական ցանցեր | Հորիզոնական առլույս հեռավորություններ, մ, ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի միջև |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Մինչև ջրմուղ | Մինչև կենցաղային կոյուղի | Մինչև անձրևային կոյուղի | Մինչև գազատարներ՝ ճնշման, ՄՊա (կգու/սմ2): |  |  |  | Մինչև բոլոր լարումների ուժային մալուխներ | Մինչև կապի մալուխներ | Մինչև ընդհանուր կոլեկտորներ |
|  |  |  |  |  | մինչև 0,005 (0,05) | 0,005 (0,05) -ից ավել, մինչև 0,3 (3) | 0,03 (0,3) -ից ավել, մինչև 0,6 (6) | 0,06 (0,6) -ից ավել մինչև 1,2 (12) |  |  |  |
| 1. | Ջրմուղ | 0,7-1,5 | 1,5-3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 2. | Կենցաղային կոյուղի | 1,5-3,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| 3. | Անձրևային կոյուղի | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 4. | Գազատարներ՝ ճնշման, ՄՊա (կգու/սմ2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - մինչև 0,005 (0,05) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | - 0,005 (0,05) -ից ավել,մինչև 0,3 (3) | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
|  | - 0,03 (0,3) -ից ավել, մինչև 0,6 (6) | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
|  | - 0,06 (0,6) -ից ավել մինչև 1,2 (12) | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
| 5. | Բոլոր լարումների ուժային մալուխներ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,1-0,5 | 0,5 | 2,0 |
| 6. | Կապի մալուխներ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1-0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 7. | Ընդհանուր կոլեկտորներ | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | - |

- Փողոցներից և ճանապարհներից ազդեցության գնահատումը պետք է կատարել հետևյալ հիմնական գործոններով՝

- Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության աստիճանը հետևյալ բաղադրամասերով – մուր, ածխածնի օքսիդ, ածխաջրածիններ, ազոտի երկօքսիդ, կապարի միացություններ,

- ձայնի և վիբրացիայի մակարդակները,

- ծանր մետաղներով և աղերով գրունտի աղտոտվածության մակարդակը,

- հոսքաջրերի աղտոտվածության մակարդակը:

- Ազդեցության թույլատրելի մակարդակի գերազանցման դեպքում անհրաժեշտ է նախատեսել մի շարք միջոցառումներ, որոնք կնվազեցնեն աղտոտման մակարդակները մինչև նորմատիվորեն սահմանված բնապահպանական ցուցանիշներ, որոնք ապահովում են շրջակա միջավայրի անվտանգությունը և հանրային առողջության համար անվտանգ պայմանները:

- Աղմուկի բացասական ազդեցության պակասեցման և փողոցներով ու ճանապարհներով տրանսպորտային միջոցների շարժման ժամանակ առաջացող  վնասակար արտանետումները նվազեցման համար տեղանքի տարրերը պետք է օգտագործել որպես աղտոտման տարածման բնական խոչընդոտներ, ինչպես նաև ապահովել ավտոմայրուղիների տեղակայումը էստակադների վրա կամ թունելներում՝ համապատասխան հիմնավորումով:

- Ավտոմոբիլներից վնասակար արտանետումները նվազեցման նպատակով, քաղաքային նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ նախագծելիս, անհրաժեշտ է ապահովել տրանսպորտի գլխավորապես անընդհատ երթևեկություն, սահմանափակել առավելագույն երկայնական թեքություններով և փոքր շառավղով հորիզոնական կորերով տեղամասերի երկարությունները:

- Նոր քաղաքներ և գյուղական բնակավայրերի նախագծման ժամանակ հիմնական փողոցների և ճանապարհների ծրագծերի ընտրությունը, հնարավորության դեպքում, պետք է իրականացվի հաշվի առնելով գերակշռող քամիների ուղղությունները՝ բնակավայրերի բնական օդափոխության ապահովման և ձյան կուտակումների նվազեցման համար:

- Տարանցիկ և բեռնատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի գերակշռող երթևեկությամբ ճանապարհների և փողոցների ծրագծումը պետք է իրականացնել բնակեցված տարածքներից, հասարակական հանգստի գոտիներից, ինչպես նաև հուշարձանների, պահպանվող բնական լանդշաֆտների և ջրային պահպանության գոտիներից մեկուսացված:

- Մայրուղային փողոցներին հարակից բնակելի տարածքներում, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից»   նորմերի,  ձայնի թույլատրելի մակարդակի գերազանցելու դեպքում ներթաղամասային տարածք աղմուկի ներթափանցման աստիճանը նվազեցնելու համար պետք է նախատեսել էկրանավորող կառուցվածքների շինարարություն, ծածկերի, աղմկակլանող պատերի, արգելապատնեշների, շեպերի, կանաչապատ շերտերի տեղադրում, ծանր տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի արգելում կամ սահմանափակում և այլն: Անհրաժեշտ է նաև նախատեսել այնպիսի ճանապարհածածկեր, որոնք, տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման ժամանակ, առաջացնում են  աղմուկի և փոշու նվազագույն մակարդակ: Ճանապարհածածկերում օգտագործվող նյութերը չպետք է արտանետեն վնասակար նյութեր:

- Մերձծրագծային աղմկապաշտպան կառուցվածքների  հարաչափերը, դրանց պատրաստման  համար նյութերը պետք է ընդունվեն համապատասխան ակուստիկ  արդյունավետության և որոշվեն համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-04-2014 «Պաշտպանություն աղմուկից»   նորմերի: Էկրանների համար պահանջվող արդյունավետությունը պետք է ապահովվի՝ փոփոխելով դրանց բարձրությունը, երկարությունը և երթևեկային մասի ու էկրանի միջև եղած հեռավորությունը:

- Տրանսպորտային հոսքերից աղմուկի բնութագրերի և հարակից տարածքում աղմուկի մակարդակների հաշվարկը պետք է  իրականացնել  համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2014 թվականի մարտի 17-ի N79-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-04-2014  «Պաշտպանություն աղմուկից»   նորմերի  պահանջների: Աղմուկի մակարդակները հաշվարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել տրանսպորտային հոսքի պարամետրերը (ինտենսիվությունը, տրանսպորտային հոսքի կազմը ըստ ավտոմոբիլների տիպերի, շարժման միջին արագությունը), ինչպես նաև տրանսպորտային մայրուղու պարամետրերը (շարժման գոտիների  քանակը, երկայնական թեքությունները, ճանապարհածածկի տիպը և վիճակը):

- Համապատասխան տեխնիկական հիմնավորումով, եթե կամուրջային կառուցվածքները գտնվում են բնակելի, քաղաքացիական կամ գրասենյակային տարածքների մոտ, ապա դրանց վրա պետք է տեղադրել աղմկապաշտպան (ակուստիկ) էկրաններ՝ համաձայն աղմուկի ազդեցության թույլատրելի մակարդակի պահանջների: Էկրանը պետք է ապահովի նախագծային փաստաթղթերով պաշտպանված օբյեկտի համար սահմանված աղմուկի նվազեցման պահանջվող մակարդակը:

- Էկրանը հանձնարարվում է իրականացնել լուսահաղորդիչ վահանակներից՝

- ապահովելու համար աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտների տեսանելիությունը,

- բնակելի կառուցապատման մոտ տեղաբաշխման դեպքում ինսոլյացիայի պահանջների պահպանման համար,

- ճարտարապետական ​​ձևավորման և ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների և բնակիչների կողմից էկրանների բարենպաստ ընկալման համար:

- Աղմկապաշտպան էկրանների տեղաբաշխման ժամանակ  անհրաժեշտ է հաշվի առնել տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների տեսանելիության ապահովման պահանջները` համաձայն կանոնների սույն հավաքածուի 3.6 գլխի:

- Բնակելի կառուցապատման  առկայության դեպքում բազմակի անդրադարձումներով պայմանավորված  ձայնի ուժեղացումը նվազագույնի հասցնելու նպատակով կամրջային կառուցվածքի երկու կողմերում  տեղադրվող  աղմկապաշտպան էկրանը պետք է ունենա  արտացոլող-կլանող հատկություններ:

- Աղմկապաշտպան էկրանը և դրա տարրերը պետք է պահպանեն իրենց հատկությունները օդի ջերմաստիճանների ողջ միջակայքում՝ կլիմայական նվազագույնից մինչև առավելագույնը, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի հունվարի 15-ի N 03-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»   նորմերի:

- Աղմկապաշտպան էկրանի կանգնակների ամրակցումը թռիչքային  կառուցվածքների կոնստրուկցիաներին  պետք է կատարվի նախագծային փաստաթղթերում նախատեսվող ներդիր տարրերի հետ:

- Ճանապարհների և փողոցների կիրճերի, ձորակների, հեղեղատների և այլ բնական հանույթների տեղաբաշխման գոտիներում նախագծման ժամանակ պետք է նախատեսել միջոցառումների համալիր՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»   նորմերի 4.5 գլխի:

- Ջրահեռացման կառուցվածքների նախագծման ժամանակ չի թույլատրվում կողային առուներից և ջրանցքներից մթնոլորտային ջրերի մուտք դեպի՝

  - բնակեցված տարածքների սահմաններում  5 սմ/վ-ից պակաս արագություն և 1 մ3/օրից պակաս ելք ունեցող  ջրահոսքեր,

  - կանգնած լճակներ,

  - լողափերի համար նախատեսված ջրամբարներ և ձկնային որսի լճակներ,

  - գետերի ճահճակալած ողողահուներ:

- Ճանապարհի կամ փողոցի ուղղաձիգ  հատակագծման  նախագծի մշակման ժամանակ  անհրաժեշտ է նախատեսել լիցքերում փոսորակներից հանվող գրունտների առավելագույն օգտագործում, բարեկարգված տարածքներից ջրահեռացում: Գրունտները պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»   նորմերի 7.4 գլխի պահանջներին:

- Ճանապարհածածկերի համար նյութերի ընտրությունը պետք է կատարվի՝ հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա դրանց ուղղակի և անուղղակի ազդեցությունը ինչպես շինարարության, այնպես էլ փողոցի կամ ճանապարհի շահագործման ընթացքում: Օգտագործված նյութերի կազմը և հատկությունները պետք է համապատասխանեն նախագծային փաստաթղթերում նշված պետական ​​ստանդարտներին, նորմերին և տեխնիկական բնութագրերին:

- ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

  - ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների պահպանման և վերանորոգման նպատակն է տարվա ցանկացած ժամանակահատվածում  ապահովել տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների անխափան, հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժը, ինչպես նաև պահպանել փողոցները այնպիսի վիճակում, որ ճանապարհային պատվածքի  ծառայության ժամկետը հասցվի առավելագույնի՝  նվազագույն ծախսերով:

- Քաղաքային փողոցներում ճանապարհա–շինական աշխատանքների կատարման առանձնահատկություններն են՝

- Փողոցների և անցումների հատակագծման բազմազանությունը, որը աշխատանքների կատարման համար ստեղծում է սեղմված պայմաններ և սահմանափակում է խոշորաչափ  մեքենաների և մեխանիզմների կիրառումը,

- դիտահորերի, անձրևընդունիչների և այլ խոչընդոտների առկայությունը, որոնք պահանջում են բարձր մանևրությամբ հատուկ մեխանիզացման միջոցների  կիրառում,

- երթևեկության բարձր ինտենսիվություն, որն  առաջացնում է ճանապարհային օբյեկտի արագացված վերականգնման անհրաժեշտություն,

- վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ աղմուկի առավել նվազեցված բնութագրերով մեքենաների և մեխանիզմների օգտագործման անհրաժեշտություն,

- Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու համար: Դրա համար աշխատանքների կատարման տեղամասում  պետք է տեղադրել ժամանակավոր ճանապարհային նշաններ, սահմանափակող  և ուղղորդող սարքեր, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ճանապարհի կամ փողոցի վերանորոգվող հատվածի համար կազմակերպվում է շրջանցում: Աշխատանքային տեղամասի սահմանափակումը կատարում են արգելապատնեշային  վահանների, սյուների, կոների և ազդանշանային լույսերի միջոցով: Աշխատանքային տեղամասի սահմանափակման  և երթևեկության կազմակերպման ուրվագծերը, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման ժամկետները պետք է համաձայնեցվեն ճանապարհային ոստիկանության հետ:

  - ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

- Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների վերանորոգումները լինում են հիմնական և ընթացիկ:

- Հիմնական վերանորոգումը ներառում է ճանապարհների, փողոցների երթևեկային մասի և մայթերի պատվածքի ամբողջական կամ մասնակի շտկում և վերականգնում, ինչպես նաև քաղաքային ճանապարհների և փողոցների առանձին տարրերի փոխարինում տրանսպորտա–շահագործական բարելավված բնութագրերով ավելի դիմացկուն և խնայողատար տարրերով:  Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների հիմնանորոգման ժամանակ իրականացվում է.

- հողային պաստառի հատակագծի, երկայնական և լայնական պրոֆիլների ուղղում՝  հաշվի առնելով վերանորոգվող ճանապարհի/փողոցի տեխնիկական կարգը/դասը.

- ուռչվածքավտանգ, սողանքային տեղամասերի վերականգնում, դրենաժների, մեկուսացնող միջնաշերտերի  իրականացում կամ վերականգնում, շեպերի ամրացում և հողային պաստառի կայունությունն  ապահովող այլ աշխատանքների իրականացում,

- գոյություն ունեցող անձրևաջրային կոյուղու, անձրևաջրային և դիտարկման հորերի վերականգնում կամ  վերանորոգում` խողովակների փոխարինմամբ, ինչպես նաև ջրահեռացման և չորացման նոր առուների իրականացում,

- հողային պաստառի լայնացում՝ ջրահեռացման իրականացմամբ,

- հասարակական տրանսպորտի կանգառների և ավտոկայանատեղերի համար տեղական լայնացումների իրականացում,

- նոր ճանապարհային պատվածքների իրականացում՝ հիմքի հետ կամ հիմքի մասնակի ուղղմամբ՝ ստորգետնյա հաղորդակցուղիների իրակացնացմամբ կամ վերատեղադրմամբ, երկայնական պրոֆիլի ուղղում։

- Ընթացիկ վերանորոգումը ներառում է ճանապարհի վնասումը կանխող աշխատանքներ, որոնք կատարվում են ամբողջ տարվա ընթացքում, ինչպես նաև ճանապարհածածկի մաշման շերտի վերականգնման պարբերական աշխատանքներ՝ անհրաժեշտության դեպքում ապահովելով ծածկի բավարար միկրոխորդուբորդությունը: Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների ընթացիկ վերանորոգման ընթացքում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները.

- հողային պաստառի առանձին ​​վնասվածքների, երթևեկային մասի և մայթերի սահմաններում ուռչվածքների վերացում,

- մայթերի, հետիոտնային և հեծանվային ուղիների վրա բոլոր տեսակի ծածկերի փոխարինում կամ վերականգնում՝  անհրաժեշտության դեպքում լայնացումով,

- ասֆալտբետոնային և ցեմենտբետոնային ծածկերի մաշված վերին շերտերի վերականգնում, այդ թվում ֆրեզավորման, ջերմավերականգնման և ջերմապրոֆիլավորման մեթոդներով, մակերևույթային մշակման շերտերի իրականացում,

- գոյություն ունեցող ճանապարհների/փողոցների, հետիոտնային և հեծանվային ուղիների վրա նոր եզրաքարերի տեղադրում կամ գոյություն ունեցող եզրաքարերի փոխարինում.

- վնասված ջրատարների վերականգնում, վաքերի ուղղում` երկայնական թեքությունների պահպանման նպատակով, ջրընդունիչ և դիտարկման հորերի  տեղափոխում և բարձրացում՝ մտոցների (լյուկերի) և վանդակաճաղերի փոխարինմամբ,

- նոր մետաղական և այլ տիպի արգելապատնեշների, ուղղորդիչների և ճանապարհային սյուների տեղադրում և գոյություն ունեցողների վերականգնում։

- Ճանապարհածածկի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների հիմնական ծավալը պետք է կատարել գարնանը՝ տաք և կայուն եղանակի հաստատումից հետո։ Այդ ժամանակահատվածում պետք է վերացվեն բոլոր այն վնասվածքները, որոնք առաջացել են ճանապարհների/փողոցների աշնանային և ձմեռային շահագործման ընթացքում։

- Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների  պահպանումը ներառում է միջոցառումներ, որոնք  կանխում են ճանապարհների/փողոցների վաղաժամ մաշումը և   ապահովում շահագործման նորմալ պայմաններ: Ճանապարհների պահպանումը ներառում է ինժեներա–տեխնիկական միջոցառումների համալիր, որի նպատակն է  հոգ տանել ճանապարհի կառուցվածքային տարրերի նկատմամբ՝ ապահովելու համար դրանց պատշաճ վիճակը: Քաղաքային ճանապարհների պահպանման ժամանակ իրականացվում են՝

    - հողային պաստառի,  ջրահեռացման, պաշտպանիչ և ամրացնող կառուցվածքների  մանր արատների շտկում,

    - ջրահեռացման կառուցվածքների, կամուրջների և խողովակների մոտեցման  և հեռացման հուների մաքրում,

    - ոչ մեծ ուռչվածքային տեղամասերի վերացում, կողնակների, լիցքերի և հանույթների շեպերի հարթեցում՝ խոտի ցանքով,

    - վաքերի,  ջրահեռացման առուների մաքրում աղբից, ձյունից, ջրի անցկացում առուներով, անձրևային կոյուղու խողովակների, կոլեկտորների, անձրևաջրային  հորերի մաքրում և լվացում,

    - անձրևաջրերի ընդունման և դիտարկման հորերի վանդակաճաղերի և կափարիչների փոխարինում,

    - երթևեկային մասի, մայթերի, հետիոտնային և հեծանվային ուղիների մաքրում փոշուց և կեղտից.

    - երթևեկային մասի վրա ճանապարհի մերկասառույցի և սահունության վերացում՝ ավազաաղային խառնուրդի և այլ հակամերկասառուցային նյութերի բաշխմամբ,

    - բոլոր տեսակի արգելապատնեշների,  ուղղորդող միջոցների, ճանապարհների սյունների մաքրում կեղտից ու փոշուց,  լվացում և ներկում։

- Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների  պահպանման աշխատանքները իրականացվում են անընդհատ՝ ամբողջ տարվա ընթացքում։

  - ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱ—ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

- Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների տրանսպորտա—շահագործական վիճակը բնորոշող հիմնական բնութագրերն են ճանապարհային պատվածքի ամրությունը, ճանապարհածածկի հավասարությունը և կառչման բնութագրերը։

- Ճանապարհային պատվածքի ամրությունը գնահատվում է ամրության գործակցով, որը ներկայացնում է պատվածքի փաստացի առաձգականության մոդուլի հարաբերությունը տվյալ կարգի/դասի փողոցի կամ ճանապարհի համար պահանջվող նվազագույն առաձգականության մոդուլին։ Ճանապարհի կառուցումից կամ հիմնանորոգումից հետո այդ գործակիցը պետք է լինի 1-ից մեծ։ Քաղաքային ճանապարհների և փողոցների շահագործման ընթացքում թույլատրվում է գործակցի նվազեցում մինչև նվազագույն  թույլատրելի արժեք՝ 0.8։ Ավելի ցածր արժեքների դեպքում պահանջվում է ճանապարհային պատվածքի կոստրուկցիայի ուժեղացում։

- Երթևեկամասի շարժման գոտիների ճանապարհածածկի երկայնական հավասարության համար համաձայն ԳՈՍՏ 33101-2014 – ի չափված Հավասարության Միջազգային Ինդեքսի – IRI (International Roughness Index) արժեքները պետք է համապատասխանեն կանոնների սույն հավաքածուի 42-րդ աղյուսակի արժեքներին, իսկ 3 մետրանոց ձողով չափումների դեպքում՝ կանոնների սույն հավաքածուի 43-րդ աղյուսակի արժեքներին:

- Ճանապարհածածկի հետ անվադողի կառչման գործակիցը՝ ըստ ԳՈՍՏ 33078-2014–ի ստանդարտ չափիչ անվանաշխ ունեցող անվադողով  չափելիս պետք է կազմի ոչ պակաս 0,3։

Աղյուսակ 42

| N | Ճանապարհի, փողոցի կարգը/դասը | Հավասարությունը ըստ IRI ինդեքսի, մ/կմ, ոչ ավել |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ճանապարհային պատվածքի տիպը |  |  |
|  |  | Կապիտալ | Թեթևացված | Անցումային |
| 1. | Արագընթաց մայրուղային ճանապարհներ, համաքաղաքային նշանակության անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներ | 4,0 | - | - |
| 2. | Մայրուղային ճանապարհներ, համաքաղաքային նշանակության մայրուղային փողոցներ կարգավորվող երթևեկությամբ | 4,5 | - | - |
| 3. | Շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցներ | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
| 4. | Տեղական նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
| 5. | Մոտեցումներ և անցուղիներ | - | 7,5 | 8,0 |
| 8. | IRI (International Roughness Index) – Հավասարության Միջազգային Ինդեքս |  |  |  |

Աղյուսակ  43

| N | Ճանապարհի, փողոցի կարգը/դասը | Ճանապարհային պատվածքի տիպը | Ձողի տակ բացակների քանակը, ոչ ավել | Ձողի տակ առավելագույն բացակը, մմ, ոչ ավել |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Արագընթաց մայրուղային ճանապարհներ, համաքաղաքային նշանակության անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցներ | Կապիտալ | 7 | 10 |
| 2. | Մայրուղային ճանապարհներ, համաքաղաքային նշանակության մայրուղային փողոցներ կարգավորվող երթևեկությամբ |  | 9 | 12 |
| 3. | Շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցներ |  | 12 | 14 |
|  |  | Թեթևացված | 14 | 20 |
| 4. | Տեղական նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ | Թեթևաց–ված և անցու–մային | 20 | 25 |
| 5. | Մոտեցումներ և անցուղիներ |  | 25 | 30 |

- Երթևեկամասի ծածկի վրա առանձին վնասվածքները (փոսերը, նստվածքները, կոտրվածքները), որոնք ունեն 15 սմ և ավել երկարություն, 5 սմ և ավել խորություն, 0,06 մ2 և ավել մակերես պետք է վերացվեն ոչ ուշ, քան՝

- արագընթաց ճանապարհների, համաքաղաքային նշանակության անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների դեպքում –1 օրում,

- համաքաղաքային նշանակության կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների դեպքում –3 օրում,

- շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցների դեպքում –5 օրում,

- տեղական նշանակության փողոցների և ճանապարհների դեպքում –10 օրում,

- մոտեցումների և անցուղիների  դեպքում  –12 օրում։

- Սահքերը, ալիքները՝ կախված խորությունից, պետք  է վերացվեն ոչ ուշ, քան՝

- արագընթաց ճանապարհների, համաքաղաքային նշանակության անընդհատ երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների դեպքում՝ 3 սմ և ավել խորությամբ  –5 օրում,

- համաքաղաքային և շրջանային նշանակության կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների դեպքում՝ 3 սմ և ավել խորությամբ   –7 օրում,

- տեղական նշանակության փողոցների և ճանապարհների դեպքում՝ 5 սմ և ավել խորությամբ –10 օրում,

- մոտեցումների և անցուղիների  դեպքում՝  5 սմ և ավել խորությամբ –12 օրում։

- Անվահետքերը շարժման 100 մ երկարությամբ տեղամասում՝ կախված խորությունից և երկարությունից, պետք  է վերացվեն ոչ ուշ, քան՝

- արագընթաց ճանապարհների, համաքաղաքային նշանակության անընդհատ և կարգավորվող երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների դեպքում՝ 2 սմ և ավել խորությամբ, 7 մ և ավել երկարությամբ  –5 օրում,

- շրջանային նշանակության մայրուղային փողոցների դեպքում՝ 2,5 սմ և ավել խորությամբ, 7 մ և ավել երկարությամբ  –7 օրում,

- տեղական նշանակության փողոցների և ճանապարհների դեպքում՝ 3 սմ և ավել խորությամբ, 9 մ և ավել երկարությամբ  –10 օրում,

- մոտեցումների և անցուղիների  դեպքում՝  3 սմ և ավել խորությամբ, 9 մ և ավել երկարությամբ –14 օրում։

- Մտոցի (լյուկի) կափարիչի ավելի քան 1 սմ ուղղաձիգ շեղումները երթևեկամասի մակերևույթի նկատմամբ բոլոր կարգի/դասի փողոցների և ճանապարհների համար պետք է վերացվեն ոչ ուշ, քան 1 օրում, իսկ ջրընդունիչներինը՝  ոչ ուշ, քան 2 օրում։  Մտոցի (լյուկի) կափարիչների և ջրընդունիչների քայքայումներ թույլ չի տրվում։ Քայքայված կափարիչները և ջրընդունիչները պետք է փոխարինվեն  հայտնաբերման պահից հաշված   ոչ ուշ, քան 3 ժամում։

- Ճանապարհները և փողոցները պետք է կահավորված լինեն ճանապարհային նշաններով համաձայն ԳՈՍՏ 32945-2014–ի, փոփոխական տեղեկատվական նշաններով` համաձայն ԳՕՍՏ 32865-2014-ի։ Ճանապարհային նշանների վրայի պատկերները, խորհրդանիշները, մակագրությունները, լուսաչափական բնութագրերը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 –ի պահանջներին։ Նշանները պետք է տեղադրվեն ըստ ԳՕՍՏ Ռ 52289-2019-ի՝ ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հաստատված նախագծի (սխեմայի) համաձայն: Ճանապարհային նշանների հենարանները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 32948-2014–ի պահանջներին:

- Ճանապարհային նշանի ճակատային մակերևույթը չպետք է ունենա խորհրդանիշների և մակագրությունների ընթեռնումը դժվարացնող կեղտոտվածություններ  կամ ձյան և սառույցի նստվածքներ։ Նման կեղտոտվածությունները և նստվածքները պետք է հեռացվեն հայտնաբերման պահից հաշված   ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում:

- Կորած նշանների վերատեղադրումը, ինչպես նաև բոլոր կարգի/դասի ճանապարհների և փողոցների համար ճանապարհային նշանների վրա հայտնաբերված թերությունների վերացումը պետք է իրականացվի կանոնների սույն հավաքածուի 44-րդ աղյուսակում  նշված ժամկետներում։

- Ճանապարհները և փողոցները պետք է ունենան ճանապարհային նշագծում համաձայն ԳՈՍՏ 32953-2014–ի, որի ձևը, չափերը և գույնը պետք է համապատասխանեն ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 51256-2023 –ին։ Նշագծումը պետք է կատարվի տեղադրվեն ըստ ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52289-2022-ի՝ ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման հաստատված նախագծի (սխեմայի)։

- Ճանապարհային նշագծումը չպետք է ունենա  կանոնների սույն հավաքածուի 45-րդ աղյուսակում  նշված արատները։ Արատների վերացումը նկատմամբ բոլոր կարգի/դասի փողոցների և ճանապարհների համար պետք է կատարվի հայտնաբերման պահից հաշված   30 օրվա ընթացքում:

Աղյուսակ 44

| N | Արատի անվանումը | Արատի նկարագրությունը | Վերաց–ման ժամկետը, օր, ոչ ավել |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Նշանի կորուստ | - | 2 |
| 2. | Ճակատային մակերևույթի ամբողջականության խախտում | Նշանի պատկերի ցանկացած տարրի մակերեսի 25%-ից ավելի շերտազատում կամ պատկերի մակերեսի ավելի քան 25%-ի վնասում՝ ցանկացած պատճառներով։ | 3 |
| 3. | Լուսատեխնիկական բնութագրերի փոփոխություն | Լուսանդրադարձման գործակցի՝ ըստ միջին պայծառության և լուսավորության, իջեցում ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004-ի արժեքների համեմատ ավելի քան 10%-ով: | 3 |
| 4. | Նշանի դիրքի փոփոխություն | Նշանի կամ նշանի վահանակի հենարանի (կանգնակի) շեղում ուղղաձիգ դիրքից ավելի քան 15°–ով։ Շարժման ուղղության նկատմամբ նշանի վահանակի շրջում ավելի քան 15°–ով։ | 5 |

Աղյուսակ 45

| N | Արատի անվանումը | Արատի նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1. | Մաշում և քայքայում | Նշագծման քայքայում կամ մաշում (շերտազատում) ԳՕՍՏ 32953-2014-ով սահմանված արժեքները գերազանցող մակերեսով։ Ուղղաձիգ նշագծման համար՝ դրա ցանկացած տարրի մակերեսի 25%-ից ավելի մակերեսի շերտազատում կամ պատկերի մակերեսի 25%-ի շեղում ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018–ով սահմանված պահանջից՝ ցանկացած պատճառով |
| 2. | Լուսատեխնիկա–կան բնութագրերի փոփոխություն | Պայծառության գործակցի, բնական կամ արհեստական ​​լուսավորությունների դեպքում լուսանդրադարձման տեսակարար գործակցի արժեքների իջեցում ԳՕՍՏ 32953-2014-ով սահմանված արժեքների նկատմամբ |

- Ճանապարհային լուսացույցները պետք է համապատասխանեն  ԳՕՍՏ 33385-2015–ի պահանջներին, նրանց տիպը և  կառուցվածքը՝ ԳՕՍՏ Ռ 52282-2004–ին, տեղադրումը և աշխատանքի ռեժիմը՝ ԳՕՍՏ Ռ 52289-2019–ին, հետիոտների համար լուսացույցի թույլատրող ազդանշանը կրկնօրինակող ձայնային սարքի ազդանշանը՝  ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 23600- 2014–ին։

- Ճանապարհային լուսացույցների և ձայնային ազդանշանի արատները պետք է  վերացվեն կանոնների սույն հավաքածուի 46-րդ աղյուսակում նշված ժամկետներում։

- Ճանապարհային արգելապատնեշները պետք է համապատասխանեն  ԳՕՍՏ 33128-2014–ի և ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52607-2023 –ի պահանջներին, սկզբնական և եզրային տեղամասերի երկարությունները ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52607-2023 –ի պահանջներին։  Ճանապարհային արգելապատնեշները պետք է տեղադրվեն  համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 52289-2019–ի պահանջներին։

- Ճանապարհային արգելապատնեշների և եզրաքարերի արատները պետք է  վերացվեն կանոնների սույն հավաքածուի 47-րդ աղյուսակում նշված ժամկետներում։

Աղյուսակ 46

| N | Արատի անվանումը | Վերացման ժամկետը, օր, ոչ ավել |
| --- | --- | --- |
| 1. | Լուսացույցի չաշխատող ազդանշան(ներ) | 1 |
| 2. | Լուսացույցի տարրերի ամբողջականության խախտում | 5 |
| 3. | Լուսացույցի դիրքի փոփոխություն | 5 |
| 4. | Լուսացույցի ազդանշանների ընկալման նվազում | 7 |
| 5. | Չաշխատող ձայնային ազդանշան | 7/10 |
| 6. | Հետիոտնային կանչի ազդանշանի աշխատանքի խափանում | 3 |
| 7. | Համարիչում նշված արժեքները համապատասխանում են մայրուղային փողոցներին և ճանապարհներին, հայտարարում՝ տեղական փողոցներին, ճանապարհներին և անցուղիներին |  |  |

- Ճանապարհային լուսանդրադարձիչները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 32866-2014-ի պահանջներին և պետք է տեղադրվեն ըստ ԳՕՍՏ 33151-2014-ի:

Աղյուսակ 47

| N | Արատի անվանումը | Արատի նկարագրությունը | Վերաց–ման ժամկետը, օր, ոչ ավել |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Մետաղական արգելապատ-նեշի կոնստրուկցիայի տարրերի բացակայություն | Ճանապարհային արգելապատնեշի հեծանների սեկցիաների, կանգնակների բացակայություն | 3(1)/ 5(3) |

աղյուսակ 47-ի շարունակություն

| 2. | Մետաղական կամ երկաթբետոնե արգելապատ-նեշների կոնստրուկցիա-յի տարրերի վնասում | Մետաղական արգելապատնեշների հեծանի, կանգնակի դեֆորմացիա, որի արդյունքում կոնստրուկցիայի ցան-կացած կետում տեղի է ունեցել նախագծային դիրքից մետաղական արգելապատնեշի հորիզոնական կամ ուղղաձիգ շեղում՝ կանգնակների միջև հեռավորության ավելի քան 5% -ի չափով։ Մետաղական արգելապատնեշի կոնստրուկցիայի ցանկացած տարրի մակերևույթի կամ հաստության 50%-ից ավել կոռոզիա: Երկաթբետոնե արգելապատնեշի տարրում ճաքերի բացված ցանցի, բետոնում կոտրվածքների առկայություն՝ մինչև ամրան | 3(1)/ 5(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Մետաղական արգելա–պատնեշի կոնստրուկ–ցիայի ամբողջակա–նության խախտում | Հեծանների միացման հանգույցներում 50% և ավել միացնող տարրերի բացակայություն։ Միացնող տարրերից մեկում թեկուզ մեկ ամրացնող տարրի բացակայություն կամ եռակցման կարանի խզում։ Արգելապատնեշի 20 մ-ից ոչ ավելի երկարությամբ հատվածում միացնող տարրերի 25%-ից ավելի բացակայություն |  |
| 4. | Եզրաքարի վնասում | Արտաքին մակերևույթն ունի քայքայումներ մակերևույթի 20%-ից ավել չափով, կամ մակերևույթի վրա առկա են 3,0 սմ–ից ավել խորությամբ կոտրվածքներ |  |
| 5. | Եզրաքարի դիրքի խախտում | Մեկ եզրաքարի ուղղաձիգ շեղում նախագծային դիրքից 10 սմ և ավել չափով | 4(2)/ 5(3) |
| 6. | Հետիոտնային արգելապատ-նեշի տարրի բացակայություն | Կամրջային կառուցվածքի վրա, ինչպես նաև հետիոտնային անցումներում արգելապատնեշի տեղամասի բացակայություն |  |
| 7. | Հետիոտնային արգելապատնեշի տարրերի վնասվածքներ | Հետիոտնային արգելապատնեշի տարրերի դեֆորմացիա, որի արդյունքում տեղի է ունեցել նախագծային դիրքից արգելապատնեշի հորիզոնական կամ ուղղաձիգ շեղում՝ կանգնակների միջև հեռավորության ավելի քան 5% -ի չափով։ Հետիոտնային արգելապատնեշի մետաղական կոնստրուկցիայի ցանկացած տարրի մակերևույթի կամ հաստության 50%-ից ավել կոռոզիա: |  |
| 8. | Համարիչում նշված արժեքները համապատասխանում են մայրուղային փողոցներին և ճանապարհներին, հայտարարում՝ տեղական փողոցներին, ճանապարհներին և անցուղիներին: Փակագծերում նշված են արատների վերացման ժամկետները կամուրջներում, ուղեանցներում և էստակադներում: |  |  |

- Ճանապարհային լուսանդրադարձիչների  արատները պետք է  վերացվեն կանոնների սույն հավաքածուի 48-րդ աղյուսակում նշված ժամկետներում։

Աղյուսակ 48

| N | Արատի անվանումը | Վերացման ժամկետը, օր, ոչ ավել |
| --- | --- | --- |
| 1. | Լուսանդրադարձիչի կամ լուսանդրադարձիչի տարրի կորուստ | 3/5 |
| 2. | Ճակատային մակերևույթի ամբողջականության խախտում, լուսատեխնիկական բնութագրերի փոփոխություն (այդ թվում կեղտոտման արդյունքում) | 2/3 |
| 3. | Համարիչում նշված արժեքները համապատասխանում են մայրուղային փողոցներին և ճանապարհներին, հայտարարում՝ տեղական փողոցներին, ճանապարհներին և անցուղիներին: |  |

- Հավաքովի-հանովի արհեստական անհարթությունները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 32964-2014-ի պահանջներին և պետք է տեղադրվեն ըստ ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52605-2023 -ի և  ԳՕՍՏ 33151-2014 պահանջների: Միաձույլ արհեստական ​​անհարթությունները պետք է տեղադրվեն ըստ  ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52605-2023 -ի պահանջների:

- Հավաքովի-հանովի արհեստական անհարթություններում չպետք է լինեն արատներ, որոնք խախտում են  ամբողջականությունը: Մայրուղային  ճանապարհների և փողոցների հավաքովի-հանովի արհեստական անհարթությունների արատների վերացումը պետք է կատարվի հայտնաբերման պահից 5 օրվա ընթացքում, տեղական ճանապարհների և փողոցների՝ 10 օրվա ընթացքում։

- Միաձույլ արհեստական ​​անհարթությունները չպետք է ունենան կոտրվածքներ, նստվածքներ, անվահետքեր,  որոնք  պետք է  վերացվեն կանոնների սույն հավաքածուի կ.345-ում  նշված ժամկետներում։

- Արտաքին լուսավորման սարքերի միացումն ու անջատումը պետք է կատարվի բնական լուսավորվածություն   աստիճանի համար  ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52766-2023-ում նշված արժեքների դեպքում:

- Ստացիոնար էլեկտրական լուսավորության մասնակի գիշերային անջատումը և տրանսպորտային թունելների լուսավորության անցկացուը ցերեկային ռեժիմից գիշերայինին և հակառակը պետք է իրականացվի  ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ 52766-2023-ի  համաձայն:

- Ստացիոնար էլեկտրական լուսավորության արատները արատները պետք է  վերացվեն կանոնների սույն հավաքածուի 49-րդ աղյուսակում նշված ժամկետներում։

Աղյուսակ 49

| N | Արատի անվանումը | Արատի նկարագրությունը | Վերաց–ման ժամկետը, օր, ոչ ավել |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Չաշխատող լուսարձակ-ների առկայություն | Չաշխատող լուսարձակների մասնաբաժինը կազմում է դրանց ընդհանուր քանակության 5%-ից ավել: Երկու կամ ավելի չաշխատող լուսարձակներ տեղաբաշխված են մեկը մյուսի հետևից։ Չաշխատող լուսարձակ փոխհատման տեղում, տրանսրորտային հանգույցի ուղեթևում (մուտքում), երթուղային տրանսպորտային միջոցների կանգառի և միևնույն մակարդակում հետիոտնային անցման տեղերում: | 3/5 |
| 2. | Արտաքին լուսավորու-թյան սարքավորում-ների աշխատանքի խափանում | Արտաքին լուսավորու-թյան սարքավորումների աշխատանքի խափանում՝ կապված էլեկտրական միացումների կտրման, ամբողջականության խախտման կամ հենարանների վնասման, էլեկտրաբաշխիչ վահանների խափանումների հետ և այլն: | 1/2 |
| 3. | Համարիչում նշված արժեքները համապատասխանում են մայրուղային փողոցներին և ճանապարհներին, հայտարարում՝ տեղական փողոցներին, ճանապարհներին և անցուղիներին: |  |  |  |

- Ճանապարհների և փողոցների երթևեկային մասի ծածկի վրա ձյան և ձմեռային սահունության առկայություն չի թույլատրվում դրանց վերացման աշխատանքների ավարտից հետո, որոնք պետք է իրականացվեն կանոնների սույն հավաքածուի 50-րդ աղյուսակում նշված ժամկետներում։

- Ձյան տեղումների ժամանակ և մինչև ձնամաքրման ավարտը մայրուղային փողոցներին և ճանապարհների երթևեկային մասի վրա թույլատրվում է 2 սմ-ից ոչ ավել հաստությամբ փխրուն (հալած) ձյան առկայություն, մյուս փողոցների և ճանապարհների վրա՝ 5 սմ-ից ոչ ավել:

- Կամրջային կառույցների մայթերի և ծառայողական անցումների վրա 5 (3) սմ հաստությամբ փխրուն (խտացված) ձյան առկայությունը թույլատրվում է 1 օրից ոչ ավել ժամկետով:

Աղյուսակ 50

| N | Արատի անվա-նումը | Արատի նկարագրությունը | Վերացման ժամկետը, ժամ, ոչ ավել |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | մայրուղային փողոցների և ճանապարհ-ների համար | տեղական փողոցների և ճանապարհ-ների համար | Անցուղի -ների համար |
| 1. | Փխրուն ձյուն | Ձյան չխտացված շերտ՝ տեղումների և ձնաբքի ժամանակ երթևեկամասի ծածկի և մայթերի վրա կուտակված: | 4 | 6 | 12 |
| 2. | Հալած ձյուն | Ձյուն՝ հակասառեցման նյութերի, տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների կողմից հեղուկ զանգվածի վերածված: |  |  |  |
| 3. | Մերկա-սառույց | Ճանապարհածածկի վրա սառույց՝ հարթ թաղանթի կամ խորդուբորդ կեղևի տեսքով: |  |  |  |
| 4. | Խտաց-ված ձյուն | Ձյան շերտ՝ ձևավորած է ճանապարհածածկի վրա տրանսպորտային միջոցներով, մայթերի վրա հետիոտների կամ մեքենայացված մաքրման արդյունքում: |  |  |  |

- Բնակելի վայրերում փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասի ծածկի ձմեռային սահունությունը վերացնելու համար հակասահեցման  նյութերի և խառնուրդների ծախսը՝  կախված օդի ջերմաստիճանից, պետք է համապատասխանի կանոնների սույն հավաքածուի 51-րդ աղյուսակում տրվածին:

Աղյուսակ 51

| N | Օդի ջերմաստիճանը, ° С | Նյութերի քանակությունը, գ/մ2, ոչ պակաս |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Բյուրեղային ռեագենտներ | Ավազա-աղային խառնուրդ |
| 1. | – 6-ից բարձր | 15 | 200 |
| 2. | – 6-ից մինչև – 18 | 18 | 300 |
| 3. | – 18-ից ցածր | 35 | 400 |

  - ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

- Փոսերի և նստվածքների լցման համար  պետք է օգտագործել տաք ասֆալտբետոնե խառնուրդներ, որոնք համապատասխանում են ԳՕՍՏ 9128-2022-ի պահանջներին: Խորը փոսերի լցման ժամանակ, երբ նորոգվում է ծածկի ոչ միայն վերին, այլ նաև ստորին շերտը, թույլատրվում է փոսի ամբողջ խորությամբ տեղադրել վերին շերտի համար պատրաստված խառնուրդը։ Ավազային խառնուրդը 1 մ2-ից մեծ փոսերի դեպքում հանձնարարվում է տեղադրել միայն վերին շերտում։

- Ծածկերի նորոգումը ասֆալտբետոնե խառնուրդներով պետք է իրականացնել չոր եղանակին: Տաք խառնուրդների կիրառմամբ վերանորոգումը պետք է իրականացնել  շրջակա միջավայրի առնվազն 5 °C ջերմաստիճանի դեպքում: Թաց եղանակային պայմաններում ծածկերը վերանորոգելու համար (պայմանով, որ վերանորոգվող տեղամասում ջրափոսերը բացակայում են) հանձնարարվում է կիրառել մակերևույթա- ակտիվ նյութերից հավելանյութերով խառնուրդներ  կամ էմուլսիոն-հանքային խառնուրդներ:

- Փոսերի և նստվածքների լցման աշխատանքները պետք է իրականացնել վնասված հատվածում ասֆալտբետոնի կտրմամբ կամ ասֆալտբետոնի տաքացմամբ: Ասֆալտբետոնային ծածկի նյութի կտրմամբ վերանորոգումը ներառում է հետևյալ տեխնոլոգիական գործողությունները՝

- վերանորոգված տեղամասի մակերևույթի մաքրում փոշուց և կեղտից,

- փոսերի տեղամասի սահմանների եզրագծում,

- ուրվագծված եզրագծի սահմաններով  ծածկի նյութը կտրում և հեռացում վերանորոգվող տարածքից,

- կտրված հատվածի պատերի և հատակի մշակում բիտումով,

- վերանորոգված տեղամասում ասֆալտբետոնային խառնուրդի տեղադրում,

- ասֆալտբետոնի խտացում:

- Փոսերի և այլ արատների սահմանները պետք է գծանշել կավճով` ճանապարհի առանցքին զուգահեռ և ուղղահայաց գծերով՝ ներառելով ծածկի չվնասված մասերը 3--5 սմ չափով: Միմյանցից մոտ գտնվող  փոսերը պետք է  միավորել մեկ ընդհանուր տեղամասի մեջ:

- Վնասված ասֆալտբետոնե ծածկի կտրումը պետք է իրականացնել պնևմատիկ   կամ էլեկտրական մուրճերի միջոցով: Ասֆալտբետոնը պետք  է կտրել   փոսի ամբողջ  խորությամբ, բայց ոչ պակաս, քան ծածկի վերին շերտի հաստությունը: Կտրվածքի եզրերը պետք է լինեն ուղղաձիգ: Կտրված նյութը պետք է հանել աշխատատեղից:

- Մեխանիկական խոզանակներով ասֆալտբետոնի մանր կտորներից և փոշուց փոսային նորոգման տեղամասը մանրակրկիտ մաքրելուց հետո դրա հատակը և եզրերը պետք է մշակել հեղուկ բիտումով կամ բիտումային էմուլսիայով: Մշակումն իրականացնում են փոշեցիրներով: Մշակման համար կիրառում են  հեղուկ (հեղուկացված) բիտում 0,3-0,5 լ/մ2 ծախսով, կամ բիտումային էմուլսիա՝ բիտումի 50-60% կոնցենտրացիայով, 0,5-0,7 լ/մ2 ծախսով։

- Վերանորոգման նյութը փոսային նորոգման տեղամասում տեղադրվում է ձեռքով կամ ասֆալտտեղադրիչով:

- Վերանորոգված ծածկի հավասարության ապահովման համար ասֆալտբետոնային խառնուրդը  պետք է տեղադրել՝ հաշվի առնելով խտացմամբ պայմանավորված պաշարը, որը տաք և գոլ ասֆալտբետոնային խառնուրդների համար ընդունվում է 1,25-1,30:

- Մինչև 5 սմ խորությամբ փոսերի լցման նյութը փռում են մեկ շերտով, ավելի մեծ խորության դեպքում՝ երկու շերտով։

- Փոսային նորոգման համար նյութերի մոտավոր ծախսը պետք է համապատասխանի կանոնների սույն հավաքածուի 52-րդ աղյուսակում նշված արժեքներին:

Աղյուսակ 52

| N | Շարտի հաստու-թյունը, մմ | Ասֆալտբետոնային խառնուրդ |  | Հատակի և եզրերի մշակման համար |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ավազային կամ մանրահատիկ (վերին շերտ) | Խոշորահատիկ (ստորին շերտ) | բիտում | Բիտումային էմուլսիա |
| 1. | 30 | 71 | - | 0,3-0,4 | 0,5-0,6 |
| 2. | 40 | 94 | - | 0,3-0,4 | 0,5-0,6 |
| 3. | 50 | 118 | - | 0,3-0,4 | 0,5-0,6 |
| 4. | 60 | 71 | 69 | 0,4-0,5 | 0,6-0,7 |
| 5. | 70 | 94 | 69 | 0,4-0,5 | 0,6-0,7 |

- Տեղադրումից և հարթեցումից հետո խառնուրդը պետք է խտացնել։ Խտացման համար կիրառվում են 5-10 տոննաքաշով հարթ գլանային ինքնագնաց գլդոններ,  ինքնագնաց  վիբրոգլդոններ, իսկ աշխատանքների փոքր ծավալների դեպքում՝ ձեռքի խտացուցիչներ։ Խտացումը կատարվում է վերանորոգվող տեղամասի եզրից դեպի կենտրոն։ Հարթ գլանային գլդոնի  անցումների քանակը մեկ հետքով պետք է կազմի 8-12: Ասֆալտբետոնային խառնուրդների ջերմաստիճանը խտացման սկզբում պետք է կազմի А և Б տիպի տաք խառնուրդների համար ոչ պակաս 120-160 ° С,  В, Г,Д   տիպի տաք խառնուրդների համար՝ ոչ պակաս 100-130 ° С:

- Խտացումը պետք է ապահովի նյութի բավարար խտություն, ծածկի հավասարությու, ինչպես նաև  նոր ու հին ծածկերի մակերևույթի լծորդում միևնույն մակարդակում:

- Փողոցների և ճանապարհների վերանորոգված հատվածներվ երթևեկությունը պետք է վերականգնել, երբ  ասֆալտբետոնային խառնուրդի  ջերմաստիճանը հասնի  20-30 ° C,  կամ վերանորոգումից 8-16 ժամ հետո: Առաջին 2-3 օրվա ընթացքում երթևեկության  արագությունը պետք է սահմանափակել մինչև 30 կմ/ժ։

- Ասֆալտբետոնային ծածկի վրա առաջացած ալիքները վերացվում են նախնական տաքացումից հետո՝ ֆրեզերավորոմով կամ ավտոգրեյդերի դանակով  կտրումով: Դրանից  հետո  իրականացվում է ծածկի մակերևույթային մշակում: Ալլիքների կտրման եղանակով ասֆալտբետոնային ծածկի հավասարեցումը ներառում է հետևյալ տեխնոլոգիական գործողությունները՝

    - Վերանորոգվող տեղամասի մակերևույթի  մաքրում փոշուց և կեղտից մեխանիկական խոզանակներով,

    - ծածկի  տաքացում ասֆալտատաքացուցիչներով,

    - ալիքների կտրում ավտոգրեյդերով:

- Դեֆորմացված ասֆալտբետոնը փոխարինվում է սահքադիմացկունով: Սահքի դեֆորմացիաների ենթարկված ծածկերի վերանորոգման համար հանձնարարվում է կիրառել  մեծ և միջին քանակությամբ խիճ պարունակող կարկասային խառնուրդներ (A և B տիպերի ըստ ԳՕՍՏ 9128-2013-ի):

- Ասֆալտբետոնային ծածկերի ճաքերը պետք է փակվեն գարնանը, աշնանը կամ ամռանը առավոտյան զով, չոր եղանակին, երբ դրանք բացված են առավել չափով: Ճաքերի փակման աշխատանքները ներառում են հետևյալ տեխնոլոգիական գործողությունները՝

- ճաքերի մաքրում փոշուց և կեղտից պողպատե խոզանակների, մետաղական կեռիկների միջոցով, ինչպես նաև սեղմված օդով փչումով,

- մինչև 5 մմ բացվածքով ճաքերի լցում СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 70/130, МГ 130/200 մակնիշների հեղուկ  բիտումներով, իսկ 5 մմ և ավել բացվածքով ճաքերինը՝ հատուկ մածիկով: Մածիկների  կազմերը պետք է ընդունել կանոնների սույն հավաքածուի 53-րդ աղյուսակի համաձայն,

- բիտումով լցված ճաքերի վրա չոր քարային մանրուքի (0-5 մմ) կամ խոշորահատիկ  ավազի ավելացում:

Աղյուսակ 53

| N | Բաղադրամասեր | Ճաքերի լցման մածիկների կազմը, % ըստ զանգվածի |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Բիտումի մակնիշը |  |
|  |  | БНД 90/130 | БНД 60/90 |
| 1. | Բիտում | 60 | 50 |
| 2. | Հանքային փոշի | 20 | 35 |
| 3. | Ռետինի մանրուք | - | 5 |
| 4. | Ասբեստ կարճ մանրաթելով | 20 | 10 |

- Կիրառումից առաջ առաջ հեղուկ և հեղուկացված բիտումները տաքացնում են մինչև 80-100 °C,  իսկ մածիկները՝ մինչև 150-170 °C՝  ապահովելու համար լցման անցքից ազատ հոսքը:

- Ճաքերը լցվում են մի փոքր ավելցուկով: Լցումից հետո ճաքերի երկայնքով ծածկի մակերևույթին  մնացած մածիկի կամ բիտումի ավելցուկի վրա պետք է շաղ տրվի չոր ավազ կամ քարային մանրուք։

- Քայքայված եզրերով ճաքերը մշակում են՝ կտրելով ասֆալտբետոնը յուրաքանչյուր կողմից 10-15 սմ լայնությամբ շերտով՝ վերին շերտի հաստությամբ, իսկ խորը ճաքերի դեպքում՝ ասֆալտբետոնի ամբողջ հաստությամբ: Հնարավոր է նաև  ասֆալտբետոնի մշակում տաքացնելով  ինֆրակարմիր ճառագայթներով: Ասֆալտբետոնը տաքացնում են 3-5 րոպե, որից հետո այն փխրեցնում են  տաքացվող շերտի եզրերի մոտ 2-2,5 սմ խորությամբ, իսկ ճաքերի եզրերի մոտ՝ մինչև 5 սմ։ Ճաքերից փոշու, կեղտի և աղտոտված ու տաքացված ասֆալտբետոնի հեռացումից հետո տեղադրվում է  նոր ավազային ասֆալտբետոնային խառնուրդ, որի քանակությունն ընդունվում է՝ հաշվի առնելով խտացման ժամանակ նստեցվածքը:  Հավասարեցումից հետո խառնուրդը խտացնում են խտացուցիչներով։

  - ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈԻՄԻՑ ՀԵՏՈ

- Ստորգետնյա հաղորդակցությունների վերանորգման և անցկացման հետ կապված փորվածքներից հետո  ճանապարհային պատվածքի  վերականգնման աշխատանքները ներառում են խողովակաշարի տակի խոռոչների լցում գրունտով, խողովակաշարի վրա գրունտի պաշտպանիչ շերտի տեղադրում, խրամուղու հետադարձ լիցք՝ շերտ-շերտ խտացումով, փողոցի/ճանապարհի երթևեկային մասի և մայթերի հիմքի և ծածկի իրականացում:

- Ստորգետնյա հաղորդակցությունների իրականացման համար հողային  աշխատանքները պետք է կատարվեն ըստ ՍՊ 249.1325800.2016 -ի գլ.7.2-ի:

- Գրունտի խտացումը պետք է կատարել շերտ-շերտ՝ օպտիմալ խոնավության պայմաններում, որը խոշոր և միջին ավազների համար կազմում է մինչև 8%, մանր և փոշենման ավազների համար՝ 8-12%, թեթև կավավազների հանար՝ 9-15%, ծանր և փոշենման ավազակավերի համար՝ 12-17%, թեթև փոշենման ավազակավերի համար՝ 14-20%, ծանր փոշենման ավազակավերի համար՝ 16-23%, փոշենման կավերի համար՝ 23-30%։ Շերտի հաստությունն ընդունվում է կախված կիրառվող խտացնող մեխանիզմից:

- Գրունտի խտացումը պետք է իրականացնել հատուկ տոխանող մեխանիզմների կիրառմամբ՝ կախված գրունտի տեսակից: Ոչ կապակցված և թույլ կապակցված գրունտների համար հանձնարարվում են վիբրացիոն գործողության մեքենաներ, կապակցված գրունտների համար (կավեր,  ավազակավեր, խճի և կոպճի պարունակությամբ կավային գրունտներ)՝ բռունցքային գլդոններ, ավազակավային, կավավազային և խոնավ կավային գրունտների  համար՝ պնևմատիկ անվադողերով գլդոններ։

- Հակադարձ լիցքի գրունտի խտացման գործակիցը (գրունտի  փաստացի խտության հարաբերությունը առավելագույն ստանդարտ խտությանը) չպետք է լինի ցածր ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 32-01-2022 ՛՛Ավտոմոբիլային ճանապարհներ՛՛ նորմերի  աղյուսակ 32-ում բերված արժեքներից:

- Խտացված հակադարձ լիցքի վրա պետք է վերականգնել ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան՝ բոլոր կառուցվածքային շերտերի մանրակրկիտ խտացմամբ: Փորված ստորգետնյա հաղորդակցուղիների վրա  ճանապարհային պատվածքի ամրությունը  պետք է համապատասխանի փողոցի/ճանապարհի մնացած մասի ճանապարհային պատվածքի  ամրությանը:

- Ծածկի վերականգնման ընթացքում գոյություն ունեցող ծածկի եզրերը խրամուղու երկու կողմերից պետք է կտրել 10-15 -ական սմ լայնությամբ: Հին ծածկի կտրված եզրերը և հիմքի վերին մասը պետք է մշակել բիտումով կամ բիտումի էմուլսիայով:

  - ԱՆՁՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

- Անձրևային կոյուղու վերանորոգումը ներառում է պիտանելիությունը կորցրած ջրահեռացման  խողովակների և վաքերի ուղղման և փոխարինման աշխատանքները, դիտման և անձրևաջրային հորերի վերանորոգումը և բարձրացումը՝ կափարիչների և վանդակաճաղերի փոխարինմամբ, աղյուսե հորերի փոխարինումը երկաթբետոնայիններով, ինչպես նաև մտոցների (լյուկերի) բարձրացում և իջեցում:

- Ջրահեռացման խողովակների նորոգումը պետք է իրականացնել այն ժամանակաշրջաններում, երբ ջրահոսքը առավել քիչ չափով է  լցված  ջրով: Ջրի մշտական ​​ելքով խողովակների վերանորոգման ժամանակ անհրաժեշտ է ջուրն անցկացնել այդ նպատակով հատուկ տեղադրված ժամանակավոր խողովակով կամ ջուրը արտամղել պոմպով: Վերանորոգման տեղամասից մինչև դիտահոր զգալի հեռավորության դեպքում՝ ժամանակավոր խողովակի երկարությունը նվազեցնելու համար, նպատակահարմար է տեղադրել լրացուցիչ դիտահոր:

- Խողովակների նստվածքների շտկման կամ խողովակների ամբողջական փոխարինման աշխատանքներն իրականացվում են խողովակաշարի փորմամբ: Ճանապարհային պատվածքի քանդումից հետո կատարվում է խրամատի փորում:  Աշխատանքները պետք է իրականացնել պահպանելով նախազգուշական միջոցներ՝ խողովակի վնասումից խուսափելու համար:

- Խողովակի նստվածքի դեպքում այն պետք է բարձրացնել մինչև նախագծային նիշ,  ամրացնել, ուղղել տակի հիմքը ավազով, խճով կամ բետոնով՝ կախված հիմնատակի գրունտների տեսակից:  Տեղադրված հիմքի խտացումից հետո խողովակը պահող կախովի հարմարանքները հանվում են:

- Պիտանելիությունը կորցրած խողովակները պետք է փոխարինել նորերով: Դրա համար  խրամուղին փորելուց հետո  հին խողովակները պետք է հեռացնել, ուղղել հիմքը և տեղադրել  նոր խողովակներ։ Խրամուղում խողովակները պետք է տեղադրել ըստ թեքության վարից վեր:

410. Անձրևաջրային և դիտման  հորերի աննշան վնասվածքների՝ շարվածքի  առանձին  տարրերի վնասվածքներ և  ճաքեր,  վերանորոգումը կայանում է  վնասված տարրերի փոխարինման և ճաքերի լցման մեջ: Ավելի մեծ քայքայումների դեպքում կատարվում է հորի շարվածքի քայքայված մասի փոխարինում։ Այս դեպքում ճանապարհային պատվածքը պետք է քանդել հորի պարագծով, հանել  մտոցը (լյուկը) կափարիչի հետ, և շերտ առ շերտ քանդել քայքայված շարվածքը։ Այն վերականգնում  են բետոնե տարրերով (սեգմենտներ, օղակներ)՝ 1:2 - 1:3 բաղադրության ցեմենտի շաղախով։ Մտոցի (լյուկի) տեղադրման բարձրությունը պետք է կարգավորել մտոցի հիմքի տակ սեգմենտների տեղադրումով: Հորանը պետք է  մաքրել շինարարական աղբից ու կեղտից և տեղադրել  կափարիչով կամ վանդակաճաղով մտոց (լյուկ): Բացակները պետք է լցնել ավազով, որից հետո վերականգնել ճանապարհային պատվածքի հիմքը և ծածկը։